Общество с ограниченной ответственностью

Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром»

Регистрационный номер в государственном реестре СРО

№ СРО-П-138-19022010

(Свидетельство № 011-5406506975 от 26 ноября 2010г.)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЩЕРБАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Положения о территориальном планировании

Пояснительная записка

Том I

Муниципальный контракт № МК/65-220-12

от 01.10.2012г.

Заказчик: Администрация Барабинского района

Управляющий                                                                         В.А. Герасимов

Главный архитектор проекта                                          И.И. Трифонова

г. Новосибирск, 2013 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

# ПРОЕКТИРОВАНИЯ

# Архитектурно-планировочное решение

Руководитель проекта                                                       И.И.Трифонова

# Главный специалист                                                         А.К. Галкин

Архитектор  I категории                                                   Е.Ф. Поротникова

Архитектор II категории                                                   Д.Ф. Войкина

Экономический раздел

Начальник отдела                                                              Н.А. Баталова

Экономист                                                                       Д. С. Хлопов

# Инженерное обеспечение

# Начальник отдела                                                                       В.В. Шляхова

Инженер                                                                                      А.А. Маколкина

Охрана окружающей среды                                                     И.И. Трифонова

И.С. Черняк

СОСТАВ ПРОЕКТА

| N п/п | Наименование |  | Масштаб |  | Марка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |  |
|  | Том I «Положение о территориальном планировании» |  |  | - | - |
| Графические материалы |  |  |  |  |  |
| 1 | Карта границ сельсовета и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения (основной чертеж) |  |  | М 1: 25000 | ГП-1 |
| 2 | Карта планируемого функционального зонирования территории сельсовета и зон с особыми условиями использования территории |  |  | М 1: 25000 | ГП-2 |
| 3 | Карта планируемого функционального зонирования территории населённых пунктов с размещением объектов федерального, регионального и местного значения |  |  | М 1: 5000 | ГП-3 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | М 1: 25000 | ГП-4 |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |  |
|  |  | Том II «Материалы по обоснованию проекта» |  | - | - |
| Графические материалы |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Карта положения сельсовета в планировочной структуре Барабинского района |  | М 1:200000 | ГП-5 |
| 6 |  | Карта современного использования территории сельсовета с отображением объектов, утвержденных комплексной программой СЭР |  | М 1: 25000 | ГП-6 |
| 7 |  | Карта существующего функционального зонирования территории сельсовета и зон с особыми условиями использования территории |  | М 1: 25000 | ГП-7 |
| 8 |  | Карта существующего функционального зонирования территории населённых пунктов с размещением объектов федерального, регионального и местного значения |  | М 1: 5000 | ГП-8 |
| 9 |  | Карта размещения и доступности объектов социального обслуживания на территории сельсовета |  | М 1: 50000 | ГП-9 |
| 10 |  | Карта ландшафтов и инженерно-геологических условий |  | М 1: 75000 | ГП-10 |
| 11 |  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий |  | М 1: 25000 | ГП-11 |
| Электронная версия проекта |  |  |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка (2 тома) |  |  |  |  |
| 2 | Рабочие материалы |  |  |  |  |
| 3 | Демонстрационные материалы |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ТОМ I

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 5 |
| 1.1 | Общие данные | 5 |
| 1.2 | Цели и задачи территориального планирования | 5 |
| 2 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение | 6 |
| 2.1 | Функциональное зонирование, параметры функциональных зон | 6 |
| 2.2 | Сведения о размещении планируемых объектов местного значения | 7 |
| 3 | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения муниципального района | 16 |
| 4 | Основные технико-экономические показатели | 20 |

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Общие данные

Генеральный план разработан коллективом института «ЗапСибНИПИАгроПром» в соответствии с муниципальным контрактом № МК/65-220-12 от 01 октября 2012г. по заказу администрации Барабинского района Новосибирской области.

Проект выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. в актуальной редакции;

- Земельный кодекс РФ №137-ФЗ от 25.10.2001г.  в актуальной редакции;

- Водный кодекс РФ № 74–ФЗ от 03.06.2006 г. в актуальной редакции;

- Лесной кодекс РФ № 201-ФЗ от 04.12.2006г. в актуальной редакции;

- Закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010г.. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- СП 42.13330.2011 актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-89*  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г.;

- СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Приказ Министерства Регионального развития РФ № 224 от 26.05.2011г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 № 471-па «О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении местной системы координат Новосибирской области»;

- Справки, предоставленные администрацией Щербаковского сельсовета и администрацией Барабинского района;

- Кадастровый план территории Барабинского района по состоянию на апрель 2012 года;

- Паспорт поселения Щербаковский сельсовет 2010-2011 гг.;

- Комплексная программа социально-экономического развития Барабинского района на 2011-2025 гг.

Разработка генерального плана Щербаковского сельсовета вызвана отсутствием полного объёма градостроительной документации, необходимого для обеспечения стабильного развития территории.

1.2 Цели и задачи территориального планирования

Цель разработки проекта генерального плана Щербаковского сельсовета – согласование взаимных интересов органов местного самоуправления поселения, региональных и федеральных органов государственной власти с целью обеспечения планирования дальнейшего поступательного развития территории сельсовета, её рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения.

Задачи разработки проекта генерального плана Щербаковского сельсовета:

- определение назначения территории сельского поселения, исходя из анализа совокупного действия социальных, экономических, экологических и прочих факторов и долгосрочных планов социально-экономического развития сельского поселения;

- определение  границ функциональных зон и  параметров их планируемого развития;

- определение границ земельных участков, предназначенных для  планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и определение границ территорий, подверженных такому риску;

- определение планируемых границ земель промышленности, энергетики, связи, границ земель лесного фонда, земель специального назначения, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории, границ зон  инженерных и транспортных инфраструктур.

На картах и схемах генерального плана отображаются решения, принятые с учётом системного  пофакторного  анализа ресурсного потенциала территории сельсовета в экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном аспектах. В результате проект направлен на максимально эффективное использование всех имеющихся ресурсов для повышения качества жизни населения, повышения привлекательности территории сельсовета для ведения хозяйственной деятельности, повышения ВВП сельсовета.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение

2.1 Планируемая пространственная организация территории и её использование. Параметры функциональных зон

Территория Щербаковского сельсовета проектом не изменяется.

По функциональному назначению на территории Щербаковского сельсовета выделяются следующие зоны:

- зона градостроительного использования;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона производственного использования;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона специального назначения.

Зона градостроительного использования – зона, занятая населёнными пунктами.

Территория населенных пунктов в проекте увеличивается за счет земель сельхозназначения и зон инженерно-транспортной инфраструктуры, а также за счет включения существующих жилых зон за границами населенных пунктов. Изменения следующие:

- д. Старощербаково – на 108,11 га;

- с. Новоульяновское – 11,9 га;

- п. Горка – на 99,64 га;

- д. Новогутово не изменяется.

- ж.-д. ст. Труновское не изменяется.

- ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово не изменяется.

- ж.-д. рзд. 3071 км не изменяется.

Общая площадь перевода земель сельхозназначения в категорию населенных пунктов составляет 215,47 га; земель транспорта в территорию населенных пунктов – 3,057 га; земель, категория которых не определена 1,12 га. Доля земель сельскохозяйственного использования находящихся в ведении администрации, включаемых в границы населенных пунктов составляет 10,41 га.

По населенным пунктам перевод земель сельхозназначения распределяется следующим образом:

- д. Старощербаково – на 104,01 га;

- с. Новоульяновское – 11,89 га;

- п. Горка – на 99,57 га;

Зона сельскохозяйственного назначения уменьшается на 215,47 га. Из них – 10,41 га – земли сельхозиспользования в ведении администрации сельсовета, 205,06 га – сельхоугодья.

В зону специального назначения выделяются кладбища, скотомогильники, полигоны ТБО и поля фильтрации и запахивания ЖБО – 12,4 га.

Объекты придорожного сервиса переводятся в транспортную зону – 4,82 га.

В производственную зону переводятся площадки нефтеперерабатывающего завода – 100 га.

Зона производственного использования

В настоящее время зона производственного использования складывается из территорий МПЖКХ г. Барабинска, Промышленно-торговой компании и ИП «Гапонов» - сервисные услуги.

Проектом в производственную зону дополнительно переводятся площадки нефтеперерабатывающего завода – 100 га – из зрны сельскохозяйственного назначения.

Зона транспортной инфраструктуры

К существующим участкам транспортной инфраструктуры (территории под участками автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, территории под участками автомобильных дорог местного значения до населенных пунктов) добавляются транспортные зоны под местными автомобильными дорогами, ведущими к объектам необходимым для жизнедеятельности населённых пунктов Щербаковского сельсовета таких, как площадки ТБО, скотомогильники, объекты сельскохозяйственного назначения. Площадь дополнительно проектируемой транспортной зоны составляет 7,5 га.

Зона специального назначения

На настоящий момент зона специального назначения в Щербаковском сельсовете представлена территориями шести кладбищ: в д. Старощербаково, п. Горка, ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово, рядом с д. Новогутово и с. Новоульяновским и Барабинским кладбищем, также двумя скотомогильниками  и тремя полигонами ТБО.  Площадь зоны специального назначения составляет 7,3 га.

Проектом предлагается организация нового кладбища д. Старощербаково, увеличение территорий остальных действующих кладбищ, выделение территории под два новых полигона ТБО, организация полей запахивания ЖБО. Суммарная площадь объектов специального назначения составит 12,4 га.

2.2 Сведения о размещении планируемых объектов местного значения

Жилищное строительство

Новые жилые зоны проектируются в д. Старощербаково, п. Горка. Также проектом предлагаются резервные территории для развития населенных пунктов. Небольшой прирост населения ожидается в д. Старощербаково, п. Горка, с. Новоульяновское. На ж.-д. ст. Труновское предполагается незначительное уменьшение численности населения.

Норма жилищной обеспеченности  принята 23 м2 на первую очередь и 25 м2 общей площади на расчетный срок.

В поселении Щербаковский сельсовет на конец 2011 года жилищный фонд составил 30758 м2 общей площади, при обеспеченности в среднем 19,7 м2 на 1 жителя, согласно справкам. Жилой фонд сельсовета на конец расчетного срока (2032 г.) должен составить 40,0 тыс.м2 общей площади или 667 квартир (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью); на 1 очередь – 36,23 тыс.м2 – 656 квартир.

Социальная сфера

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания  на первую очередь и расчетный срок выполнен в соответствии с НГПСО 1-2009.66.  и в соответствии с  СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Согласно расчету в дополнение к существующим объектам соцкультбыта запроектировано: На первую очередь:

- капитальный ремонт с реконструкцией существующей школы с. Новоульяновское;

- строительство лыжной базы на территории сельсовета между д. Старощербаково и с. Новоульяновское.

На расчетный срок:

- строительство многофункциональных зданий в п. Горка, д. Новогутово, ж.-д. ст. Труновское и ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово;

- строительство стадиона д. Старощербаково, с. Новоульяновское;

- устройство спортплощадок п. Горка, д. Новогутово, ж.-д. ст. Труновское;

- строительство базы отдыха в п. Горка.

Транспортная инфраструктура

На первую очередь проектом предлагается:

- строительство дороги по улице Северная ж.-д. ст. Труновское;

- капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог;

На расчетный срок проектом предлагается:

-  усовершенствование существующих покрытий сети дорог протяженностью 7,5 км;

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Щербаковского сельсовета.

Для водоснабжения Щербаковского сельсовета проектом предлагается:

расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям и для соблюдения требований СНиП 2.04.02-84* [п.5.13] по резервированию водозаборных скважин;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- при несоответствии качество добываемой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, предусматривается строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- установка приборов учета воды;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Мероприятия на I очередь проектирования, согласно программе комплексного развития системы ЖКХ Щербаковского сельсовета:

| Года | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2012-2013 | Капитальный ремонт водопровода д. Старощербаково, с. Новоульяновское |
| 2012-2014 | Ремонт водонапорные башни Новоульяновское, пос. Горка |
| 2012-2013 | Ремонт резервуаров (2 х 200 куб.м.) д. Старощербаково |

Окончательные решения о расположении очистных сооружений (ВОС), количестве и объёме водонапорных башен (ВБ) и резервуаров чистой воды (РЧВ), трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Водопотребление Щербаковского сельсовета представлено в таблице 1.

Водоотведение

Основным решением по водоотведению населенных пунктов Щербаковского МО предлагается отведение стоков от объектов соцкультбыта и части жилой застройки в локальные очистные установки. Стоки от не канализованной жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения, либо использовать локальные очистные установки.

Суммарный расход сточных вод Щербаковского сельсовета представлен в таблице 2.

Теплоснабжение

На первую очередь проектом предусматривается:

- капитальный ремонт теплотрасс в Щербаковском сельсовете.

На расчетный срок проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии.

- переход на локальные системы отопления, с целью снижения затрат на системы теплоснабжения.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

Газоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории Щербаковского сельсовета, кроме ж.-д. рзд. 3071, ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово, ж.-д. ст. Труновское.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Суммарный расход газа на территории Щербаковского сельсовета на расчетный срок представлен в таблицах 3; 3.1.

Электроснабжение

Для электроснабжения Щербаковского сельсовета проектом на расчетный срок  предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- реконструкция существующих подстанций;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

-строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен и скважин.

Электрические нагрузки по населенным пунктам Щербаковского сельсовета представлены в таблице 4.

Связь и информация

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Потребное количество телефонов на Щербаковский сельсовет представлено в таблице 5.

Таблица 1

Суммарное водопотребление Щербаковского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход воды, м3/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, м3/сут |  | Итоговый расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Щербаковский сельсовет | 1575 | 1600 | 438,42 | 446,70 | 131,53 | 134,01 | 405,00 | 405,00 | 141,75 | 144,00 | 1116,70 | 1129,71 |
| 2. | д. Старощербаково | 485 | 500 | 145,50 | 150,00 | 43,65 | 45,00 | 81 | 81 | 43,65 | 45,00 | 313,80 | 321,00 |
| 3. | п. Горка | 140 | 150 | 42,00 | 45,00 | 12,60 | 13,50 | 81 | 81 | 12,60 | 13,50 | 148,20 | 153,00 |
| 4. | с. Новоульяновское | 620 | 625 | 186,00 | 187,50 | 55,80 | 56,25 | 81 | 81 | 55,80 | 56,25 | 378,60 | 381,00 |
| 5. | д. Новогутово | 120 | 120 | 36,00 | 36,00 | 10,80 | 10,80 | 81 | 81 | 10,80 | 10,80 | 138,60 | 138,60 |
| 6. | ж.-д. ст. Труновское | 155 | 150 | 22,32 | 21,60 | 6,70 | 6,48 | 81 | 81 | 13,95 | 13,50 | 123,97 | 122,58 |
| 7. | ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово | 50 | 50 | 6 | 6 | 1,8 | 1,8 | - | - | 4,5 | 4,5 | 12,3 | 12,3 |
| 8. | ж.-д. рзд. 3071 км | 5 | 5 | 0,6 | 0,6 | 0,18 | 0,18 | - | - | 0,45 | 0,45 | 1,23 | 1,23 |

Таблица 2

Суммарный расход сточных вод Щербаковского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход стоков, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход стоков, м3/сут |  | Итоговый расход стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1. | Щербаковский сельсовет | 1575 | 1600 | 438,42 | 446,70 | 131,53 | 134,01 | 569,95 | 580,71 |
| 2. | д. Старощербаково | 485 | 500 | 145,50 | 150,00 | 43,65 | 45,00 | 189,15 | 195,00 |
| 3. | п. Горка | 140 | 150 | 42,00 | 45,00 | 12,60 | 13,50 | 54,60 | 58,50 |
| 4. | с. Новоульяновское | 620 | 625 | 186,00 | 187,50 | 55,80 | 56,25 | 241,80 | 243,75 |
| 5. | д. Новогутово | 120 | 120 | 36,00 | 36,00 | 10,80 | 10,80 | 46,80 | 46,80 |
| 6. | ж.-д. ст. Труновское | 155 | 150 | 22,32 | 21,60 | 6,70 | 6,48 | 29,02 | 28,08 |
| 7. | ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово | 50 | 50 | 6 | 6 | 1,8 | 1,8 | 7,8 | 7,8 |
| 8. | ж.-д. рзд. 3071 км | 5 | 5 | 0,6 | 0,6 | 0,18 | 0,18 | 0,78 | 0,78 |

Суммарный расход газа на территории Щербаковского сельсовета на расчетный срок

Таблица №3

| № п.п. | Наименование потребителя | Годовой расход газа тыс. м3 /год |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газоснабжение индивидуального жилого фонда | Газоснабжение индивидуального животноводства | Газоснабжение общественного животноводства | Газоснабжение мастерских и гаражей | Газоснабжение котельных | Газоснабжение коммуналь но-бытовых потребителей |  |
| 1 | д. Старощербаково | 1788,5 | 79,6 | - | - | 805,9 | 193,2 | 2867,2 |
| 2 | п. Горка | 1159,2 | 7,0 | - | - | - | 115,9 | 1282,1 |
| 3 | д. Новогутово | 1683,6 | 10,5 | - | - | - | 171,1 | 1865,2 |
| 4 | с. Новоульяновское | 3880,6 | 45,5 | 282,0 | 855,6 | 1357,9 | 540,9 | 6962,5 |
|  | Итого: | 8511,9 | 142,6 | 282,0 | 855,6 | 2163,8 | 1021,1 | 12977,0 |

Таблица №3.1

| № п.п. | Наименование потребителя | Максимально-часовой расход газа м3 /час |  |  |  |  |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газоснабжение индивидуа льного жилого фонда | Газоснабжение индивидуа льного животноводства | Газоснабжение общественного животноводства | Газоснабжение мастерских и гаражей | Газоснабжение котельных | Газоснабжение коммунально-бытовых потребите лей |  |
| 1 | д. Старощербаково | 324,0 | 26,0 | - | - | 146,0 | 35,0 | 531,0 |
| 2 | п. Горка | 210,0 | 4,0 | - | - | - | 21,0 | 235,0 |
| 3 | д. Новогутово | 305,0 | 6,0 | - | - | - | 31,0 | 342,0 |
| 4 | с. Новоульяновское | 703,0 | 26,0 | 94,0 | 155,0 | 246,0 | 98,0 | 1322,0 |
|  | Итого: | 1542,0 | 62,0 | 94,0 | 155,0 | 392,0 | 185,0 | 2430,0 |

Таблица №4

Электрические нагрузки по населенным пунктам Щербаковского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Щербаковский сельсовет | 1575 | 1600 | 1 580 250 | 1 602 000 | 377,337 | 382,754 |
| 2. | д. Старощербаково | 485 | 500 | 460 750 | 475 000 | 112,38 | 115,85 |
| 3. | п. Горка | 140 | 150 | 133 000 | 142 500 | 32,44 | 34,76 |
| 4. | с. Новоульяновское | 620 | 625 | 589 000 | 593 750 | 143,66 | 144,82 |
| 5. | д. Новогутово | 120 | 120 | 114 000 | 114 000 | 27,80 | 27,80 |
| 6. | ж.-д. ст. Труновское | 155 | 150 | 209 250 | 202 500 | 47,56 | 46,02 |
| 7. | ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово | 50 | 50 | 67 500 | 67 500 | 12,27 | 12,27 |
| 8. | ж.-д. рзд. 3071 км | 5 | 5 | 6 750 | 6 750 | 1,23 | 1,23 |

Потребное количество телефонов на Щербаковский сельсовет

Таблица №5

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Щербаковский сельсовет | 1575 | 1600 | 540 | 549 |
| 2. | д. Старощербаково | 485 | 500 | 166 | 171 |
| 3. | п. Горка | 140 | 150 | 48 | 51 |
| 4. | с. Новоульяновское | 620 | 625 | 213 | 214 |
| 5. | д. Новогутово | 120 | 120 | 41 | 41 |
| 6. | ж.-д. ст. Труновское | 155 | 150 | 53 | 51 |
| 7. | ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово | 50 | 50 | 17 | 17 |
| 8. | ж-д. рзд. 3071 км | 5 | 5 | 2 | 2 |

Объекты специального назначения

Кладбища

На первую очередь проектом предусмотрено организация нового кладбища северо-восточнее д. Старощербаково - 0,12 га.

На расчетный срок проектом предусматривается развитие территорий кладбищ согласно нормативному расчету:

- для  с. Новоульяновское на 0,15 га;

- для п. Горка на 0,036 га (в границах населенного пункта);

- для д. Новогутово на 0,03 га;

- для  ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово на 0,013 га (в границах населенного пункта).

Полигоны ТБО. Поля ассенизации и поля запахивания

На расчетный срок проектом предусматривается:

- устройство двух новых полигонов ТБО для д. Старощербаково и с. Новоульяновское;

- организация полей ассенизации и запахивания возле д. Старощербаково, с. Новоульяновское, д. Новогутово. Согласно нормативному расчету их площадь должна составить 3,84 га.

Охрана окружающей среды

На расчетный срок проектом предусматривается:

- рекультивация двух закрываемых свалок ТБО;

- усовершенствование сохраняемых свалок ТБО до полигонов ТБО и площадок компостирования ТБО;

- озеленение улиц и участков общественной застройки;

- зеленые насаждения специального назначения (санитарно-защитные зоны);

- ремонт, внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных;

- в местах установки мусорных емкостей предусматривается устройство твердого покрытия;

- организация отведения поверхностных стоков в жилой зоне за пределы населенного пункта.

- Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения муниципального района

Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В соответствии программой газификация Новосибирской области и разработанным проектом газоснабжения Барабинского района, на территории Щербаковского сельсовета запроектированы сети газоснабжения. От элементов системы газоснабжения проектом генерального плана устанавливаются нормативные расстояния до фундаментов зданий и соооружений, в соответствии с СП 62.13330.2011 – актуализированной версией СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Нормативные расстояния - минимально допустимые расстояния от газораспределительной сети до зданий и сооружений, не относящихся к этой сети, устанавливаемые при проектировании и строительстве этой сети, зданий и сооружений в целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей в случае возникновения аварийной ситуации на газораспределительной сети.

Нормативные расстояния принимаются следующими:

- от газопровода высокого давления Pраб = 12кгс/кв.см – 10м;

- от газопровода высокого давления Pраб = 6кгс/кв.см – 7м;

- от газораспределительной станции (ГРС) – 15м;

- от головных газораспределительных пунктов (ГГРП) – 15м;

- от газорегуляторных пунктов (ГРП) – 10м.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

-  вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

-  вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода.

Санитарные разрывы и охранные зоны магистральных трубопроводов

По северной части территории Щербаковского сельсовета проходит магистральный газопровод, для которого устанавливается санитарный разрыв 300 м. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальный размер санитарного разрыва устанавливаются в соответствии с приложениями № 1 к п.2.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
          Для исключения возможности повреждения газопровода устанавливается охранная зона 25 м. Размер охранной зоны трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г.). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил.

В центральной части сельсовета проходит нефтепровод, для которого устанавливается санитарный разрыв 150 м и охранная зона 25 м в соответствии с РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов».

В зоне санитарного разрыва трубопроводов не допускается размещение:

- населенных пунктов;

- коллективных садов с дачными домиками;

- отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств;

- молокозаводов;

- карьеров разработки полезных ископаемых;

- гаражей и открытых стоянок для автомобилей;

- отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.);

- железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов;

- очистных сооружений и насосных станций водопроводных;

- складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения,

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,

- устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов,

- размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные   и взрывные работы, планировку грунта, др.;

- производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Охранные зоны от ВЛ

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

По территории  Щербаковского муниципального образования проходят линии электропередачи  напряжением  500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

Охранные зоны:

ЛЭП  500кВ – 30 м , ЛЭП  220кВ – 25 м,  ЛЭП 110кВ – 20 м,  ЛЭП  35кВ – 15 м,  ЛЭП 10кВ – 10 м.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

Проектом генерального плана предлагаются к строительству следующие объекты, требующие установления санитарно-защитных зон:

- 2 полигона ТБО;

- поля ассенизации и запахивания ЖБО;

Перечень планируемых к размещению объектов Щербаковского сельсовета, требующих установления санитарно-защитных зон.

| № п/п | Наименование предприятий | Отраслевая направленность | Класс опасности | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поля ассенизации и запахивания | Объект, связанный с размещением отходов | I | 1000 |
| 2 | Полигон ТБО (2 шт) | Объект, связанный с размещением отходов | II | 500 |

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В настоящее время зоны санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения для Щербаковского сельсовета не установлены. Проект ЗСО должны выполнить специализированная организация в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе «Мероприятия по второму и третьему поясам», в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 7

| № | Наименование | Един. | Современ- | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | показателей | изм. | ное поло- жение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Всего в границах сельсовета в том числе территории: | га | 26521,0 | 26521,0 | 26521,0 |
|  | Земли населённых пунктов | га | 432,58 | - | 653,26 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 25723,25 | - | 25363,7 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 357,87 | - | 504,03 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1561 | 1575 | 1600 |
| 2.2 | Число сельских поселений, из них с численностью населения: | единиц |  |  |  |
|  | 500-1000 | единиц | 1 | 1 | 2 |
|  | 100-500 | единиц | 4 | 4 | 3 |
|  | до 100 | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 2.3 | Плотность населения селитебной зоны | чел./га | 3,6 | - | 2,4 |
| 2.4 | Возрастная структура |  |  |  |  |
|  | - младше трудоспособного возраста | чел./ % населения | 251/16,1 | 305/19,4 | 300/18,8 |
|  | - трудоспособного возраста | чел./ % населения | 952/61,0 | 885/56,0 | 870/54,3 |
|  | - старше трудоспособного возраста | чел./ % населения | 358/22,9 | 385/24,5 | 430/26,9 |
| 2.5 | Численность населения, занятого в экономике | чел./ % населения | - | 820/52,1 | 810/50,6 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 3.1 | Учреждения народного образования |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | объект/мест | 1/320 | 1/320 | 1/320 |
|  | Начальная школа | объект/мест | 1/40 | 1/40 | 5/70 |
|  | Дошкольное учреждение | объект/мест | 2 | 3 | 6 |
| 3.2 | Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения и физкультурно-оздоровительные |  |  |  |  |
|  | ФАП | объект | 5 | 5 | 6 |
|  | Спорткомплекс общего пользования | объект/площадь (м2) | 1/40 | 1/160 | 2/320 |
|  | Открытые спортивные площадки | объект/площадь (га) | 1/0,08 | 3/1,8 | 6/2,7 |
| 3.3 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
|  | Дома культуры, клубы | объект/мест | 4/600 | 4/600 | 4/670 |
| 3.4 | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |
|  | Магазины смешанных товаров | площадь (м2) | 195,0 | 250,0 | 480,0 |
|  | Предприятия общественного питания | объект/мест | 1/20 | 2/40 | 5/62 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 1/4 | 5/12 |
| 3.5 | Организации и учреждения управления, предприятия связи |  |  |  |  |
|  | Отделение связи | объект | 2 | 2 | 2 |
|  | Организации управления | объект | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов | м2 общ. площади | 30758,0 | 36230,0 | 40000,0 |
| 3.2. | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 19,7 | 23,0 | 25,0 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Плотность автомобильной сети | км/100 км2 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| 4.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | км | 63,04 | 63,04 | 63,04 |
|  | - федерального значения | км | 15,835 | 15,835 | 15,835 |
|  | -регионального значения | км | 8,051 | 8,051 | 8,051 |
|  | - межмуниципального значения | км | 13,174 | 13,174 | 13,174 |
|  | -местного и внутрихозяйственного значения | км | 25,98 | 25,98 | 25,98 |
| 4.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 45,29 | 50,0 | 63,0 |
| 5. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | расходы воды | м3/сут. | 408 | 1116,7 | 1129,7 |
|  | источник |  | Подземный водозабор из скважин |  |  |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |  |
|  | расход стоков | м3/сут. | - | 570 | 580 |
|  | Очистка |  | Выгреба | Местная (автономные о.с), ЛОС модульные |  |
| 5.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | источник |  | Локальные котельные, печи | Локальные котельные, автономные источники, печи |  |
|  | топливо |  | уголь | Природный газ, уголь |  |
| 5.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | расход газа годовой | млн..м3/год | - | 12977 | 12977 |
|  | расход газа часовой | Тыс.м3/час | - | 2,430 | 2,430 |
|  | источник |  |  | газопровод высокого давления |  |
| 5.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | суммарная электрическая нагрузка | тыс.кВт | - | 377 | 383 |
|  | электропотребление | Тыс. кВт*час/ год | - | 1580 | 1602 |
|  | Источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5.6. | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | Количество телефонов | тел.т. | 177 | 540 | 549 |
| 5.8. | Количество твердых бытовых отходов | т/год | 470,0 | 472,5 | 480,0 |
|  | в т.ч. утилизируемых | -*- | - | 472,5 | 480 |