Общество с ограниченной ответственностью

Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром»

Регистрационный номер в государственном реестре СРО

№ СРО-П-138-19022010

(Свидетельство № 011-5406506975 от 26 ноября 2010г.)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЩЕРБАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка

Том II

Муниципальный контракт № МК/65-220-12

от 01.10.2012г.

Заказчик: Администрация Барабинского района

Управляющий                                                                       В.А. Герасимов

Главный архитектор проекта                                          И.И. Трифонова

г. Новосибирск, 2013 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

# ПРОЕКТИРОВАНИЯ

# Архитектурно-планировочное решение

Руководитель проекта                                                  И.И.Трифонова

# Главный специалист                                                    А.К. Галкин

Архитектор  I категории                                              Е.Ф. Поротникова

Архитектор  II категории                                             Д.Ф. Войкина

Экономический раздел                                                 Н.А. Баталова

Д.С. Хлопов

# Транспортная инфраструктура,

# инженерное обеспечение                                                   В.В. Шляхова

А.А. Маколкина

Охрана окружающей среды                                              И.И. Трифонова

И.С. Черняк

СОСТАВ ПРОЕКТА

|  | Наименование |  | Масштаб |  | Марка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |  |
|  | Том I «Положение о территориальном планировании» |  |  |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |  |  |
| 1 | Карта границ МО и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения (основной чертеж) |  |  | М 1: 25000 | ГП-1 |
| 2 | Карта планируемого функционального зонирования территории МО и зон с особыми условиями использования территории |  |  | М 1: 25000 | ГП-2 |
| 3 | Карта планируемого функционального зонирования территории населенных пунктов с размещением объектов федерального, регионального и местного значения |  |  | М 1: 5000 | ГП-3 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  | М 1: 25000 | ГП-4 |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |  |
|  |  | Том II «Материалы по обоснованию проекта» |  |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Карта положения МО в планировочной структуре Барабинского района |  | М 1: 200000 | ГП-5 |
| 6 |  | Карта современного использования территории МО (опорный план) (границы, сети, транспорт, объекты, объекты планируемые по СЭР) Карта зон с особыми условиями использования территорий Карта природно-рекреационного комплекса |  | М 1: 25000 | ГП-6 |
| 7 |  | Карта существующего функционального зонирования территории МО и зон с особыми условиями использования территории |  | М 1: 25000 | ГП-7 |
| 8 |  | Карта существующего функционального зонирования территории населённых пунктов с размещением объектов федерального, регионального и местного значения |  | М 1: 5000 | ГП-8 |
| 9 |  | Карта размещения и пешеходной доступности объектов социального обслуживания на территории МО |  | М 1: 50000 | ГП-9 |
| 10 |  | Карта ландшафтов и комплексной оценки территории |  | М 1: 75000 | ГП-10 |
| 11 |  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий |  | М 1: 25000 | ГП-11 |
| Электронная версия проекта |  |  |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка (2 тома) |  |  |  |  |
| 2 | Рабочие материалы |  |  |  |  |
| 3 | Демонстрационные материалы |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ТОМ II

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 8 |
|  | Общие данные |  |
|  | Цель и задачи проекта |  |
| I | Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития и прогнозируемых ограничений её использования | 9 |
| 1 | Общие сведения | 9 |
| 1.1 | Историческая справка | 9 |
| 1.2 | Положение территории в системе расселения | 10 |
| 1.3 | Природные условия | 11 |
| 1.3.1 | Климат | 11 |
| 1.3.2 | Рельеф и геология, минерально-сырьевые ресурсы. | 12 |
| 1.3.3 | Гидрология | 12 |
| 1.3.4 | Почвы и растительность, животный мир | 13 |
| 1.3.5 | Сейсмичность территории | 14 |
| 1.3.6 | Природная радиация | 14 |
| 1.4 | Оценка ресурсного потенциала | 15 |
| 1.4.1 | Земельные ресурсы | 15 |
| 1.4.2 | Лесосырьевые ресурсы | 16 |
| 1.4.3 | Рекреационные ресурсы | 17 |
| 1.5 | Экологическое состояние | 18 |
| 1.5.1 | Состояние атмосферного воздуха | 18 |
| 1.5.2 | Состояние поверхностных и подземных вод | 19 |
| 1.5.3 | Состояние почв и земель | 20 |
| 1.5.4 | Комплексная оценка экологического состояния территории | 20 |
| 2 | Технико-экономические основы развития | 21 |
| 2.1 | Население и трудовые ресурсы | 21 |
| 2.2 | Направления экономического развития муниципального образования | 27 |
| 2.3 | Расчет перспективной численности населения | 28 |
| 2.4 | Перспективные проектные мероприятия | 32 |
| 3 | Объекты капитального строительства, иные объекты, территории и зоны, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории поселения | 32 |
| 3.1 | Объекты культурного наследия | 32 |
| 3.2 | Характеристика зон с особыми условими | 34 |
| 3.2.1 | Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры | 34 |
| 3.2.2 | Отступ от автомобильных дорог до жилой застройки | 35 |
| 3.2.3 | Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы | 35 |
| 3.2.4 | Охранные зоны водных объектов | 37 |
| 3.2.5 | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | 38 |
| 3.3 | Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития территории поселения, в том числе утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации | 39 |
| 3.4 | Предложения по перспективным инвестиционным проектам | 40 |
| II | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования | 41 |
| 4 | Градостроительное освоение территории. Перспективные проектные мероприятия | 41 |
| 4.1 | Планировочная структура территории поселения | 41 |
| 4.2 | Функциональное зонирование территории поселения, параметры функциональных зон | 41 |
| 4.3 | Структура землепользования | 44 |
| 4.4 | Жилищный фонд и объекты социальной сферы | 54 |
| 4.4.1 | Жилищный фонд | 54 |
| 4.4.2 | Культурно-бытовое обслуживание | 55 |
| 4.5 | Сельское хозяйство | 66 |
| 4.6 | Производственные территории и объекты | 66 |
| 4.7 | Транспортная инфраструктура | 67 |
| 4.8 | Инженерная инфраструктура | 69 |
| 4.8.1 | Существующее положение | 69 |
| 4.8.1.1 | Водоснабжение и водоотведение | 69 |
| 4.8.1.2 | Теплоснабжение | 69 |
| 4.8.1.3 | Электроснабжение | 70 |
| 4.8.1.4 | Связь и информация | 70 |
| 4.8.2 | Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры | 71 |
| 4.8.2.1 | Водоснабжение и водоотведение | 71 |
| 4.8.2.2 | Теплоснабжение | 79 |
| 4.8.2.3 | Газоснабжение | 79 |
| 4.8.2.4 | Электроснабжение | 83 |
| 4.8.2.5 | Связь и информация | 85 |
| 4.9 | Объекты специального назначения | 87 |
| 4.9.1 | Кладбища | 87 |
| 4.9.2 | Полигоны ТБО. Поля ассенизации и поля запахивания. | 87 |
| 4.9.3 | Скотомогильники | 88 |
| 5 | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, на комплексное развитие этих территорий | 89 |
| 5.1 | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения муниципального района | 89 |
| 5.1.1 | Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры | 89 |
| 5.1.2 | Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы | 91 |
| 5.2 | Мероприятия по охране окружающей среды | 92 |
| 5.2.1 | Мероприятия по учету местных природно-климатических условий | 92 |
| 5.2.2 | Мероприятия по улучшению состояния атмосферного воздуха | 93 |
| 5.2.3 | Мероприятия по улучшению состояния поверхностных и подземных вод | 94 |
| 5.2.4 | Мероприятия по улучшению состояния почв и земель | 94 |
| 6 | Мероприятия по санитарной очистке и улучшению экологического состояния территории | 95 |
| 6.1 | Объекты, негативно влияющие на экологию поселения | 95 |
| 6.2 | Санитарная очистка территории | 96 |
| 6.2.1 | Очистка от твердых бытовых отходов | 96 |
| 6.2.2 | Очистка от жидких отходов | 98 |
| 6.2.3 | Уборка улиц и дорог | 100 |
| 6.2.4 | Уборочная техника | 100 |
| 6.2.5 | Мероприятия по санитарной очистке территории | 100 |
| III | Перечень и характеристика основных факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 101 |
| 7 | Перечень основных источников возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Щербаковского сельсовета | 101 |
| 7.1 | Источники возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера | 101 |
| 7.2 | Источники возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 102 |
| 7.3 | Источники биологической опасности | 103 |
| 7.4 | Источники чрезвычайных ситуаций военного времени | 103 |
| 8 | Мероприятия по предупреждению и устранению последствий чрезвычайных ситуаций | 104 |
| 8.1 | Противопожарные мероприятия | 105 |
| 8.1.1 | Основные понятия | 105 |
| 8.1.2 | Организация обеспечения мер пожарной безопасности на территории муниципального образования и сельских населенных пунктов | 106 |
| 8.2 | Мероприятия по предупреждению и устранению последствий чрезвычайных ситуаций на инженерных сетях | 107 |
| 8.3 | Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне | 107 |
| VI | Основные технико - экономические показатели | 110 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ | 113 |
| 1 | Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования |  |
| 2 | Задание на разработку генерального плана |  |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план разработан коллективом института «ЗапСибНИПИАгроПром» в соответствии с муниципальным контрактом № МК/65-220-12 от 01 октября 2012г. по заказу администрации Барабинского района Новосибирской области.

Проект выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. в актуальной редакции;

- Земельный кодекс РФ №137-ФЗ от 25.10.2001г.  в актуальной редакции;

- Водный кодекс РФ № 74–ФЗ от 03.06.2006 г. в актуальной редакции;

- Лесной кодекс РФ № 201-ФЗ от 04.12.2006г. в актуальной редакции;

- Закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010г.. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- СП 42.13330.2011 актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-89*  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г.;

-  СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Приказ Министерства Регионального развития РФ № 224 от 26.05.2011г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 № 471-па «О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении местной системы координат Новосибирской области».

Эскизное решение генплана согласовано с администрацией Щербаковского сельсовета   25.12.12 г.

Разработка генерального плана Щербаковского сельсовета вызвана отсутствием полного объёма градостроительной документации, необходимого для обеспечения стабильного развития территории.

Цель разработки проекта генерального плана Щербаковского сельсовета – согласование взаимных интересов органов местно самоуправления поселения, региональных и федеральных органов государственной власти с   целью обеспечения планирования дальнейшего поступательного развития территории сельсовета, её рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения.

Задачи разработки проекта генерального плана Щербаковского сельсовета:

- определение назначения территории сельского поселения, исходя из анализа совокупного действия социальных, экономических, экологических и прочих факторов и долгосрочных планов социально-экономического развития сельского поселения;

- определение  границ функциональных зон и  параметров их планируемого развития;

- определение границ земельных участков, предназначенных для  планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и определение границ территорий, подверженных такому риску;

- определение планируемых границ земель промышленности, энергетики, связи, границ земель лесного фонда, земель специального назначения, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории, границ зон  инженерных и транспортных инфраструктур.

На картах и схемах генерального плана отображаются решения, принятые с учётом системного  пофакторного  анализа ресурсного потенциала территории сельсовета в экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном аспектах. Таким образом, реализация проекта направлена на максимально эффективное использование всех имеющихся ресурсов для повышения качества жизни населения, повышения привлекательности территории сельсовета для ведения хозяйственной деятельности, повышения ВВП сельсовета.

I  Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития и прогнозируемых ограничений её использования

1 Общие сведения

  - Историческая справка

Первые простейшие поселения в Барабинской степи стали появляться в нач. 17в, что связано с началом покорения Сибири Ермаком и присоединением её к Российскому государству. В 18в. Царским Указом была создана Сибирская губерния. Это была территория от Вятки до дальневосточного побережья России. Первым губернатором был назначен князь Матвей Гагарин. Губерния разделялась  на уезды,  во главе которых встали воеводы. Состав русского населения в Барабинской степи пополнялся за счет ссыльных в Сибирь помещичьих крестьян, выведенных из Польской Ветки, беглых из России раскольников и пришельцев по собственной инициативе. Крупнейшим поселением 18 в. в Барабинской степи, был Каинский форпост, позже — уездный город Каинск (Куйбышев).

В 19в. переселение в Сибирь приняло более массовый характер, чему способствовала проводимая Столыпиным агрореформа, а также введённая в эксплуатацию государственная железная дорога. Значительно возросло число поселений, как вдоль железной дороги, так и на отдалённых от неё территориях.

На карте Томской губернии 1900г. отмечены существовавшие на тот момент населённые пункты, среди которых есть с. Щербаково.

Рис.1.1.1

Фрагмент «Карты Томской губернии» (1900г.)

В 1925 году образовался Барабинский округ, который соединил 17 районов,  в том числе и Барабинский. Через 5 лет округа были ликвидированы, а районы остались в прежних границах,  но уже  в составе Сибирского края.

В марте 1935 года Барабинский район был переименован в Куйбышевский. Это была дань  памяти одному из  руководителей Советского правительства. Но не прошло и года,  и в январе 1936 года ВЦИК утвердил постановление Зап-Сиб крайисполкома о разделении Барабинского района на два: Куйбышевский и Барабинский.

Село Старощербаково основал в 1700 промышленник Марандин. Он построил на гриве озера Тундай кожевенный завод, поселил здесь рабочих. Позднее здесь же стали селиться и крестьяне.

Поначалу село называлось Марандино. Со временем появилось другое название –Старощербаково. Фамилия Щербаковы была в селе самой распространенной. Очень долго село оставалось одновременно земледельческим и промышленным. Промышленность была представлена все тем же кожевенным заводом, а так же мельницей. В 1904 году в Старощербаково – 30 дворов, население 213 человек. Близость городов Барабинска и Каинска тогда благоприятно влияла на развитие села - было куда продать продукцию.

В годы советской власти в Старощербаково создали колхоз «имени 18-й партконференции». Потом его переименовали в колхоз имени Кирова, потом - в Откормсовхоз.

Жизнь в колхозах в довоенные времена была очень трудной- государство забирало практически всю продукцию, - а прокормиться личным подсобным хозяйством тоже не особенно получалось. Хозяйство это облагалось своеобразной данью. Имеешь корову – сдай государству в год 400 литров молока и 100 килограммов мяса, за кур рассчитайся яйцами, за овечек – шерстью и т.д. Уже в послевоенные времена в Старощербаково организовали плодопитомник «Барабинский». В 1963 году в селе, наконец, появилась электроэнергия.

  - Положение территории в системе расселения

Щербаковский сельсовет расположен в западной части Новосибирской области и занимает площадь 26521,0 гектара. Удалённость от областного центра г. Новосибирска составляет 309 км, от районного центра г.Барабинска - 6 км, от ближайшей железнодорожной станции г.Барабинска - 6 км. На территории Щербаковского муниципального образования расположено семь населенных пунктов: д. Старощербаково, с. Новоульновское, п. Горка, д.Новогутово, ж.-д. ст. Труновское, ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово, ж.-д. рзд. 3071 км. Численность населения на 01.01.2012 года составила 1561 человек. Этнический состав населения следующий: русские, немцы, татары, казахи. Основным видом деятельности является сельское хозяйство.

Муниципальное образование Щербаковский сельсовет, наряду с десятью другими сельсоветами и городом Барабинск составляют Барабинский район Новосибирской области. Центральной усадьбой Щербаковского сельсовета является д. Старощербаково. Самым крупным населённым пунктом является с. Новоульяновское (611 чел.), самым малочисленным – ж.-д. рзд. 3071 км (5 чел.).

Щербаковский сельсовет расположен в северо-восточной части Барабинского района, граничит с  Козловским, Межозерным сельсоветами, Куйбышевским районом и г. Барабинском.

Через территорию Щербаковского сельсовета проходит участок Транссибирской магистрали и федеральная трасса «M51».

Рис.1.2.1

Схема положения МО Щербаковский сельсовет в структуре Барабинского района.

  - Природные условия

1.3.1 Климат

Климат Барабинского района относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков.Среднегодовая температура воздуха возрастает с северо-востока на юго-запад от -0,3° до +0,2°. Средняя температура января -19СО, июля + 18СО.

Согласно агроклиматическому районированию, земли хозяйств района находятся в умеренно теплом агроклиматическом подрайоне. Северная часть Барабинского района расположена в недостаточно увлажненном агроклиматическом подрайоне, остальная территория – в слабо увлажненном. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в северной части района составляет 157 – 162 дней, в южной части – около 156 дней. Вероятность снижения урожая от засух составляет 22-25%, от неблагоприятных условий уборки – 30-32%.

По количеству атмосферных осадков северная часть района относится к зоне избыточного увлажнения. Годовое количество осадков – от 300мм на юго-западе до 360-380 мм на северо-востоке; в мае-июне выпадает 70-80 мм. А в августе-сентябре – 80-85 мм.

Заморозки начинаются в третьей декаде сентября, заканчиваются в последней декаде мая. Холодный период длится 179 дней. Промерзание почвы, несмотря на суровые зимние условия, сравнительно неглубокое. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова достигает 26-30 см. Наибольшая глубина промерзания почвы достигает на юге - 213 см, на севере – до 260 см.  Безморозный период составляет 105 – 125 дней. Средняя из абсолютных минимумов температуры почвы на глубине узла  кущения составляет  от -16 до -20 градусов и ниже.

1.3.2 Рельеф, геология, минерально-сырьевые ресурсы.

Большая территория Щербаковского сельсовета относится к зоне Западно-Барабинского ландшафта, рельеф которого характеризуется, как заозерная и заболоченная грядово-увалистая равнина с крупными древними и озерными котловинами. Остальная часть сельсовета относится к зоне Восточно-Барабинского ландшафта, рельеф которого характеризуется, как увалистая наклонная (к северо-западу) равнина с отдельными современными древними озерными котловинами и болотами.

По геологическому районированию Щербаковский сельсовет располагается на территории морфофациального района Западно-Сибирской аккумулятивной равнины. Фундамент Западно-Сибирской платформы сложен смятыми в складки глинистыми сланцами, известняками, песчаниками, среди которых встречаются магматические породы (граниты). Мощность осадочного чехла, перекрывающего фундамент платформы, уменьшается с запада на восток (с 60 до 3 км). Породы залегают горизонтально или субгоризонтально, морские и континентальные отложения юры, мела и палеогена чередуются между собой.

Инженерно-геологические условия характеризуются, как среднесложные. Наблюдаются следующие инженерно-геологические процессы: переувлажнение (на юге МО) и локальное проявление суффозии (на севере МО).

Грунтовые воды залегают на глубинах от 1 до 10 м, характеризуются пестрой минерализацией, а, следовательно, и агрессивностью по отношению к строительным конструкциям. В пределах грив грунты обладают просадочными свойствами, а в межгривных пространствах – пучинистыми свойствами при сезонном промерзании.

Месторождений полезных ископаемых на территории Щербаковского сельсовета нет.

1.3.3 Гидрология

Поверхностные воды.

На территории Щербаковского сельсовета располагается множество озёр. Самое крупное – озеро Чистое располагается на северо-западе сельсовета возле пос. Горка. Среди прочих озёр можно выделить оз. Жилое, оз. Горелое, оз. Нижнее, оз. Верхнее, оз. Подгорное. Озёра занимают межгривные понижения и котловины и имеют в основном круглую или овальную форму.

Характерной особенностью ландшафта являются болота. Они занимают древние лощины стока, межгривные, обширные плоские котловины и западины, а также мелкие впадины и блюдца, которыми изобилуют пологие склоны водоразделов и грив. Болота и заболоченные земли в Щербаковском сельсовете занимают 3855 га, под поверхностными водами занято 757 га, что в сумме составляет 17,4% от площади всей территории сельсовета.

По северо-западной границе сельсовета протекает маленькая речка Каинка (протяженностью около 2 км) и впадает в оз. Чистое.

Подземные воды.

В геологическом разрезе мезозойско-кайнозойских отложений выделяется ряд водоносных горизонтов и комплексов, используемых для водоснабжения. Эксплуатируются в основном водоносные горизонты верхнеплиоценовых отложений каргатской свиты, нижнесреднеплиоценовых отложений атлымской свиты, меловых отложенийипатовской и покурской свит.

Водоносный горизонт отложений каргатской свиты распространен в восточной половине района на глубинах 11-42 м в песках мощностью 8-25 м. Водообильность его невелика, дебиты скважины – 1,4-4,5 л/с, преобладающие удельные дебиты 0,2-0,4 л/с. Воды пресные, весьма и слабо солоноватые, с минерализацией 0,4-3 г/дм3, хлоридно-гидрокарбонатные, реже гидрокарбонатно-хлоридные натриевые и магниевые, эксплуатируются в основном для сельскохозяйственного водоснабжения, пресные - для питья. Ограниченно эксплуатируются воды в линзах и невыдержанных слоях песков нижнесреднеплиоценовых отложений павлодарской свиты (западная часть Барабинского района) и миоценовых отложений таволжанской, бещеульской и абросимовской свит. Их суммарная мощность 75-135 м, воды в основном повышенной минерализации.

Водоносный горизонт отложений алтымской свиты (проявляющийся также в восточной части Барабинского района), мощностью 16-53 м, повсеместно вскрывается на глубинах 210-300 м, сложен мелкозернистыми песками с прослоями алевритовых глин и алевритов. Воды напорные, уровни устанавливаются на глубинах 1-11 м, иногда самоизливаются. Дебиты скважин изменяются от 1 до 18 л/с (чаще 6-10 л/с), удельные дебиты – от 0,2 до 2,4 л/с (преобладают 0,3-0,5 л/с). Минерализация воды увеличивается с востока на запад от 0,8 до 5 г/дм3. Воды преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, реже сульфатно-хлоридные натриевые.

Воды меловых отложений ипатовской и покурской свит залегают на глубинах соответственно 500-760 и 600-900 м, часто эксплуатируются совместно. Водовмещающие породы - тонко и мелкозернистые пески с прослоями глин, слабосцементированные песчаники и алевриты. Мощность ипатовской свиты 80-138 м, покурской – 150-200 м. воды высоконапорные, уровни устанавливаются выше поверхности земли до 11-13 м. водообильность меловых отложений значительная. Дебиты скважин изменяются от 5,6 до 30 л/с, удельные дебиты – от 0,1 до 1,2 л/с. Степень минерализации подземных вод 1,5 – 3г/куб.м. Такая вода опасна для здоровья населения. Минерализация воды увеличивается на север-запад от 0,9 до 1,5-1,9 г/дм3, состав – гидрокарбонатно-хлоридный и хлоридно-гидрокарбонатный натриевый. Основные запасы вод сосредоточены в восточной и юго-восточной частях и приурочены к олигоценовым и меловым отложениям.

1.3.4 Почвы и растительность, животный мир

Равнинный характер и общая низменность обширных пространств обуславливают высокое стояние грунтовых вод и отсутствие естественных стоков поверхностных вод. Наличие бессточных низин является благоприятным для соленакопления, а, следовательно, для развития засоленных и солонцовых почв. Соли лишь частично удаляются из верхних почвенных горизонтов, а значительная их часть относится в межгривные понижения и озера.

Щербаковский сельсовет в основном расположен в зоне распространения Западно-Барбинского ландшафта, характерными видами почв для которого являются луговые, лугово-черноземные, солонцеватые почвы, солонцы и низинные болота. Остальная часть сельсовета расположена в зоне Восточно-Барабинского ландшафта, характерными видами почв для которого являются лугово-черноземные в сочетании с болотными, а также солонцы и чернозёмы обыкновенные.  Основная часть земель Щербаковского сельсовета характеризуется как земли очень низкого качества.

Основной растительные покров формируют заболоченные и болотно-солончаковые луга, травяные низинные болота и берёзовые колки в западинах, реже осиново-березовые остепнённые травяные леса. Основная роль колок – средо- и почвозащитная, колки около населённых пунктов имеют так же важное рекреационное назначение.  Обычно колки имеют округлую или вытянутую форму. Деревья там малорослые и редко бывают прямыми и большого диаметра. Древесина, которую они дают, почти непригодна для строительства, и идет на дрова или на переработку. Растительность в колках достаточно богатая: крупные злаки, по опушкам часто растет малина, в самих колках — костяника. Многие колки очень богаты грибами: в конце лета за 5-10 минут на небольшом пространстве можно набрать целое ведро подосиновиков и подберезовиков.

В лесостепи Северной Барабы обитают представители как лесной, так и степной фауны. Из лесных обитателей бурундук, колонок, дятел – они придерживаются лесных колков и кустарников; из степных – тушканчик, суслик, серая куропатка, степной хорек и др., переселившиеся из Кулундинских степей; из лесостепи – горностай, ласка, лисица, волк, встречающиеся и в более северных районах. Очень много пернатой дичи – тетерев, рябчик, глухарь, белая и серая куропатки; хищников – копчик, пустельга, лунь, сокол-сапсан и орлан-белохвост.

Огромное количество водоемов служат приютом своеобразной и богатой фауны, особенно птичьей. Здесь водятся различные виды уток, гусей, лебедей, куликов и др. однако большой урон наносит скот, который выпасают на островах. Коровы и лошади вытаптывают колонии птиц и их гнезда.

Из рыб в озерах водятся окунь, щука, сазан, пелядь, плотва, чебак, язь и лещ. Широко распространена водяная крыса. В семидесятые годы 20-го столетия была проведена акклиматизация американской норки, ондатры, енотовидной собаки и зайца-русака; из рыб – карпа, сазана, рипуса.

1.3.5 Сейсмичность территории

Территория Барабинского района относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью  менее 6 баллов.

1.3.6 Природная радиация

В 2011 году измерение мощности эффективной дозы естественного гамма-фона на территории Барабинского района Новосибирской области было проведено 48 измерений в нескольких мониторинговых точках. Среднее значение уровней гамма-фона равно 0,100 мкЗв/час (при среднем по области 0,0120 мкЗв/час) и не превышало 0,30 мкЗв/час согласно СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения».

Рис1.3.6.1

##### Средняя мощность дозы гамма-фона на территории Новосибирской области

##### в 2006-2011 гг. и прогноз до 2015 года

В структуре облучения населения от природных источников ионизирующего излучения первое место занимают дочерние продукты распада радона (50,41%), второе – гамма-фон (21,47%), третье – космическое излучение (11,76%), четвертое – пищевые продукты (10,47%), пятое – калий-40 в организме человека (5%), на воду и атмосферу приходится соответственно 0,71% и 0,18% .

Рис 1.3.6.2

Структура эффективных доз облучения населения Новосибирской области в 2011 году от природных источников ионизирующего излучения (3,44 мЗв/год)

  - Оценка ресурсного потенциала

    - Земельные ресурсы

Площадь Щербаковского сельсовета составляет 26521,0 га

Согласно Земельному кодексу РФ (ст. 7) земли в РФ по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли поселений;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Структура земель  Щербаковского сельсовета представлена в таблице

Таблица 1.4.1.1

Распределение земельного фонда Щербаковского сельсовета

по категориям земель по данным Куйбышевского отдела Управления Росреестра по Новосибирской области

| № п/п | Категория земель | Существующее положение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (га) | % от общей площади границах сельсовета |
| 1 | земли населенных пунктов, в том числе: - д. Старощербаково - с. Новоульяновское - д. Новогутово - п. Горка - ж.-д. ст. Труновское - ж.-д. рзд. 3071 км | 150,0 37,0 41,0 50,0 16,0 5,0 1,0 | 0,56 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: - земли переданные ранее в ведение администрации сельсовета - д. Старощербаково за чертой н.п. - д. Новогутово за чертой н.п. - с. Новоульяновское за чертой н.п. - п. Горка за чертой н.п. | 26013,0 2078,0 731 358 730 259 | 98,1 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 357,87 | 1,34 |
|  | Итого в пределах границ муниципального образования | 26521,0 | 100 |

Земельный фонд на  98,1 % представлен землями сельскохозяйственного назначения. Земли населенного пункта занимают 0,56 %.

1.4.2 Лесосырьевые ресурсы

В 2007 г. на территории Новосибирской области, на основании приказа Федерального агентства лесного хозяйства № 285 от 26 июля 2007 г. «Об определении количества лесни-честв на территории Новосибирской области и установлении их границ», было создано 26 лесничеств, которые включают 142 лесохозяйственных участка и выступают операционными структурными единицами в новой децентрализованной системе государственного управлений лесным фондом.

По лесорастительным и хозяйственным условиям выделено 4 лесоэкономических района: Северный, Юго-Западный, Центральный и Восточный.

Барабинское лесничество относится к Южному лесоэкономическому району. Лесистость Барабинского лесничества одна из самых низких и составляет 8,9 %. (Для сравнения: лесистость Колыванского лесничества – 60%, Купинского лесничества – 5%, Новосибирской области в целом – 26,7%).

Древесная растительность Барабинского лесничества здесь состоит в основном из березовых насаждений с небольшой примесью осины. Это так называемые колки. Пространство между колками принадлежит пашням, разнотравным остепненным лугам, болотам и озерам, окруженным солончаковыми лугами.

На территории Барабинского района расположено лесничество «Барабинское». В его составе 3 лесохозяйственных участка:

- Барабинский   - 9209 га;

- Беловский   - 18734 га;

- Козловский   - 22833 га.

Территория Щербаковского сельсовета принадлежит Козловскому лесоучастку.

Леса, расположенные на землях лесного фонда и леса, расположенные на землях иных категорий, согласно статье 10 Лесного кодекса Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. Все леса Козловского лесоучастка имеют защитную функцию.

В промышленных масштабах лесозаготовки на территории Барабинского района не ведутся не только из-за низкого запаса эксплуатационных лесов и возрастной структуры, но и ввиду отсутствия спроса на лиственную древесину в Новосибирской области. Заготавливается, в основном, топливная древесина (дрова).

1.4.3 Рекреационные ресурсы

Среди рекреационных ресурсов Щербаковского сельсовета выделяются озёра. Обилие рыбы и водоплавающих птиц привлекает большое количество рыболовов и охотников.

На юго-западе Щербаковского сельсовет находится часть территории охотхозяйства «Барабинское». Охотничье хозяйство «Барабинское» ОАО «Природа Барабы» занимает 52,5% территории Барабинского района, что составляет 277560 га. В границах Щербаковского сельсовета охотхозяйство «Барабинское» занимает 2635,0 га. Право заниматься любительской охотой предоставлено членам областного общества охотников и рыболовов, военно-охотничьего общества СибВО, областного спортивного общества «Динамо». За каждым из этих обществ закреплены определенные охотничьи угодья.

По данным общества «Новосибирскохота» объектами охоты среди млекопитающих являются: волк, шакал, лисица, корсак, песец, енотовидная собака, енот-полоскун, медведи, рысь, росомаха, барсук, куницы, соболь, харза, дикие кошки, ласка, горностай, солонгой, колонок, хори, норки, выдра, зайцы, дикий кролик, бобры, сурки, суслики, кроты, бурундуки, летяга, белки, хомяки, ондатра, водяная полевка, кабан, кабарга, дикий северный олень, косули, лось; среди птиц - гуси, казарки, утки, глухари, тетерев, рябчик, куропатки, перепела, кеклик, фазаны, улары, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, голуби, горлицы.

Запрещена охота на животных и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу НСО.

  - Экологическое состояние

    - Состояние атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы.

Техногенное воздействие на атмосферный воздух многопланово. Главными загрязнителями его являются две группы источников – стационарные  и передвижные.

Среди причин, приводящих к загрязнению атмосферного воздушного бассейна Барабинского района можно выделись следующие:

- недостатки планировочной структуры: основная масса сельскохозяйственных объектов расположена в селитебной зоне без необходимых обустроенных санитарных разрывов;

- использование устаревшего оборудования;

- функционирование сети автомобильных дорог;

- функционирование объектов теплоэнергетики;

- печное отопление частного сектора;

Наибольшую долю в структуре выбросов составляют вещества, связанные с процессами сжигания различных видов топлива. Этому в немалой степени способствуют климатические особенности местности и продолжительный отопительный сезон.

Степень загрязнения атмосферы зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы и от климатических условий, определяющих перенос, рассеивание и превращение выбрасываемых веществ. В зависимости от вида источника и размеров выбросов могут быть подразделены на три группы.

В первую группу входят пыль, сернистый газ, окись углерода, диоксид азота - основные примеси, связанные с процессами сжигания топлива. Они поступают в атмосферу в больших количествах и становятся составной частью атмосферы.

Во вторую группу отнесены свинец, кадмий, ртуть, принадлежащие к числу наиболее токсичных веществ, и некоторые другие вещества, выбрасываемые, как и основные примеси повсеместно, но в меньших количествах. Ртуть поступает в атмосферу в основном в результате сжигания угля, нефти, отходов, кадмий - с выбросами дизельного транспорта.

В третью группу входят специфические вредные вещества и их соединения, содержащиеся в выбросах ограниченного числа производств.

От котельных и печей частного сектора в результате сжигания топлива в воздух Барабинского района поступают, главным образом, ПАУ, диоксид серы, оксиды азота, сажа, взвешенные вещества (твердые несгоревшие частички угля), оксид углерода, альдегиды и т.д. Основная доля выбросов приходится на зимнее время, т.к. котельные используют в качестве топлива уголь.

1.5.2 Состояние поверхностных и подземных вод

Поверхностные воды

Поверхностные воды Щербаковского сельсовета представлены озёрной сетью, речкой Каинкой и каналом из оз. Сев.Марандинское до оз. Каинка.

Уровень воды в озерах подвержен большим колебаниям, в том числе сезонного характера. Часть озер мелеет, зарастает тростником постепенно заболачиваясь.

Современное состояние большинства озёр и прибрежных территорий не соответствует действующим экологическим и градостроительным требованиям. На изменение естественного режима и неблагополучное состояние большинства водных объектов района влияют:

- антропогенные нагрузки – выпуски сточных вод, выбросы загрязняющих веществ, размещение объектов в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах и т.д.;

- естественные факторы – усыхание бессточных озер (оз. Чаны и др.), а также гниение водных растений, недостаток кислорода;

- техногенные причины – вызывающие ухудшение режима водных объектов (отчленение дамбами озер и водотоков).

По результатам проведенного мониторинга за качеством воды открытых водоемов можно отметить, что в 2011 году не регистрировались нестандартные пробы воды по микробиологическим показателям. По санитарно-химическим и паразитологическим показателям качество воды в 2011 году оставалось стабильно удовлетворительным.

Подземные воды

В Щербаковском сельсовете для питьевых и хозяйственно-бытовых целей население пользуется подземными водами. Серьезную проблему в сфере гигиены водоснабжения населения представляют неудовлетворительное качество воды подземных источников по санитарно - химическим показателям, отсутствие на водопроводах необходимых водоочистных сооружений, а также слабое материально-техническое обеспечение служб, эксплуатирующих системы водоснабжения и канализации, низкий уровень подготовки кадрового состава (особенно в сельской местности).

Во всём Барабинском районе питьевая вода имеет повышенную минерализацию и характеризуется высокой жесткостью. Повышенное содержание железа в питьевой воде вызывает сухость кожи, оказывает раздражающее влияние на слизистую глаз. Риск для здоровья населения выражен в нарушениях иммунитета, влиянии на кроветворную систему и желудочно-кишечный тракт. Анализ результатов социально-гигиенического мониторинга позволил выделить лимитирующие признаки вредности для питьевой воды. Приоритетными лимитирующими признаками вредности для воды из подземных источников - санитарно-химический (высокая минерализация более 1500 мг/л при норме 1000, содержание железа до 3 мг/л при норме 0,3 мг/л).

Неудовлетворительное качество питьевой воды объясняется природным составом подземных вод. Сравнение результатов лабораторных исследований воды, отобранных из скважин различной глубины, показало,  что содержание железа из более глубоководных скважин (глубина более 300 м) либо находится в пределах нормы, либо отклонения незначительны (до 0,4 мг/л при норме не более 0,3 мг/л), тогда как содержание железа в скважинах, глубиной 300 метров составляет в среднем 0,8-1,5 мг/л, что в итоге влияет на сухой остаток и мутность в питьевой воде.

Значительной проблемой является отсутствие установленных зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 границы первого пояса зон санитарной охраны водозабора из подземных источников назначаются радиусом не менее 30м.

Основными источниками загрязнения подземных и поверхностных вод являются:

- неусовершенствованные свалки  промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных отходов;

-  выгребные ямы;

-  сточные воды промышленных предприятий, животноводческих хозяйств;

-  ливневые и талые стоки.

    - Состояние почв и земель

Важным фактором, определяющим экологическую ситуацию, является состояние почв и земель. Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Для Щербаковского сельсовета, как и для всего Барабинского района в целом,  актуальны следующие проблемы, оказывающие негативное влияние на состояние почв и земель:

- отсутствие зарегистрированных полигонов ТБО и вследствие этого загрязнение внеселитебных территорий твёрдыми бытовыми отходами;

- отсутствие систем локальной очистки ЖБО и зарегистрированных полей ассенизации и запахивания, как результат загрязнение внеселитебных территорий жидкими бытовыми отходами;

- отсутствие необходимого количества контейнеров и площадки для их выморозки в холодное время года, расчетного количества спецавтотранспорта для вывозки ТБО на полигон, что приводит к захламлению придомовых территорий бытовым мусором.

    - Комплексная оценка экологического состояния территории

Экологическая ситуация на территории сельсовета обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды, в первую очередь в зонах экономической деятельности человека.

Сложившаяся функционально-планировочная структура населённых пунктов сельсовета  характеризуется наличием хорошо выраженных зон – объектов сельскохозяйственного назначения и жилой. Однако взаимное расположение этих зон можно назвать неудовлетворительным. Целый ряд предприятий не имеют проектов санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Большая часть котельных и водопроводных сооружений (башни, артезианские скважины) также не имеют нормативных санитарно-защитных зон. Улично–дорожная сеть населенных пунктов настоящее время развита недостаточно, особенно в селитебной зоне. Количество благоустроенных улиц и дорог невелико.

Наибольшую проблему на территории сельсовета представляет состояние дел с организацией сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов. Рост образования отходов связан с резким увеличением сферы услуг и предприятий торговли на территории сельсовета, а так же с изменением структуры и количества упаковочной тары товаров массового спроса.

На территории сельсовета ежегодно образуется около 480,0 т твердых бытовых отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся на несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. Отсутствует система раздельного сбора ТБО, недостаточна доля использования отходов для вторичной переработки, большинство объектов размещения ТБО на пределе своей емкости, не отвечают современным экологическим требованиям к их обустройству и эксплуатации, что приводит к самовозгоранию отходов, загрязнению почв, поверхностных и грунтовых вод.

Требует решения проблема организации системы сбора и утилизации отходов эксплуатации автотранспортных средств.

Недостаточно внедрена система комплексной переработки отходов животноводства с использованием современных технологий. Не до конца решена проблема безопасного хранения, утилизации опасных ядохимикатов и средств защиты растений с истекшим сроком годности, запрещенных для применения.

Важной проблемой является так же отсутствие систем локальной очистки ЖБО, отсутствие специально оборудованных полей ассенизации.

- Технико-экономические основы развития

2.1.Население и трудовые ресурсы

Численность населения на 01.01.2012г. в Щербаковском муниципальном образовании составляла 1558 человек (3,5% от населения района). Динамика демографических показателей приведена в таблице 2.1.1, 2.1.2 и на рисунках 2.1, 2.2.

Динамика численности населения

Таблица 2.1.1

| Наименование поселений | Численность постоянного населения, чел. |  |  |  | Динамика численности населения, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01. 2008г | на 01.01. 2009г | на 01.01. 2010г | на 01.01. 2011г | 2011г. | Прирост (+), снижение (-) к 2010г. | Среднегодовые темпы прироста (+), снижения (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Барабинский район | 45381 | 44677 | 44511 | 43932 | -3,19% | -1,30% | -0,80% |
| Щербаковский с/с | 1598 | 1594 | 1564 | 1561 | -2,32% | -0,19% | -0,58% |
| д. Старощербаково | 478 | 485 | 484 | 483 | 1,05% | -0,21% | 0,26% |
| п. Горка | 144 | 139 | 131 | 137 | -4,86% | 4,58% | -1,22% |
| с. Новоульяновское | 601 | 618 | 612 | 611 | 1,66% | -0,16% | 0,42% |
| д. Новогутово | 152 | 141 | 131 | 126 | -17,11% | -3,82% | -4,28% |
| ж.-д. ст. Труновское | 170 | 163 | 164 | 151 | -11,18% | -7,93% | -2,79% |
| ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово | 44 | 40 | 38 | 48 | 9,09% | 26,32% | 2,27% |
| ж.-д. рзд. 3071 км | 9 | 8 | 4 | 5 | -44,44% | 25,00% | -11,11% |

Динамика демографической ситуации в поселении немного отличается от тенденций демографического развития района. За период 2008-2011 годы численность населения Щербаковского сельского совета уменьшилось на 37 человек за счет естественного и миграционного оттока. В 2011 году численность населения Щербаковского сельсовета уменьшилась на 2,3% в сравнении с 2008 годом и составила 1561 человек. Самое существенное снижение численности населения на 30 человек произошло в 2009 году.

Динамика демографических показателей

Таблица 2.1.2

| № п.п. | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  | Среднегодовой показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | человек | % к населению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Численность населения на конец года, чел. | 1625 | 1598 | 1594 | 1564 | 1561 | 1588,4 | 100 |
| 2. | Число родившихся | 17 | 12 | 14 | 20 | 20 | 16,6 | 1,05 |
| 3. | Число родившихся на 1000 населения | 10,5 | 7,5 | 8,9 | 12,8 | 12,8 |  |  |
| 4. | Число умерших | 35 | 24 | 24 | 18 | 20 | 24,2 | 1,52 |
| 5. | Число умерших на 1000 населения | 21,7 | 15,0 | 15,2 | 11,5 | 12,8 |  |  |
| 6. | Естественный прирост (+,-) | -18 | -12 | -10 | 2 | 0 | -7,6 | -0,48 |
| 7. | Естественный прирост на 1000 населения | -11,2 | -7,5 | -6,3 | 1,3 | 0 |  |  |
| 8. | Число прибывших, чел. | 52 | 46 | 52 | 31 | 49 | 46 | 2,90 |
| 9. | Число убывших, чел. | 40 | 60 | 46 | 63 | 52 | 52,2 | 3,29 |
| 10. | Миграционный прирост (+,-) | -9 | 8 | -20 | -5 | -3 | -5,8 | -0,37 |
| 11. | Миграционный оборот, чел. | 92 | 106 | 98 | 94 | 101 | 98,2 | 6,18 |

Характер демографической ситуации в МО Щербаковский незначительно отличается от тенденций демографического развития Барабинского района, так как в последние 2 года переломлена негативная тенденция естественной убыли населения. Согласно данным администрации района, по этому показателю сельсовет находится на 4 месте среди всех МО в 2011 году.

Что касается показателей смертности, то в течение рассматриваемого периода данный показатель снижался с 21,7 промилле в 2007 году, до12,8 промилле в 2011 году. Показатель смертности в последние годы находится на низком уровне, по сравнению с областными показателями (13,7 на 1000 населения). Наибольший показатель смертности был в 2007 г. – 21,7 на 1000 население, наименьший в 2010 г. – 11,5 на 1000 населения.

Такое соотношение показателей рождаемости и смертности определило динамику общего показателя естественного движения населения. В Щербаковском сельсовете в начале рассматриваемого периода наблюдалась естественная убыль населения, которая сменилась естественным приростом (рисунок 2.1).

Рис. 2.1. Естественное движение населения

В Щербаковском сельсовете в последние годы наблюдается миграционный отток населения, что соответствует динамике, которая сложилась в районе.  Только в 2008 году наблюдался миграционный приток населения. Общее суммарное сальдо миграции за последние 5 лет равняется -29 человек.

Рис.2.2 Механическое движение населения

Естественная динамика и механическое движение населения формируют половозрастной состав населения. Удельный вес основных возрастных групп в структуре населения МО представлен на рисунке 2.3.

Рис.2.3.Возрастная структура населения

Возрастная структура населения в МО отличается от структуры района и области очень высокой долей лиц трудоспособного возраста. Значение данного показателя согласно Схемы территориального планирования Барабинского района самое высокое.

Столь значительная доля трудоспособного населения, а также близость г. Барабинска и хорошая транспортная доступность является объяснением высокого показателя миграционного оттока. В настоящий момент, в сельсовете наблюдается негативная тенденция снижения доли лиц моложе трудоспособного возраста и рост доли пенсионеров.

Согласно данным, приведенным в таблице 3, в период 2009-2011г.  наблюдалось самое существенное изменение в возрастной группе от 7 до 15 лет, т.е. количество детей данной возрастной категории уменьшилось на 50 человек. В обозреваемый период нестабильно соотношение школьников и дошкольников.

Также уменьшилось количество мужчин трудоспособного возраста. Наряду с этим увеличивается число мужчин старше трудоспособного возраста.

Возрастная структура населения

Таблица 2.1.3

| № п.п. | Возрастные группы | Население, чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009г. | % | 2010г. | % | 2011г. | % |
| 1. | Моложе трудоспособного возраста, | 289 | 18,1 | 274 | 17,5 | 251 | 16,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | -мужчины | 141 | 48,8 | 137 | 50,0 | 120 | 47,8 |
|  | -женщины | 148 | 51,2 | 137 | 50,0 | 131 | 52,2 |
|  | 0-6 лет | 107 | 37,0 | 143 | 52,2 | 120 | 47,8 |
|  | 7-15 лет | 181 | 62,6 | 131 | 47,8 | 131 | 52,2 |
| 2. | Трудоспособное население | 969 | 60,8 | 950 | 60,7 | 952 | 61,0 |
|  | -мужчин | 508 | 52,4 | 496 | 52,2 | 486 | 51,1 |
|  | -женщин | 461 | 47,6 | 454 | 47,8 | 466 | 48,9 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 336 | 21,1 | 340 | 21,7 | 359 | 22,9 |
|  | -мужчины старше 60 лет | 124 | 36,9 | 109 | 32,1 | 141 | 39,3 |
|  | -женщины старше 55 лет | 212 | 63,1 | 231 | 67,9 | 218 | 60,7 |
|  | Всего: | 1594 | 100,0 | 1564 | 100,0 | 1562 | 100,0 |

Показатель демографической нагрузке в МО от лиц моложе трудоспособного возраста равняется 0,26 (0,33 по району), от лиц старше пенсионного возраста – 0,38 (0,47 по району), общая демографическая нагрузка 0,64. Демографическая нагрузка в Щербаковском сельсовете ниже, чем в целом по району и области.

Численность трудовых ресурсов в 2011 году составляла 952 человека или 61% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 800 человек или 84% трудовых ресурсов. В экономике сельсовета занято 617 человек, большая часть трудовых ресурсов выезжает на работу за пределы сельсовета, чему способствует близость города Барабинска, хорошая транспортная доступность и большое количество маршрутов транзитного пассажирского транспорта.

В поселении наблюдается негативная тенденция, характерная и для других территорий, - скрытая безработица: согласно статистическим данным на учете на бирже труда состоят 13 человек, фактическое общее количество незанятых - 88 человек.

Отсутствие мест приложения труда является одним из главных факторов оттока населения с территории сельсовета.

Общее распределение населения по группам занятости в 2011 году, представлено на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Распределение населения сельсовета

по группам занятости, 2011 год, %

Общую ситуацию с занятостью можно охарактеризовать  как удовлетворительную. Причиной такой ситуации является отсутствие достаточного количества рабочих мест. Те, кто не может устроиться на работу на территории сельсовета, выезжает на заработки  в другие регионы, работая вахтовым методом, или г. Барабинск.

Одним из негативных факторов можно назвать низкий уровень доходов населения.

Современный баланс трудовых ресурсов отражен в таблице 2.1.5.

Баланс трудовых ресурсов

Таблица 2.1.5

| № п.п | Показатели | 2012г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % от общ.числ. населения |
|  | Трудовые ресурсы | 952 | 61% |
| 1. | Занято в экономике | 800 | 51,2% |
|  | а) численность занятых в организациях, расположенных на территории МО, из них: | 529 | 33,9% |
|  | - на предприятиях МО | 346 | 22,2% |
|  | - в ЛПХ | 183 | 11,7% |
|  | б) численность занятых в организациях, расположенных за пределами поселения | 271 | 17,4% |
| 2. | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 51 | 3,3% |
| 3. | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике | 88 | 5,6% |
| 4. | Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости | 13 | 0,1% |

На территории поселения функционируют предприятия сельского хозяйства, придорожного сервиса, торговли, жилищно-коммунального хозяйства. Наибольшую занятость обеспечивает сельское хозяйство, в котором занято 229 человек  или 28,7% всех работающих. Далее - учреждения социального сектора – 82 человека, при этом имеется возможность роста занятости при выполнении всех нормативных требований по обеспечению поселения учреждениями обслуживания.

Следует отметить, что с 2008 года создано 56 рабочих места или 9% от общего количества. Прирост рабочих мест произошел равномерно по всем видам деятельности.   Распределение трудовых ресурсов по видам экономической деятельности представлено в таблице 2.1.6.

Распределение трудовых ресурсов по видам

экономической деятельности

Таблица 2.1.6

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Распределение численности занятых по отраслям экономики (%): |  |  |  |  |
| - промышленность |  |  |  |  |
| - сельское хозяйство | 38,6 | 38,8 | 36 | 37,1 |
| - лесное хозяйство | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - строительство |  |  |  |  |
| - транспорт и связь | 9 | 9,1 | 9,4 | 6,4 |
| - здравоохранение | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
| - образование | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 10,6 |
| - государственное и муниципальное управление | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,2 |
| - прочие отрасли | 36 | 33,9 | 38,1 | 34,8 |
| 2. Численность официально зарегистрированных безработных на конец отчетного периода (чел.) | 12 | 11 | 12 | 13 |

  - Направление экономического развития муниципального образования

Основным производственным предприятием на территории Щербаковского муниципального образования является ГУП подхоз «Ульяновский», ООО «Нива», СХПК «Сады Барабы» и КФХ Воробьево. Агропромышленный комплекс является одним из приоритетных и социально - значимых секторов экономики муниципального образования. Среднегодовая численность работающих на 4 основных предприятиях 166 человек.

Объем всей произведенной на территории МО сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств за последние годы почти не изменился. В среднем за последние 5 лет производится около 210 тонн мяса, 1360 литров молока. Объемы производства зерна очень сильно зависят от природно-климатических условий, например, в 2008 г. было произведено 4400 тонн, а в 2009 г. только 1400 тонн.

Основными угрозами для развития сельского хозяйства являются: спад сельскохозяйственного производства из-за природно-климатических факторов (вероятность снижения урожайности на 22-25% из-за засухи, от неблагоприятных условий уборки 30-32%), процесс старения рабочих кадров основных профессий.

Важной особенностью сельскохозяйственного производства сельсовета является выращивание плодово-ягодных культур и саженцев. Необходимо осуществлять поддержку в развитии данного направления, так как здесь уже наработаны компетенции, реализация которых способна поднять экономику сельсовета на новый уровень.

Важным элементом социальной стабильности являются личные подсобные хозяйства. На всех уровнях власти принимаются программы поддержки ЛПХ. В рамках данных программ предусматривается содействие  в организации закупа  сельскохозяйственной   продукции в ЛПХ, снабжение населения  молодняком сельскохозяйственных животных.

В поселении имеется большой потенциал развития сельскохозяйственного производства. Полное и рациональное использование земель способно обеспечить устойчивое развитие поселения, более полную занятость трудоспособного населения, повышение уровня и качества жизни.

Транспортные услуги населению оказывают районное транспортное предприятие и индивидуальные предприниматели.

По состоянию на 01.01.2012 года на территории поселения зарегистрировано 4 индивидуальных предпринимателя. Основными видами деятельности ИП являются сельское хозяйство и торговля.

Щербаковское муниципальное образование обладает следующими возможностями для социально-экономического развития:

- благоприятные природные условия;

- развитую транспортную инфраструктуру;

- наличие свободных сельхозземель;

- компетенциями выращивания плодово-ягодных культур;

- большое количество трудоспособного населения.

Будущее Щербаковского сельсовета во многом будет зависеть от развития сельского хозяйства. Для этого нужно создать условия для развития имеющихся предприятий, способствуя введению на них современных способов и технологий производства. Необходимо развивать выращивание ягодных культур с целью в перспективе перейти на производство консервированных продуктов. Без развития сельхозперерабатывающих производств и животноводства на территории муниципального образования нельзя повысить доходы и занятость населения, так как переработка сельскохозяйственного сырья и животноводства будет способствовать сглаживанию влияния погодных и сезонных факторов.

Важным требованием развития сельского хозяйства является переход с экстенсивных способов хозяйствования на интенсивные, так как с одной стороны нет территории для дальнейшего наращивания производства, а с другой нужно повышать производительность и урожайность, что в свою очередь должно привести к увеличению доходов и конкурентоспособности.

Важным направлением развития экономики сельсовета должна стать диверсификация сфер деятельности и малое предпринимательство, которые бы могли задействовать не используемые на территории ресурсы и возможности. Одной из таких возможностей может стать развитие пчеловодства.

Одним из направлений развития экономики может стать расширение видов услуг оказываемых придорожным сектором. В 2012 году в этом секторе работали придорожное кафе, АЗС, в дальнейшем возможно строительство автосервиса.

В системе образования поселения на 01.01.2012 функционирует 2 детских сада на 65 мест, и 2 школы на 422 места. Если обеспеченность школьников 100%, то обеспеченность детскими садами составляет только 57,8%. При обеспечении 100% нормативной потребности по дошкольным учреждениям может создать до 10-12 новых рабочих мест. В д. Старощербаково организован подвоз учащихся из остальных населенных пунктов сельсовета (с с. Новоульяновское школьники 5-11 классов) на специализированном транспорте.

Медицинское обслуживание жителей Щербаковского сельского поселения осуществляют 5 фельдшерско-акушерских пункта (д. Старощербаково, с. Новоульяновское, ж.-д. ст. Труновское, д. Новогутово, п. Горка). В ж-д. рзд. 3046 км Новогутово и ж.-д. рзд. 3071 км первичное учреждение здравоохранения отсутствует. Материально-техническое состояние лечебно-профилактических учреждений улучшается, проведены ремонты в фельдшерско-акушерских пунктах.

За последние годы в сфере культуры поселения удалось сохранить сеть учреждений. В поселении работают 4 дома культуры, которые рассчитаны на 580 мест. Также действует 6 библиотек, 4 при домах культуры и 2 при школах.

В поселении действует спортивный зал и спортивная площадка на базе школы.

2.3 Расчет перспективной численности населения

Перспективная численность населения Щербаковского сельсовета рассчитана с учетом особенностей его социально-экономического развития, возрастной структуры и занятости населения, прогнозных данных по демографии Росстата, а также других нормативных документов, затрагивающих вопросы демографии, миграции и социально-экономического развития.

В прогнозе учитываются  тенденции социально-экономических преобразований в Новосибирской области и Барабинском районе.

Исходные данные: рождаемость последние годы выросла с 7,5 до 12,8 промилле, смертность снизилась до 12,8. Общая структура населения по сравнению с исходной ситуацией претерпит значительное изменение. Достичь столь высокий уровень рождаемости (16 промилле), который закладывается в прогнозе численности СТП Барабинского района, не удастся. При оптимистическом исходе общий коэффициент рождаемости по прогнозу Росстата составит 13 промилле до 2020 года с падением в дальнейшем до 11 промилле в течение 10 лет. Следовательно, в прогнозе численности населения Щербаковского сельсовета приняты  следующие усредненные показатели рождаемости:

13,5 промилле до 2015;

12,8 промилле до 2020;

11 промилле к остальному периоду.

Величина данных показателей в Щербаковского сельсовете немного превышает аналогичные значения   в других поселениях Барабинского района, так как выше доля трудоспособного населения.

Смертность по сельсовету в прогнозном расчёте принимается от 13 промилле до 12 промилле к расчётному сроку. Данные показатели ниже прогнозных значений  Росстата. В сельсовете в настоящее время большая доля пенсионеров, по сравнению с остальными поселениями, а также высокий уровень безработицы, что приводит к негативным социальным последствиям (пьянство).  Проектные показатели смертности приняты с учетом улучшения системы здравоохранения, доступности медицинских услуг, качества питьевой воды (в некоторых населенных пунктах пьют воду из колодцев) и повышением доходов, продолжительность жизни населения будет увеличиваться.

Миграция будет оказывать незначительное влияние, так как при развитии экономики поселения будет повышаться привлекательность данной территории, как место приложения труда молодежи. А учитывая то, что сельсовет примыкает г. Барабинску, он может стать привлекательным местом для строительства жилья городских жителей. В прогноз закладывается небольшой приток населения около 3 человек в год.

Таким образом, ожидаемая величина численности населения Щербаковского муниципального образования принята:

- на I-ю очередь - 1575 человек;

- на расчетный срок - 1600 человек.

Проектная численность населения по поселениям приведена в таблице 2.3.1.

Проектная численность населения

Таблица 2.3.1

| № п.п. | Наименование поселений | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Щербаковский сельсовет | 1561 | 1575 | 1600 |
| 2. | д. Старощербаково | 483 | 485 | 500 |
| 3. | п. Горка | 137 | 140 | 150 |
| 4. | с. Новоульяновское | 611 | 620 | 625 |
| 5. | д. Новогутово | 126 | 120 | 120 |
| 6. | ж.-д. ст. Труновское | 151 | 155 | 150 |
| 7. | ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово | 48 | 50 | 50 |
| 8. | ж.-д. рзд. 3071 км | 5 | 5 | 5 |

Прогноз возрастной структуры населения по этапам освоения приведены в таблице 2.3.2 и 2.3.3.

Возрастная структура населения

Таблица 2.3.2

| № п.п | Возрастные группы | На 01.01.2012г. |  |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Моложе трудоспособного возраста, в том числе: | 251 | 16,1% |  | 305 | 19,4% | 300 | 18,8% |
|  | 0-6 лет | 120 | 7,7% | 125 |  | 7,9% | 110 | 6,9% |
|  | 7-15 лет | 131 | 8,4% | 180 |  | 11,4% | 190 | 11,9% |
| 2. | Трудоспособное население | 952 | 61,0% | 885 |  | 56,1% | 870 | 54,3% |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 358 | 22,9% | 385 |  | 24,5% | 430 | 26,9% |
|  | Всего: | 1561 | 100% | 1575 |  | 100,0% | 1600 | 100% |

Также необходимо отметить, что при небольшом росте численности населения  будет, происходить изменения в возрастной структуре. Доля населения старше трудоспособного возраста увеличится вследствие увеличения продолжительности жизни. Доля трудоспособного населения несколько снизится, так как в трудоспособный возраст вступает малочисленное поколение 90-х, начала 2000-х. Доля детей до 15 лет незначительно возрастет, однако, максимального значения достигнет к 1 очереди, после чего тенденция будет меняться в связи с уменьшением количества женщин в фертильном возрасте.

Прогнозная численность дошкольников и школьников

Таблица 2.3.3

| Населенный пункт | 2012г. |  | 1 очередь 2022г. |  | Расчетный срок, 2032г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0 до 6 | от 7 до 17 | от 0 до 6 | от 7 до 17 | от 0 до 6 | от 7 до 17 |
| Щербаковский с/с | 120 | 162 | 125 | 200 | 110 | 210 |
| д. Старощербаково | 45 | 35 | 50 | 69 | 42 | 75 |
| п. Горка | 5 | 9 | 6 | 12 | 5 | 12 |
| с. Новоульяновское | 47 | 84 | 48 | 85 | 43 | 85 |
| д. Новогутово | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| ж.-д. ст. Труновское | 9 | 20 | 10 | 18 | 9 | 15 |
| ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| ж.-д. рзд. 3071 км | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| из них, моложе трудоспособного возраста |  |  |  | 305 |  | 300 |

При прогнозе занятости были учтены сложившаяся в настоящий момент в сельсовете тенденции трудоустройства, возрастная структура населения, существующие и потенциальные ресурсы, которые могут быть вовлечены или экономически более эффективно использованы.

Падение количества трудовых ресурсов не произойдет, так как высока доля населения моложе трудоспособного возраста, которое заместит выбывающие трудовые ресурсы.

Главными целями социально-экономического развития являются:

- закрепление имеющихся трудовых ресурсов и молодежи;

- повышение уровня доходов населения;

- развитие перерабатывающих производств;

- развитие сервисных производств;

- создание условий получения качественных социальных и культурно-досуговых услуг.

Прогнозная оценка численности населения в трудоспособном возрасте района представлена по проектным этапам в таблице 2.3.4.

Прогноз трудовых ресурсов

Таблица 2.3.4

| № п.п. | Показатели | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % от общ.числ. населения | чел. | % от общ.числ. населения |
|  | Трудовые ресурсы | 885 | 56,2 | 870 | 54,4 |
| 1. | Занято в экономике | 820 | 52,1 | 810 | 50,6 |
|  | а) численность занятых в организациях, расположенных на территории МО, из них: | 520 | 33,0 | 510 | 31,9 |
|  | - на предприятиях МО | 430 | 27,3 | 450 | 28,1 |
|  | - в ЛПХ | 90 | 5,7 | 60 | 3,8 |
|  | б) численность занятых на предприятиях, расположенных за пределами поселения | 300 | 19,0 | 300 | 18,8 |
| 2. | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 55 | 3,5 | 50 | 3,1 |
| 3. | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике | 10 | 0,6 | 5 | 0,3 |
| 4. | Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости | 5 | 0,3 | 5 | 0,3 |

2.4 Перспективные проектные мероприятия

Проектируемые предприятия

Таблица 2.4.1

| №№ пп | Наименование предприятия | Число работающих | Специализация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рекреация (туристическая база, дом охотника, детский лагерь) | 5 | Строительство лыжной базы в п. Горка. Развитие охотничьего туризма. |
| 2 | Заготовительное предприятие | 4 | Сбор и первичная переработка дикоросов |
| 3 | Перерабатывающие предприятия | 25 | Переработка ягод и плодов |
| 4 | Сельское хозяйство | 40 | Развитие сельского хозяйства – зерно, выращивание КРС |
| 5 | Магазины | 8 | Автотовары и др. |
| 6 | Пчеловодство | 10 | Развитие частного пчеловодства - превращение в мощное товарное производство |
| 7 | Плодово-ягодный питомник | 12 | Выращивание саженцев |

- Объекты капитального строительства, иные объекты, территории и зоны, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории поселения

3.1Объекты культурного наследия

Информация об объектах культурного наследия на территории Щербаковского сельсовете представлена Службой по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом об охране объектов культурного наследия подразделяются на:

- памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, построенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

(в ред. Федерального закона от 30.11.2010 N 328-ФЗ)

- ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

- достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

На территории Щербаковского сельсовета расположено два памятника истории, не включённый в государственный реестр. Это памятники истории – мемориальные комплексы, посвященные Великой отечественной Войне. Объекты расположены в д. Старощербаково и с. Новоульяновское.

Перечень мероприятий по сохранению конкретных объектов культурного наследия, в том числе проекты зон охраны разрабатываются специализированной организацией.

Проектом генерального плана даются общие рекомендации по охране объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения их облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования в соответствии с действующим законодательством. Любая деятельность, ремонт и реставрация таких объектов может осуществляться только по разрешению органа государственной власти Новосибирской области, уполномоченного в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Юридические и физические лица, в собственности и пользовании которых находятся объекты культурного наследия, выдают государству охранные обязательства, в которых принимают на себя ограничения, связанные с особыми условиями эксплуатации таких объектов.

3.2 Характеристики зон с особыми условиями

    - Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранные зоны линий электропередачи

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов (ГОСТ 12.1.051-90 Охранные зоны линий электропередачи).

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

На территории Щербаковского сельсовета проходят линии электропередач, напряжением 500 кВт, 220 кВт,110 кВт, 10 кВт и менее. От линий электропередач устанавливается охранная зона, размером 20 м, для ВЛ 110 кВт; 10м, для ВЛ 10 кВт; 25м, для ВЛ 220 кВт; 30м, для  ВЛ 500 кВт.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горюче смазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горюче смазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также - подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Санитарные разрывы и охранные зоны трубопроводов

По северной части территории Щербаковского сельсовета проходит магистральный газопровод, для которого устанавливается санитарный разрыв 300 м. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальный размер санитарного разрыва устанавливаются в соответствии с приложениями № 1 к п.2.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
          Для исключения возможности повреждения газопровода устанавливается охранная зона 25 м. Размер охранной зоны трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г.). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил.

         В центральной части сельсовета проходит нефтепровод, для которого устанавливается санитарный разрыв 150 м и охранная зона 25 м в соответствии с РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов».

    - Отступ от автомобильных дорог до жилой застройки

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СП  34.13330 и требованиями раздела 14, но не менее, м: до жилой застройки  – 100; садово-дачной застройки  – 50; для дорог  IV категории  – соответственно 50 и  25. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по территории поселения необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и местного транспорта, а также по выполнению экологических и санитарно-гигиенических требований к застройке.

Таблица 3.2.2.1

Автомобильные дороги Щербаковского сельсовета

| Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Техническая категория | Отступ до жилой застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок а/д Новосибирск - Омск | М-51 | II | 100 |
| 1151 км а/д "М-51" - Барабинск | К-25 | II | 100 |
| Барабинск - Куйбышев | К-23 | III | 100 |
| Барабинск - Новоульяновское | Н-0103 | IV | 50 |
| 1152кма/д «М-51»-Таскаево-Бакмасиха | Н-0104 | IV | 50 |
| 4 км а/д "Н-0104" - Новогутово | Н-0122 | IV | 50 |
| 7 км а/д "К-23" - Горка | Н-0138 | V | - |

    - Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:

1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Таблица 3.2.3.1

Перечень объектов Щербаковского сельсовета, требующих установления санитарно-защитных зон.

| № п/п | Наименование предприятий | Отраслевая направленность | Класс опасности | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник действующий (возле д. Старощербаково) | Объект, связанный с захоронениями | I | 1000 |
| 2 | Скотомогильник действующий (возле с. Новоульяновское) | Объект, связанный с захоронениями | I | 1000 |
| 3 | Свалка ТБО (возле д. Старощербаково) | Объект, связанный с захоронениями | I | 1000 |
| 4 | Свалка ТБО (возле с. Новоульяновское) | Объект, связанный с захоронениями | I | 1000 |
| 5 | Свалка ТБО (возле д. Новогутово) | Объект, связанный с захоронениями | I | 1000 |
| 6 | Кладбища | Объект, связанный с захоронениями | V | 50 |
| 7 | Ферма КРС в с. Новоульяновское | Объект сельхозназначения | III | 300 |
| 8 | РТМ в с. Новоульяновское | Объект сельхозназначения | III | 300 |
| 9 | Пилорама в д. Старощербаково | Производственный объект | IV | 100 |
| 10 | склад зерна в с. Новоульяновское | Объект сельхозназначения | V | 50 |
| 13 | склад зерна в д. Новогутово | Объект сельхозназначения | V | 50 |

    - Охранные зоны водных объектов

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы (Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ ред 28.07.2012г.).

Таблица 3.2.4.1

Зоны охраны водоемов Щербаковского сельсовета

| Наименование водного объекта | Площадь водоёма, кв. км | Водоохранная зона, м | Прибрежно- защитная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оз. Песчаное (п.Горка) | 1,15 | 50 | 50 | 20 |
| Оз. Чистое | 0,93 | 50 | 50 | 20 |
| Оз. Каинка | 0,46 | - | 50 | 20 |
| Оз. Бобровское | 0,4 | - | 50 | 20 |
| Оз. Нижнее | 0,56 | 50 | 50 | 20 |
| Оз. Верхнее | 0,46 | - | 50 | 20 |
| Оз. Горелое | 0,42 | - | 50 | 20 |
| Оз. Банное | 0,19 | - | 50 | 20 |
| Оз. Рямовое | 0,37 | - | 50 | 20 |
| Оз. Марандино | 0,08 | - | 50 | 20 |
| Оз. Подгорное | 0,4 | - | 50 | 20 |
| Оз. Песчаное | 0,25 | - | 50 | 20 |
| Оз. Жилое | 0,85 | 50 | 50 | 20 |
| Оз. Бол.Опушла | 0,35 | - | 50 | 20 |
| Оз. Литвиново | 0,21 | - | 50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

Запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

    - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В настоящее время зоны санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения для Щербаковского сельсовета не установлены. Проект ЗСО должны выполнить специализированная организация в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе «Мероприятия по второму и третьему поясам», в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.3 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития территории поселения в том числе  утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

Для  обеспечения роста благосостояния и качества жизни населения Барабинского района была разработана «Комплексная программа социально-экономического развития

Барабинского района на 2011-2025 годы».

Основными направлениями Программы, применительно ко всей территории района  являются:

- благоустройство сел;

- обеспечение занятости населения;

- освоение земель под жилищную застройку;

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства поселений;

- создание условий для развития личных подсобных хозяйств, в т.ч. в удаленных и малых населенных пунктах;

- строительство внутрипоселенческих дорог;

- оптимизация объектов социальной сферы.

Стратегическим приоритетом для Щербаковского сельсовета Программой выделяется развитие аграрно-инновационных зон.

Для решения социально-экономических задач района Программой предлагается ряд коммерческих и некоммерческих мероприятий.

Среди социальных (некоммерческих) мероприятий можно выделить следующие:

- создание условий по повышению рождаемости, содействие совершенствованию системы социальной защиты населения, оказанию помощи реально нуждающимся гражданам;

- улучшение качества оказания медицинской помощи больным;

-создание условий для стабильного функционирования образовательных учреждений;

- укрепление и развитие сети физкультурно-оздоровительных объектов, оснащение их инвентарем и оборудованием;

- повышение уровня безопасности населения, усиление законных прав и интересов граждан, обеспечение правопорядка на территории  района;

- создание условий для реализации трудовых прав граждан и повышения уровня занятости населения;

- проведение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий. Осуществление адресного предоставления льгот и субсидий за оказанные жилищно-коммунальные услуги;

- разработка и реализация системы мероприятий по поддержке малого бизнеса;

Таблица 3.3.1

Инвестиционные проекты Барабинского района

(применительно к Щербаковскому сельсовету)

| № | Мероприятия | Срок реализации | Вводимая мощность | Ответственные за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство загородной лыжной базы. | 2011-2015 | 150кв.м. | Глава МО , ОС, УКФКСиМП |
| 2 | Капитальный ремонт МОУ Старощербаковской СОШ | 2011-2015 |  | УО, ОС, ОЖКХЭТиС |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода теплотрасс | 2013-2015 |  | ОЖКХЭТиС, Главы МО |
| 4 | Установка газовой модульной котельной (ж.-д. ст. Труновское) | 2012-2013 |  | ОС, Главы МО |
| 5 | Строительство газопровода высокого давления | 2014-2015 |  | ОС, ОЖКХЭТиС |
| 6 | Капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог | 2011-2015 |  | ОЖКХЭТиС |

Социально-экономическому развитию Барабинского района способствует и участие  района в областных целевых программах.

3.4 Предложения по перспективным инвестиционным проектам

На основе анализа имеющихся потенциальных ресурсов Барабинского района (земля, трудовые ресурсы, сырьевые ресурсы, природные ресурсы) определены возможные направления экономического развития территорий сельских советов по интенсивному варианту развития и прирост новых рабочих мест.

В Щербаковском сельсовете на перспективу предусматривается строительство свиноводческого мини-комплекса на 30 рабочих мест в 2026 году и 40 мест в 2031 году. Размещение – д. Старощербаково.

II. обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения,  возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

- градостроительное освоение территоии. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

4.1 Планировочная структура территории

Основу планировочного каркаса Щербаковского сельсовета составляет сеть автомобильных дорог: федерального значения М-51 «Омск-Новосибирск»; регионального значения «К-23» - «Барабинск-Куйбышев», К-25 «1151 км а/д М-51 - Барабинск»; межмуниципального значения «Барабинск-Новоульяновское». Эти дороги пересекают территорию поселения с юга на север и с запада на восток, соединяя все населенные пункты сельсовета с районным центром – городом Барабинском и центральной усадьбой – д. Старощербаково. Планировочную структуру сельсовета дополняют местные автомобильные дороги. Узлами планировочной структуры Щербаковского сельсовета являются населённые пункты.

Железнодорожная магистраль также является важной планировочной осью, на которую ориентированы небольшие населенные пункты – станции.

Планировочная структура проектным решением не изменяется.

4.2 Функциональное зонирование территории полселения, параметры функциональных зон

В анализе категорий земель и при расчетах территорий функциональных зон проектом используется электронная карта кадастрового деления кварталов, предоставленная Росреестром Новосибирской области. Числовые значения площадей электронной версии не совпадают с данными таблицы «Сводная экспликация земель Барабинского района Новосибирской области по состоянию на 01 января 2012 года», предоставленной администрацией района. В проекте СТП баланс территорий рассчитывается согласно кадастровому делению кварталов.

По функциональному назначению на территории Щербаковского сельсовета выделяются следующие зоны:

- зона градостроительного использования;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона производственного использования;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона специального назначения.

Проектом предлагается сохранить существующую концепцию функционального зонирования. Увеличивается зона градостроительного использования в связи с включением в неё территорий планируемого развития селитьбы и выравниванием границ. Доминирующая по доле в общей площади сельсовета зона сельскохозяйственного использования уменьшается за счёт выделения из неё прочих зон (в том числе градостроительного использования и транспортной инфраструктуры). Так же в связи с планируемым развитием производств, обрабатывающих сельскохозяйственную продукцию выделяются резервные зоны под производственную инфраструктуру. В зону транспортной инфраструктуры выделяются существующие транспортные связи. Зоны для воспроизводства и эксплуатации лесного фонда и земель, покрытых поверхностными водами не изменяются. Зона специального назначения увеличивается в связи в необходимостью размещения необходимых для жизнедеятельности сельсовета объектов специального назначения, таких как полигоны ТБО, кладбище, поля ассенизации и запахивания.

Таблица 4.2.1

Существующие и проектное использование территории Щербаковского сельсовета

| № п/п | Наименование зоны | Существующее положение |  | Проектное рещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (га) | % от общей площади границах сельсовета | Площадь (га) | % от общей площади границах сельсовета |
| 1 | зона градостроительного использования, в том числе: - д. Старощербаково - с. Новоульяновское - д. Новогутово - п. Горка - ж.-д. ст. Труновское - ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово - ж.-д. рзд. 3071 км | 432,58 59 156,65 63,7 58,48 79,02 11,39 4,34 | 1,63 | 653,26 167,11 168,55 63,7 159,15 79,02 11,39 4,34 | 2,46 |
| 2 | зона сельскохозяйственного использования, в том числе: - зона сельхозугодий - зона объектов сельхозназначения -садовые общества -запредельное пользование в Куйбышевском районе | 25723,25 18962,45 - 37,8 6723,0 | 97,0 | 25362,6 18597,75 1,0 37,8 6723,0 | 95,65 |
| 3 | зона производственного использования | 35,0 | 0,13 | 156,44 | 0,6 |
| 4 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: - полоса отвода железной дороги -полоса отвода федеральной автодороги -прочие автодороги -АГЗС -трубопроводный транспорт -объекты придорожного сервиса | 322,87 207,8 76,0 33,0 1,0 5,07 - | 1,24 | 335,19 207,8 76,0 40,5 1,0 5,07 4,82 | 1,23 |
| 5 | зона специального назначения, в том числе - поля ассенизации и запахивания - полигоны ТБО - кладбища - скотомогильники | 7,3 - 1,0 6,1 0,2 | - | 13,5 3,84 1,8 7,4 0,2 | 0,06 |
|  | Итого в пределах границ муниципального образования | 26521,0 | 100 | 26521,0 | 100 |

Зона градостроительного использования

– зона, занятая населёнными пунктами Щербаковского сельсовета. Внутри населённых пунктов выделяются следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона сельхозиспользования;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона санитарно-защитных посадок.

Проектом зона градостроительного использования увеличивается на 220,68 га за счёт развития жилой,  общественно-деловой, транспортной и инженерной зон. За счет создания зоны рекреационного назначения и зоны санитарно-защитных посадок. А так же резервирования площадок для развития предприятий, обрабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Наибольшее расширение границ предполагается в д. Старощербаково и п. Горка.

Таблица 4.2.2

Изменение территорий в границах населённых пунктов Щербаковскогого сельсовета

| № п/п | Наименование Населённого пункта | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | планир. | изменение |
| 1. | д. Старощербаково | 59 | 167,11 | 108,11 |
| 2. | с. Новоульяновское | 156,65 | 168,55 | 11,9 |
| 3. | д. Новогутово | 63,7 | 63,7 | 0 |
| 4. | п. Горка | 58,48 | 159,15 | 100,67 |
| 5. | ж.-д. ст. Труновское | 79,02 | 79,02 | 0 |
| 6. | ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово | 11,39 | 11,39 | 0 |
| 7. | ж-д. рзд. 3071 км | 4,34 | 4,34 | 0 |
| Итого |  | 432,58 | 653,26 | 220,68 |

Зона сельскохозяйственного использования

В настоящее время зона сельскохозяйственного использования включает в себя сельхозугодия, а так же территории под объектами сельскохозяйственного назначения – пилорама (Старощербаково), зерноток (Новогутово), расположенные вне границ населённых пунктов. Так же в зоне сельскохозяйственного использования располагаются поверхностные водные объекты и  местные автомобильные дороги и хозяйственные проезды.

Сельхозугодия на территории Щербаковского сельсовета представлены пашнями, сенокосами, пастбищами, территориями под лесами и древесно-кустарниковой растительностью (в том числе полезащитного назначения). На территории сельсовета имеются ягодники и плодопитомники (СХПК «Сады Барабы», Барабинский плодово-ягодный участок). Сенокосы и пастбища представлены суходольными и заболоченными территориями.

На расчётный срок проектом все основные производства сохраняются. Предлагается изменение функционального зонирования отдельных территорий:

- в зону специального назначения выделяются кладбища, скотомогильники, полигоны ТБО и поля фильтрации и запахивания ЖБО;

- объекты придорожного сервиса переводятся в транспортную зону;

- в производственную зону переводятся площадки нефтеперерабатывающего завода.

Зона производственного использования.

В настоящее время зона производственного использования складывается из территорий МПЖКХ г. Барабинска, Промышленно-торговой компании и ИП «Гапонов» - сервисные услуги.

Проектом в производственную зону дополнительно переводятся площадки нефтеперерабатывающего завода.

Зона транспортной инфраструктуры.

Транспортная зона Щербаковского сельсовета складывается из территорий под участком автомобильной дороги федерального значения «М-51» Омск - Барабинск, территории под участком автомобильных дорог регионального значения «Барабинск - Куйбышев», «Барабинск – Здвинск» а так же территорий под участками межмуниципальных автомобильных дорог. Земли федеральной и региональной автомобильных дорог, а так же под межмуниципальными выделены в кадастровые участки и зарегистрированы как земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Земли под железнодорожной магистралью выделены полосой отвода. Все остальные транспортные связи лежат в зоне сельскохозяйственного использования. К зоне транспортной инфраструктуры так же относится территория АГЗС.

Проектом дополнительно выделяются транспортные зоны под автомобильными дорогами, ведущими к объектам необходимым для жизнедеятельности населённых пунктов Щербаковского сельсовета, таких как кладбища, полигоны ТБО, скотомогильники, объекты сельскохозяйственного назначения.  А также территории объектов придорожного сервиса переводятся в транспортную зону.

Зона специального назначения.

На настоящий момент зона специального назначения в Щербаковском сельсовете представлена территориями шести кладбищ: в д. Старощербаково, п. Горка, ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово, рядом с д. Новогутово и с. Новоульяновским и Барабинским кладбищем (4,5 га), также двумя скотомогильниками  и тремя полигонами ТБО.  Площадь зоны специального назначения составляет 7,3 га.

Проектом предлагается организация нового кладбища д. Старощербаково, увеличение территорий остальных действующих кладбищ, выделение территории под два новых полигона ТБО, организация полей запахивания ЖБО. Суммарная площадь объектов специального назначения составит 13,5 га.

4.3 Структура землепользования

Территория Щербаковского сельсовета складывается из земель следующих категорий:

- земли населённых пунктов;

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Площадь всего Щербаковского сельсовета составляет 26521 га, из них 25723,25 га относятся к землям сельхозназначения, земли населённых пунктов складываются из земель д.  и ж.-д. рзд. 3071 км и составляют 432,58 га. Земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения составляют 357,87 га.

В связи с совершенствованием функционального зонирования территории сельсовета проектом предлагается корректировка структуры землепользования.

Таблица 4.3.1

Существующие и проектное распределение земель Щербаковского сельсовета по категориям

| № п/п | Категория земель | Существующее положение |  | Проектное рещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (га) | % от общей площади границах сельсовета | Площадь (га) | % от общей площади границах сельсовета |
| 1 | земли населенных пунктов, в том числе: - д. Старощербаково - с. Новоульяновское - д. Новогутово - п. Горка - ж.-д. ст. Труновское - ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово - ж.-д. рзд. 3071 км | 432,58 59 156,65 63,7 58,48 79,02 11,39 4,34 | 1,63 | 653,26 167,11 168,55 63,7 159,15 79,02 11,39 4,34 | 2,46 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: - земли переданные в ведение администрации сельсовета | 25723,25 2078,0 | 97,0 | 25362,6 2078,0 | 95,65 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 357,87 | 1,37 | 505,13 | 1,89 |
|  | Итого в пределах границ муниципального образования | 26521,0 | 100 | 26521,0 | 100 |

Земли населённых пунктов.

В связи с выравниванием границ, планируемым развитием селитьбы изменяются границы населённых пунктов. Для этого из земель сельхозназначения в пользу земель населённых пунктов изымаются части кадастровых участков. В приведённой ниже таблице представлен перечень участков, которые подвергаются изменению.

Таблица 4.3.2

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Таблица 4.3.2

| № п/п | Номер участка | Площадь изымаемой части участка, га | Категория земель |  | Цели использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение | Проектное решение |  |
| 1 | 54:02:010432:660 | 0,0005 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 2 | 54:02:010432:659 | 0,0005 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 3 | 54:02:010432:658 | 0,004 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 4 | 54:02:010432:657 | 0,0005 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 5 | 54:02:010432:656 | 0,0005 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 6 | 54:02:010432:655 | 0,0005 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 7 | 54:02:010432:654 | 0,0005 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 8 | 54:02:010432:653 | 0,0005 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 9 | 54:02:010432:652 | 0,0005 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 10 | 54:02:010432:651 | 0,0005 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 11 | 54:02:010432:1 | 11,89 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны сельскохозяйственного назначения |
| 12 | Итого для с. Новоульяновское | 11,9 | в том числе: | Земли населённых пунктов | - |
|  |  | 11,89 | из земель сельхозназначения |  |  |
|  |  | 0,0085 | из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д. |  |  |
| 13 | 54:02:010432:809 | 0,07 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Для размещения зоны транспортной инфраструктуры |
| 14 | 54:02:010432:721 | 0,001 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 15 | 54:02:010432:720 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 16 | 54:02:010432:719 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 17 | 54:02:010432:718 | 0,001 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 18 | 54:02:010432:717 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 19 | 54:02:010432:716 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 20 | 54:02:010432:715 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 21 | 54:02:010432:1 | 89,16 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Размещение жилой, транспортной зон и зоны специального назначения |
| 22 | 54:02:010432:808 | 10,41 | Земли сельхозназначения, переданные в ведение администрации сельсовета | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Размещение жилой и транспортной зон |
| 24 | Итого для п. Горка | 99,64 | В том числе | Земли населённых пунктов | - |
|  |  | 99,57 | из земель сельхозназначения |  |  |
|  |  | 0,0745 | из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д. |  |  |
| 25 | 54:02:010430:4 | 0,002 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 26 | 54:02:010430:3 | 0,002 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 27 | 54:02:010430:2 | 0,002 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 28 | 54:02:010429:190 | 0,002 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 29 | 54:02:010429:51 | 1,66 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны транспортной инфраструктуры |
| 30 | 54:02:010430:148 | 0,03 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны транспортной инфраструктуры |
| 31 | 54:02:010430:149 | 1,27 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны транспортной инфраструктуры |
| 32 | 54:02:010430:96 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 33 | 54:02:010430:95 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 34 | 54:02:010430:94 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 35 | 54:02:010430:93 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 36 | 54:02:010430:121 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 37 | 54:02:010430:122 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 38 | 54:02:010430:123 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 39 | 54:02:010430:124 | 0,001 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 40 | 54:02:010430:125 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 41 | 54:02:010430:126 | 0,001 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 42 | 54:02:010430:161 | 13,52 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Размещение жилой и транспортной зон, зоны сельскохозяйственного назначения, зоны специального назначения, резервной зоны для развития сельскохозяйственных объектов, производственной зоны |
| 43 | 54:02:010430:160 | 3,48 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Размещение транспортной зоны, рекреационной и производственной зон |
| 44 | 54:02:010429:56 | 6,41 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Размещение зоны сельскохозяйственного назначения, транспортной и рекреационной зоны |
| 45 | 54:02:010429:54 | 17,25 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Размещение зоны сельскохозяйственного назначения |
| 46 | 54:02:010430:147 | 10,37 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Размещение жилой и транспортной зон, зоны сельскохозяйственного назначения |
| 47 | 54:02:010430:152 | 25,25 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Размещение зоны сельскохозяйственного назначения и транспортной зоны |
| 48 | 54:02:010430:159 | 23,6 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Размещение зоны сельскохозяйственного назначения |
| 49 | 54:02:010430:155 | 4,13 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Размещение зоны сельскохозяйственного назначения |
| 50 | Земли, категория которых не определена | 1,12 | Земли, категория которых не определена | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Размещение зоны сельскохозяйственного назначения |
| 51 | Итого для д. Старощербаково | 108,1 | В том числе | Земли населённых пунктов | - |
|  |  | 104,01 | из земель сельхозназначения |  |  |
|  |  | 2,974 | из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д. |  |  |
|  |  | 1,12 | Земли, категория которых не определена |  |  |
| 52 | Итого по всем участкам Щербаковского сельсовета | 219,65 | Различные категории земель | Земли населенных пунктов | Развитие населенных пунктов |
|  | В т. ч.: | 215,47 | - Земли сельхозназначения |  |  |
|  | из них | 10,41 | Земли сельхозназначения, переданные в ведение администрации сельсовета |  |  |
|  |  | 3,057 | - Земли промышленности, энергетики, транспорта связи… иного специального назначения |  |  |
|  |  | 1,12 | - Земли, категория которых не определена |  |  |

Примечание. Площади участков приняты согласно электронной версии КПТ Барабинского района, предоставленной Администрацией Барабинского района.

Земли сельхозназначения

Земли сельскохозяйственного назначения занимают большую часть территории сельсовета. Среди них выделяются земли в ведении ГУП подхоз «Ульяновский», ООО «Нива», СХПК «Сады Барабы», КФХ Воробьево и земли, переданные в ведение администрации сельсовета.

Земли сельхозназначения включают в себя сельхозугодья и территории предприятий сельскохозяйственного профиля. Так же на землях сельхозназначения размещаются объекты транспортной инфраструктуры, объекты специального назначения, производственные объекты.

Проектом предлагается перевести часть земель сельхозназначения в другую категорию. 215,47 га земель сельхозназначения изымается в пользу земель населённых пунктов, из них 10,41 га – земли в ведении администрации сельсовета.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

На настоящий момент указанные земли на территории Щербаковского сельсовета составляют 357,87 га. Из них 322,87 га – земли под объектами транспорта; 35,0 га под объектами производственного назначения.

Проектом предлагается выделить в земли транспорта участки под автомобильными дорогами до объектов специального назначения, а также участки под объектами придорожного сервиса.

В земли промышленности выделяются территории нефтеперерабатывающего завода.

В земли специального назначения выделяются участки под существующими и проектируемыми объектами специального назначения.

В свою очередь из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения изымаются земли в пользу населенных пунктов, в основном это участки под опорами ЛЭП, общей площадью 3,057 га.

Суммарно земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения увеличиваются на 146,16 га, которые предлагается перевести в состав земель промышленности из земель сельскохозяйственного назначения.

4.4 Жилищный фонд и объекты социальной сферы

4.4.1 Жилищный фонд

На настоящий момент жилой фонд Щербаковского сельсовета составляет 30758 кв. м общей площади. Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя   составляет в среднем 19.7 кв. м.

В системе жилищно-коммунального хозяйства сельсовета функционирует  ООО "Единая управляющая организация коммунального хозяйства" и МУП «Жилкомхоз» при сельсовете. В ведении МУП «Жилкомхоз» находится текущее содержание и ремонт многоквартирных жилых домов, а так же вывоз ТБО. На балансе ООО "Единая управляющая организация коммунального хозяйства" состоит ремонт и текущее содержание объектов социально-культурного и бытового обслуживания, вывоз ЖБО, содержание объектов инженерной инфраструктуры.

Основные мероприятия.

Комплексная программа СЭР Барабинского района  выделяет ряд мер, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства.

С целью повышения доступности жилья и улучшения качества жилищно-коммунальных условий проживания населения на территории района предстоит решение задач жилищного строительства, сдерживания необоснованного роста стоимости строящегося жилья, создание условий для роста эффективности управления развитием сектора коммунальных услуг, ускорение газификации поселений района. Продолжится работа по совершенствованию тарифного регулирования работ и услуг организаций коммунального комплекса.

Целевые субсидии и меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг в полном объеме будут, по-прежнему,  предоставляться всем нуждающимся семьям.

Участие района в областных целевых программах будет способствовать решению важнейших проблем по газификации, водоснабжению, отведению поверхностных и грунтовых вод, строительству и ремонту объектов социальной сферы и жилья.

На расчётный срок проектом предусматривается увеличение жилого фонда Щербаковского сельсовета.

Объем нового жилищного строительства,  определен исходя из следующих показателей на расчетный срок:

1.Население сельсовета составит 1600 человек.

2.Прирост населения на расчетный срок составит 39 чел.

3.Расчетный коэффициент семейности принят 2,4

4.Расчетная жилищная обеспеченность условно принята 25 м2 общей площади квартиры на 1 человека (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

Жилой фонд на конец расчетного срока (2032 г.) должен составить 40,0 тыс.м2 общей площади или 667 квартир (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью). В том числе для расселения прироста населения на конец расчетного срока в количестве 39 чел. потребуется 975 м2 общей площади жилого фонда или 17 квартир.

Пустыри рекомендуется осваивать в первую очередь. Численность населения, обеспеченного жильем в первую очередь составит 14 человек или 6 усадеб. При нормативной обеспеченности 23 м2 жилой площадью на человека общая площадь нового жилого фонда на период первой очереди строительства должна составить 36,23 тыс. м2.

Проектом также предусмотрена зона  резервной жилой  застройки за период расчетного срока в д. Старощербаково и п. Горка.

4.4.2 Культурно-бытовое обслуживание

Учреждения образования.

В сфере образования на территории Щербаковского сельсовета действуют следующие учреждения: дошкольные учреждения (МКДОУ д. Старощербаково, МКДОУ с. Новоульяновское), школы (МКОУ д. Старощербаково, МКОУ Ульяновская основная школа), библиотеки в д. Старощербаково и с. Новоульяновское.

В населенных пунктах Новогутово, Горка, Труновское и на ж-д. рзд. детские сады и   школы отсутствуют.

Таблица 4.4.2.1

Дошкольные учреждения Щербаковского сельсовета

| Номер п\п | Дошкольное учреждение (Номер. Название) | Количество мест/ посещают на 01.01.12 | % износа строения | Наличие в школе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водоснабжения | канализации | отопления |
| 1 | МКДОУ д.Старощербаково | 35/40 | 35 | + | + | + |
| 2 | МКДОУ с.Новоульяновское | 25/19 | 93 | + | + | + |

Таблица 4.4.2.2

Общеобразовательные школы Щербаковского сельсовета

| Номер п\п | Школа (Номер. Название) | Количество мест/обучаются на 01.01.12 | % износа строения | Наличие в школе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водоснабжения | канализации | отопления | интернет |
| 1 | МКОУ д.Старощербаково | 320/100 | 47 | + | + | + | + |
| 2 | Ульяновская основная школа | 61/25 | 100 | + | - | - | - |

Из представленных таблиц видно, что у образовательных учреждений с. Новоульяновское очень высок процент износа.

В системе профессионально-технического образования обучением студентов на территории Барабинского района занимаются 4 учреждения, расположенные в городе Барабинске: Барабинский медицинский колледж, Барабинский филиал Новосибирского колледжа культуры и искусства, профессиональные училища № 11 и № 82, готовящие специалистов для сельского хозяйства, железнодорожного транспорта, швейного производства и для сферы культуры.

Основные мероприятия.

Из комплексной программы СЭР  сельсовета для учреждений образования выделены следующие мероприятия:

МКОУ Старощербаковская СОШ – ремонт кровли;

Проектом генерального плана существующие учреждения народного образования сохраняются. В с. Новоульяновское предлагается капитальный ремонт школы с реконструкцией. В п. Горка, д. Новогутово, ж.-д. ст. Труновское и ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово проектируются многофункциональные здания, в составе которых должны размещаться начальные школы с группами детского сада согласно нормативному расчету. Школьники старших классов обучаются в д. Старощербаково.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Медицинскую помощь населению Барабинского района оказывают центральная районная больница, 3 участковые больницы, взрослая и детская поликлиники, отделение скорой помощи, где работаю 4 выездные бригады и Узловая больница на станции Барабинск. Функционируют койки дневного пребывания в хирургическом, терапевтическом, инфекционном, детском и акушерско-гинекологическом отделениях.

Коечная мощность лечебно-профилактических учреждений Барабинского района составляет 563 койки. Обеспеченность больничными койками составляет 110 единиц на 10 тыс. жителей, врачами - 23 специалиста на 10 тыс. населения, средним медицинским персоналом - 119 человек на 10 тыс. населения.

В целях повышения эффективности работы амбулаторно-поликлинической службы ЦРБ пересмотрен принцип деления населения на территориальные участки и сформированы комплексные терапевтические и педиатрические участки, состоящие из городского и сельского населения, что позволило повысить доступность врачебной помощи сельскому населению, улучшить контроль участковых врачей за работой фельдшеров ФАП.

На территории Щербаковского сельсовета располагаются 5 ФАПов, в каждом из населённых пунктов, кроме ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово. Медицинским персоналом ФАПы полностью укомплектованы. Учитывая материальные трудности сельского населения и, как следствие, недостаточную доступность врачебной помощи для жителей в ФАПе проводится выездная работа врачей ЦРБ.

Учреждения культуры и искусства

Сеть учреждений культуры и искусства Барабинского района составляют учреждения районного значения, находящиеся в г. Барабинске, такие как МКУ «Барабинский городской центр культуры и досуга» (зрительный зал – 436 мест, кинозал – 81мест), а так же учреждения местного значения, расположенные в населённых пунктах сельсоветов.

На территории Щербаковского сельсовета действуют: 4 учреждения культуры находящиеся в д. Старощербаково, на ж.-д. ст. Труновское, в д. Новогутово и в с. Новоульяновское. Функционируют 6  библиотек, в  т. ч. 2  школьных. Книжный фонд библиотек составляет  36054 экземпляров.

Большинство учреждений культуры и искусства Барабинского района испытывают общие проблемы, среди которых можно выделить:

- слабо обновляющаяся материально-техническая база учреждений культуры,  большинство зданий и помещений нуждаются в капитальном ремонте;

-   большой процент изношенности оборудования;

- отсутствие должного финансирования на сохранение памятников культурно-исторического наследия, на пополнение библиотечных фондов, на оснащение светозвуковой аппаратурой, музыкальными инструментами и прочим оборудованием;

- недостаточная вместимость помещений культурно-досуговых учреждений.

Из расчёта учреждений социального и культурно-бытового обслуживания следует (Табл ), что все существующие культурно-досуговые учреждения выше названных населенных пунктов удовлетворяют нормативной потребности в посетительских местах, поэтому проектом нового строительства не предлагается. В п. Горка и ж.-д. ст. Труновское запроектированы многофункциональные здания, в составе которых должны быть предусмотрены клубные помещения.

Физическая культура и спорт

В сфере физической культуры и спорта на территории всего Барабинского района выполняется программа сохранения и укрепления здоровья населения и оказание поддержки молодым талантливым спортсменам. Сеть спортивных учреждений района представлена 36 общеобразовательными школами, 2 школами – интернатами, 4 учреждениями начального среднего профессионального образования, 2 детско-юношескими спортивными школами и 1 детско-юношеским клубом физической подготовки. 21 коллектив физической культуры и спорта работает на предприятиях и МУ.

На территории Щербаковского сельсовета спортивные зал имеется в Старощербаковской школе. Открытые спортсооружения представлены хоккейной коробкой д. Старощербаково.

Согласно программе комплексного СЭР для Щербаковского сельсовета предлагается строительство загородной лыжной базы рядом с д. Старощербаково. Сроки реализации намечены на 2011-2013 года.

Проектом генерального плана, кроме запланированного программой СЭР предусматривается строительство стадионов в д. Старощербаково и в с. Новоульяновском и спортивных площадок в д. Новогутово, п. Горка, ж.-д. ст. Труновское, ж.-д. рзд 3046 км Новогутово.

Объекты социально-бытового назначения

На перекрестке дорог К-25 и М-51 расположен автокемпинг. Проектом эта площадка сохраняется.

На территории сельсовета в п. Горка на перспективу планируется строительство базы отдыха.

Таблица 4.4.2.3

Расчет учреждений социального и культурно-бытового обслуживания

С. старощербаково

| № | Наименование | Един. измер. | По норме на ед. измер. | Количество на 500 чел. (расчетный срок) |  |  |  | в том числе |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | число |  | по норме |  | принято по генплану |  | сохраняемые |  | новое стро- ительство |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | По демогр. 85% охват детей | 39 |  | 40 |  | 35 |  | 5 |  |  |
| 2. | Школа средняя | мест | По демогр. 100% охват детей неполным средним образованием (I–IХ классы) и до 75 % детей – средним образованием (X–XI классы) при обучении в одну смену. | 196 |  | 320 |  | 320 |  | - |  | реконструкция |
| Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ФАП | объект | по заданию | по заданию |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |
| 4. | Аптека | объект | по заданию | по заданию |  | 1 |  | - |  | 1 |  | В здании ФАП |
| 5. | Спорткомплекс общего пользования | м2 площади пола | 60 м2 площади пола на 1тыс. чел | 40 |  | 40 |  | 40 |  | - |  |  |
| 6. | Стадион | га | 0,7 га на 1 тыс. чел | 0,5 |  | 0,5 |  | - |  | 0,9 |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Дом культуры | посет. место | 300 посет. мест на 1 тыс. чел. | 150 | 250 |  | 250 |  | - |  |  |  |
| 8. | Библиотека | объект |  | 1 | 1 |  | 1 |  | - |  |  |  |
| Предприятия торговли, общепита, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Магазин продовольственных товаров | м2 торг. площади | 100 м2 торг. площади на 1 тыс. чел. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Магазина непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 200 м2 торг. площади на 1 тыс. чел. | 100 | 150 |  | 70 |  | 80 |  |  |  |
| 11. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 мест на 1 тыс. чел. | 20 | 20 |  | 20 |  | - |  |  |  |
| 12. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 раб. мест на 1 тыс. чел. | 4 | 4 |  | - |  | 4 |  |  |  |
| Организации и учреждения управления, предприятия связи, кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Отделение связи | Объект | по нормам мин. связи | 1 | 1 |  | 1 |  | - |  |  |  |
| 14. | Отделение сбербанка | 1 операц. Место | по заданию | 1 | 1 |  | - |  | 1 |  |  |  |
| 15. | Организации управления, правовые и общественные учреждения | объект | по заданию | по заданию | 1 |  | 1 |  | - |  |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Пождепо | объект | 1 | 1 | 1 |  | - |  | 1 |  |  |  |
| 17. | Кладбище | га | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,12 |  | 0,46 |  | 0,12 |  |  |  |

п. горка

| № | Наименование | Един. измер. | По норме на ед. измер | Количество на 150 чел. (расчетный срок) |  |  |  | в том числе |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детские сад с начальной школой | мест | По демогр. 85% охват детей | 17 |  | 17 |  | - |  | 17 |  | Многофункциональное общественное здание |
| Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ФАП | объект | по заданию | по заданию |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |
| 3. | Аптека | объект | по заданию | по заданию |  | - |  | - |  | 1 |  | В здании ФАП |
| 4. | Стадион | га | 0,9 га на 1 тыс. чел | 0,45 |  | 0,45 |  | - |  | 0,45 |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Дом культуры | посет. место | 300 посет. мест на 1 тыс. чел. | 45 | 45 |  | - |  | 45 |  | Многофункциональное общественное здание |  |
| Предприятия торговли, общепита, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Магазин продовольственных товаров | м2 торг. площади | 100 м2 торг. площади на 1 тыс. чел. | 15 | 45 |  | 20 |  | 25 |  |  |  |
| 7. | Магазина непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 200 м2 торг. площади на 1 тыс. чел. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 мест на 1 тыс. чел | 6 | 6 |  | - |  | 6 |  | Многофункциональное общественное здание |  |
| 9. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 раб. мест на 1 тыс. чел. | 1 | 1 |  | - |  | 1 |  | Многофункциональное общественное здание |  |
| Организации и учреждения управления, предприятия связи, кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Организации управления, правовые и общественные учреждения | объект | по заданию | по заданию | 1 |  | - |  | 1 |  | Многофункциональное общественное здание |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Кладбище | га | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,52 |  | 0,48 |  | 0,036 |  |  |  |

с.новоульяновское

| № | Наименование | Един. измер. | По норме на ед. измер | Количество на 625 чел. (расчетный срок) |  |  |  | в том числе |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | число |  | по норме |  | принято по генплану |  | сохраняемые |  | новое стро- ительство |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | По демогр. 85% охват детей | 37 |  | 40 |  | 25 |  | 15 |  | Реконструкция сущ. детсада |
| 2. | Школа начальная | мест | По демогр. 100% охват детей неполным средним образованием (I–IХ классы) и до 75 % детей – средним образованием (X–XI классы) при обучении в одну смену. | 34 |  | 40 |  | 40 |  | - |  | Капитальный ремонт с реконструкцией |
| 3. | Школа средняя | мест |  | 63 |  | 63 |  | - |  | 63 |  | В средней школе д. Старощербаково |
| Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ФАП | объект | по заданию | по заданию |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |
| 5. | Аптека | объект | по заданию | по заданию |  | - |  | - |  | - |  | В здании ФАП |
| 6. | Спорткомплекс общего пользования | м2 площади пола | 60 м2 площади пола на 1тыс. чел | 50 |  | 50 |  | - |  | 50 |  |  |
| 7. | Стадион | га | 0,9 га на 1 тыс. чел | 0,56 |  | 0,56 |  | - |  | 0,56 |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Дом культуры | посет. место | 300 посет. мест на 1 тыс. чел. | 190 | 200 |  | 200 |  | - |  |  |  |
| 9. | Библиотека | объект |  | 1 | 1 |  | 1 |  | - |  | В клубе |  |
| Предприятия торговли, общепита, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Магазин продовольственных товаров | м2 торг. площади | 100 м2 торг. площади на 1 тыс. чел. | 62,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Магазина непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 200 м2 торг. площади на 1 тыс. чел. | 125 | 190 |  | 60 |  | 130 |  |  |  |
| 12. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 мест на 1 тыс. чел. | 25 | 25 |  | - |  | 25 |  |  |  |
| 13. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 раб. мест на 1 тыс. чел. | 5 | 5 |  | - |  | 5 |  |  |  |
| Организации и учреждения управления, предприятия связи, кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Отделение связи | объект | по нормам мин. связи | 1 | 1 |  | 1 |  | - |  |  |  |
| 15. | Организации управления, правовые и общественные учреждения | объект | по заданию | по заданию | 1 |  | 1 |  | - |  |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Кладбище | га | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,82 |  | 0,67 |  | 0,15 |  |  |  |

д.новогутово

| № | Наименование | Един. измер. | По норме на ед. измер | Количество на 120 чел. (расчетный срок) |  |  |  | в том числе |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | число |  | по норме |  | принято по генплану |  | сохраняемые |  | новое стро- ительство |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад с начальной школой | мест |  | 17 |  | 20 |  | - |  | 20 |  | Многофункциональное общественное здание |
| Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ФАП | объект | по заданию | по заданию |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |
| 3. | Аптека | объект | по заданию | по заданию |  | - |  | - |  | 1 |  | В здании ФАП |
| 4. | Стадион | га | 0,9 га на 1 тыс. чел | 0,1 |  | 0,1 |  | - |  | 0,1 |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Дом культуры | посет. место | 300 посет. мест на 1 тыс. чел. | 36 | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |
| 6. | Библиотека | объект |  | 1 | 1 |  | 1 |  | - |  | В клубе |  |
| Предприятия торговли, общепита, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Магазин продовольственных товаров | м2 торг. площади | 100 м2 торг. площади на 1 тыс. чел. | 12 |  |  |  |  |  |  | Многофункциональное общественное здание |  |
| 8. | Магазина непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 200 м2 торг. площади на 1 тыс. чел. | 24 | 36 |  | 25 |  | 11 |  |  |  |
| 9. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 мест на 1 тыс. чел. | 5 | 5 |  | - |  | 5 |  | Многофункциональное общественное здание |  |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 раб. мест на 1 тыс. чел. | 1 | 1 |  | - |  | 1 |  | Многофункциональное общественное здание |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Кладбище | га | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,82 |  | 0,79 |  | 0,03 |  |  |  |

ж.-д. ст. труновское

| № | Наименование | Един. измер. | По норме на ед. измер | Количество на 120 чел. (расчетный срок) |  |  |  | в том числе |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | число |  | по норме |  | принято по генплану |  | сохраняемые |  | новое стро- ительство |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад с начальной школой | мест |  | 24 |  | 24 |  | - |  | 24 |  | Многофункциональное общественное здание |
| Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ФАП | объект | по заданию | по заданию |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |
| 3. | Аптека | объект | по заданию | по заданию |  | - |  | - |  | 1 |  | В здании ФАП |
| 4. | Стадион | га | 0,9 га на 1 тыс. чел | 0,14 |  | 0,14 |  | - |  | 0,14 |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Дом культуры | посет. место | 300 посет. мест на 1 тыс. чел. | 45 | 50 |  | 50 |  | - |  |  |  |
| 6. | Библиотека | объект |  | 1 | 1 |  | 1 |  | - |  | В клубе |  |
| Предприятия торговли, общепита, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Магазин продовольственных товаров | м2 торг. площади | 100 м2 торг. площади на 1 тыс. чел. | 15 |  |  |  |  |  |  | Многофункциональное общественное здание |  |
| 8. | Магазина непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 200 м2 торг. площади на 1 тыс. чел. | 30 | 45 |  | 20 |  | 25 |  |  |  |
| 9. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 мест на 1 тыс. чел. | 6 | 6 |  | - |  | 6 |  | Многофункциональное общественное здание |  |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 раб. мест на 1 тыс. чел. | 1 | 1 |  | - |  | 1 |  | Многофункциональное общественное здание |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Кладбище | га | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,24 га на 1 тыс. чел. | - |  | - |  | 0,04 |  | Кладбища сельсовета |  |

ж.-д. рзд. 3046 км новогутово, ж.-д. рзд. 3071 км

| № | Наименование | Един. измер. | По норме на ед. измер | Количество на 55 чел. (расчетный срок) |  |  |  | в том числе |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | число |  | по норме |  | принято по генплану |  | сохраняемые |  | новое стро- ительство |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Медпункт | объект | по заданию | по заданию |  | 1 |  | - |  | 1 |  | Многофункциональное общественное здание |
| 2. | Спортплощадка | объект | по заданию | 1 |  | 1 |  | - |  | 1 |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Клуб | посет. место | 300 посет. мест на 1 тыс. чел. | 15 | 15 |  | - |  | 15 |  | Многофункциональное общественное здание |  |
| Предприятия торговли, общепита, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Магазин продовольственных товаров | м2 торг. площади | 100 м2 торг. площади на 1 тыс. чел. | 5 |  |  |  |  |  |  | Многофункциональное общественное здание |  |
| 5. | Магазина непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 200 м2 торг. площади на 1 тыс. чел. | 10 | 15 |  | - |  | 15 |  |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Кладбище | га | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,1 |  | 0,09 |  | 0,013 |  |  |  |

4.5 Сельское хозяйство

Базовой отраслью экономики Щербаковского сельсовета является сельское хозяйство. Наличие богатых сельхозугодий способствует развитию сельскохозяйственного комплекса. На территории поселения функционирует сельскохозяйственное предприятие ГУП подхоз «Ульяновский», ООО «Нива», СХПК «Сады Барабы» и КФХ Воробьево.

Основным видом хозяйственной деятельности ГУП подхоз «Ульяновский» являются животноводство, растениеводство, производство мяса и молока. В ведении ГУП подхоз «Ульяновский» находится 10935 га земель, что составляет 41,2 % от общей площади сельсовета. В структуре ГУП подхоз «Ульяновский» находится ферма КРС в с. Новоульяновское  на 800 голов и зерноводческие объекты.

Важной особенностью сельскохозяйственного производства сельсовета является выращивание плодово-ягодных культур и саженцев. Этот вид деятельности осуществляет СХПК «Сады Барабы».

Развиваются личные подсобные хозяйства населения. Население имеет возможность реализовывать сельскохозяйственную продукцию через закупочные предприятия.

Среднегодовая численность работающих на предприятиях сельского хозяйства 166 человек.

Наиболее острой проблемой в агропромышленном комплексе района является сложное финансовое состояние предприятий сельского хозяйства. Остается низкой рентабельность сельскохозяйственного производства, как результат – недостаток собственных финансовых ресурсов в хозяйствах. Дефицит финансовых ресурсов является тормозом технического перевооружения сельхозпроизводства, причиной низкой заработной платы, отсюда – необеспеченность сельского хозяйства профессионально подготовленными кадрами, высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов отрасли.

К основным проблемам агропромышленного комплекса следует отнести:

- недостаток собственных оборотных средств в отрасли;

- снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

- межотраслевой диспаритет цен;

- социальные и кадровые проблемы;

- недостаток использования современных технологий;

- финансовая неустойчивость сельхозпредприятий;

- недостаточное техническое и технологическое обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования.

Для поддержки сельскохозяйственных производителей в агропромышленный комплекс направляются бюджетные средства из федерального и областного бюджетов (на выравнивание природно-климатических условий для сельскохозяйственного производства, на приобретение технических средств, возмещение процентных ставок по кредитам, на поддержку элитного семеноводства и страхование семенных культур, на развитие племенного животноводства и приобретение молодняка, на возмещение затрат по приобретению средств химизации и прочие субсидии).

4.6 Производственные территории и объекты

На территории Щербаковского сельсовета находится площадка МПЖКХ г. Барабинска. Кроме того произведен отвод территории для строительства нефтеперерабатывающего завода. На период расчетного срока территории этих предприятий сохраняются.

4.7 Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура на территории Щербаковского сельсовета представлена автомобильным и железнодорожным транспортом. Основными транспортными осями сельсовета являются: автомобильная дорога федерального значения М-51 «Байкал», дорога регионального значения «К-05» Здвинск – Барабинск, железная дорога «Транссибирская магистраль».

Кроме того к транспортной инфраструктуре относится трубопроводный транспорт – 2 нитки нефтепровода.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории муниципального образования (с учетом местных дорог) составляет 63,04 км, в т.ч. 45,29 км  - с твердым покрытием.

Перечень транспортных магистралей Щербаковского сельсовета, относящихся к государственной собственности, и их характеристики представлен в таблице.

Таблица 4.7.1

Транспортные магистрали Щербаковского сельсовета

| Идентификационный номер | Наименование | Учетный номер (код) | Протяженность дороги на территории Щербаковского сельсовета, км. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автодороги федерального значения |  |  |
|  | Участок а/д Омск - Новосибирск | М-51 | 15,835 |
| Автодороги регионального значения |  |  |  |
| 50 ОП РЗ 50К-23 | Участок а/д «Барабинск – Куйбышев» | К-23 | 5,034 |
| 50 ОП РЗ 50К-25 | 1151 км а/д "М-51" - Барабинск | К-25 | 3,017 |
| Автодороги межмуниципального значения |  |  |  |
| 50 ОП МЗ 50Н-0103 | Барабинск - Новоульяновское | Н-0103 | 6,614 |
| 50 ОП МЗ 50Н-0104 | Участок 1152кма/д «М-51»-Таскаево-Бакмасиха | Н-0104 | 3,7 |
| 50 ОП МЗ 50Н-0111 | 4 км а/д "Н-0104" - Новогутово | Н-0122 | 1,101 |
| 50 ОП МЗ 50Н-0115 | 7 км а/д "К-23" - Горка | Н-0138 | 1,759 |
| Итого |  |  | 37,06 |
| Железная дорога Омск - Новосибирск |  |  | 10,853 |
| Трубопроводный транспорт – магистральный нефтепровод |  |  | 19,4 |
| Трубопроводный транспорт – магистральный газопровод |  |  | 20,07 |

Как видно из таблицы суммарная протяжённость автомобильных дорог областного, районного и межмуниципального значения составляет 37,06 км. Дороги, отнесенные к государственной собственности, имеют водопропускные трубы железобетонные и металлические. Мостов на территории сельсовета нет.

Транспортную структуру сельсовета дополняют автомобильные дороги местного значения, обеспечивающие связь между населёнными пунктами, производственными и сельскохозяйственными объектами, а также железная дорога.

На строительство новых и капитальный ремонт существующих дорог регулярно выделяются средства из областного и местного бюджетов.

Грузовые перевозки на территории сельсоветае осуществляет автотранспорт сельскохозтоваропроизводителей и частными предпринимателями. Перевозки грузов в последние годы имеют тенденцию к постепенному снижению.

Перевозкой пассажиров занимаются специализированное  автотранспортное  предприятие МУП «Барабинсктранс». Пассажирскими перевозками охватываются  все населённые пункты сельсовета.

Таблица 4.7.2

Автобусные маршруты проходящие по территории Щербаковского сельсовета.

| Маршрут | Длина пути, км. | Количество рейсов ежедневного сообщения | Дни недели не ежедневных маршрутов | Вид транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабинск - Новоульяновское | 10,0 | 2 | нет данных | 1 автобус АТП. |
| Барабинск - Куйбышев | нет данных | нет данных | нет данных | 1 автобус АТП. |
| Барабинск - Новокозловское | нет данных | нет данных | нет данных | 1 автобус АТП. |
| Барабинск – Старый Карапуз | 61,5 | 2 | нет данных | 1 автобус АТП. |
| Барабинск - Труновское | 33,7 | нет данных | Вторник Пятница | 1 автобус АТП. |
| Барабинск - Горка | 10,0 | нет данных | Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница | 1 автобус АТП. |

В связи с выгодным положением сельсовета на одной из важнейших транспортных магистралей района все населённые пункты обеспечиваются регулярным автобусным сообщением, как с районным центом, так и с населёнными пунктами соседних сельсоветов. Остановочные павильоны общественного транспорта располагаются на въездах в населённые пункты.

На территории Щербаковского сельсовета располагается одна автогазозаправочная станция. Заправка транспортных средств так же осуществляется на складах ГСМ, расположенных в населенных пунктах. Станций технического обслуживания в сельсовете нет.

На территории Барабинского района функционирует Барабинское ДРСУ, в чьи обязанности входит строительство, обслуживание и ремонт автомобильных дорог района.

Среди проблем дорожно-транспортного комплекса выделяются следующие:

-  высокий уровень старения и износа основных фондов;

- низкий технический уровень существующих дорог  провоцирует рост стоимости грузоперевозок, снижение сроков службы автомобильного транспорта, увеличение расходов на техническое обслуживание, повышение выбросов вредных веществ в атмосферу;

- в сфере пассажирских перевозок основной проблемой является высокая степень изношенности (50 %) автобусного парка отработали нормативный срок эксплуатации.

В планах социального развития Щербаковского сельсовета в разделе «транспортная инфраструктура» предусмотрено в ближайшее время строительство дороги по ул. Северной ж.-д. ст. Труновское.

Проектом генерального плана сельсовета предлагается дальнейшее развитие дорожной сети сельсовета, строительство и ремонт местных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты с производственными, сельскохозяйственными иными объектами.

4.8 Инженерная инфраструктура

4.8.1 Существующее положение

4.8.1.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Водоснабжение Щербаковского сельсовета осуществляется из 7 артезианских скважин, общей производительностью 17,08 м3/час.

Водоснабжение в населенных пунктах сельсовета осуществляется путем отбора воды из подземных источников. Артезианские скважины снабжены погружными насосами. Из скважин вода подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть.

Общая протяженность водопроводных сетей по всем населенным пунктам составляет 19,744 км, из них 13,346 км нуждаются в замене. Водопроводные сети в населенных пунктах не закольцованы.

Табл.4.8.1.1.1

| № п/п | Месторасположение (населенный пункт, объект) | Наименование водозабора | Произво- дитель ность (м3/ч. ) | Высота башни, м/емкость бака, м3 | Наличие зон санитарной охраны (из лицензии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д. Старощербаково | Водозаборная скважина | 0,042 | 15/25 | 1 пояс: 60х60м |
| 2 | Ж.-д. ст. Труновское | Водозаборная скважина | 0,042 | -/60 | 1 пояс: 42х42 м |
| 3 | С. Новоульяновское | Водозаборная скважина | 0,042 | 15/25 | 1 пояс: 60х60м |
| 4 | П. Горка | Водозаборная скважина | 0,033 | 10/15 | 1 пояс: 60х60м |
| 5 | Д. Новогутово | Водозаборная скважина | 0,042 | 12/15 | 1 пояс: 60х60м |

Водоотведение

В настоящее время в Щербаковском сельсовете централизованная система канализации отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

4.8.1.2 Теплоснабжение

На территории Щербаковского сельсовета 3 источника теплоснабжения.

Характеристика источников теплоснабжения на территории Щербаковского сельсовета

Табл.4.8.1.2.1

| Муниципальное образование | Число источников теплоснабжения, ед. | Мощность централизованных источников теплоснабжения, Гкал | Отпущено тепловой энергии за год- всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Д. Старощербаково | 1 | 1,6 |  |
| Ж.-д. ст. Труновское | 1 | 1,6 |  |
| С. Новоульяновское | 1 | 0,68 |  |
| Щербаковский с/с | 3 | 3,88 | 3700 |

Общая протяженность тепловых сетей по всем населенным пунктам составляет 4,657 км, из них 0,759 км нуждаются в замене.

4.8.1.3 Электроснабжение

Электроснабжение Щербаковского сельсовета обеспечивает энергокомпания ОАО «СибирьЭнерго».

Электроснабжение Щербаковского сельсовета осуществляется от электроподстанции  ПС «Барабинская 110/10 кВ», напряжением 110/10 кВ.

Между поселками проложены воздушные линии ВЛ 10 кВ. Для трансформирования потребных мощностей предусматриваются трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ.

4.8.1.4 Связь и информация

Телефонную связь на территории района осуществляет Барабинский РУС, Барабинский узел связи Новосибирской дистанции сигнализации, связи и вычислительной техники (ШЧ -7).

Обеспеченность телефонной связью

Таблица 4.8.1.4.1

| Сельсоветы/ городское поселение | Смонтированная номерная телефонная емкость (шт.) | Количество установленных телефонов у населения (шт.) | Количество таксофонов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Щербаковский | 200 | 177 | 3 |

На территории Щербаковского сельсовета действует мобильная сотовая связь, такая, как «МТС», «Мегафон», «Билан», «Теле-2».

Почтовая связь

Почтовую связь осуществляет Барабинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Новосибирской области.

Кроме того, доставку почтовых отправлений на территории области осуществляют семь организаций курьерской службы.

В настоящее время Российской почтой реализуются новые проекты: КиберПочта, КиберПресс, КиберДеньги, которые получают все большую популярность среди населения области.

Оснащение отделений почтовой связи компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, позволяет решать задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам, поставленную федеральной целевой программой «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)».

Телевизионное и радиовещание

Телевизионное и радиовещание на территории Новосибирской области обеспечивается техническими средствами филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Сибирский региональный центр» (филиал ФГУП РТРС СРЦ), ГУП НСО «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети» (ГУП «Дирекция ОТС»), Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» и коммерческими телевизионными и радиовещательными компаниями.

4.8.2 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

4.8.2.1 Водоснабжение и водоотведение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Щербаковского сельсовета.

Для водоснабжения Щербаковского сельсовета проектом предлагается:

расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям и для соблюдения требований СНиП 2.04.02-84* [п.5.13] по резервированию водозаборных скважин;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- при несоответствии качество добываемой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, предусматривается строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- установка приборов учета воды;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Мероприятия на I очередь проектирования, согласно программе комплексного развития системы ЖКХ Щербаковского сельсовета:

| Года | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2012-2013 | Капитальный ремонт водопровода д. Старощербаково, с. Новоульяновское |

Окончательные решения о расположении очистных сооружений (ВОС), количестве и объёме водонапорных башен (ВБ) и резервуаров чистой воды (РЧВ), трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Нормы водопотребления:

-  120 л/сутки на человека, с водопроводом и канализацией без ванн;

- 250 л/сутки на человека, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором.

Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 90 л/сут. на человека.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

Расходы воды на пожаротушение

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод  низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл. 5 и табл. 6.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуем ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Зоны санитарной охраны

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

Согласно СНиП 2.04.02-84* границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, намеченных к включению в зоны и полосы, а также соответствующих гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения должны быть определены: границы поясов зоны источника водоснабжения, зоны и полосы водопроводных сооружений и полосы водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон (объекты строительства, снос строений, благоустройство и т.п.) и описание санитарного режима в зонах и полосах.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

Санитарные мероприятия по первому поясу ЗСО:

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу ЗСО:

- Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В связи с отсутствием разработанных, проектов зон санитарной охраны источника водоснабжения, на территории сельсовета на данной стадии проектирования представлены ориентировочные расчеты зон санитарной охраны. При дальнейшем проектировании необходима разработка проекта зон санитарной охраны с утверждением его в органах исполнительной власти РФ и корректировкой границ и режима этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета.

Ориентировочный расчет зон санитарной охраны выполняется по методике, приведенной в пособии к СНиП 2.04.02-84, «Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников ХПВ» (ВНИИ ВОДГЕО).

Ориентировочные зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Таблица 4.8.2.1.1

| Наименование муниципальных образований | Граница первого пояса, м | Граница второго пояса, м | Граница третьего пояса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д. Старощербаково | 30 | 64 | 452 |
| п. Горка | 30 | 44 | 312 |
| с. Новоульяновское | 30 | 70 | 493 |
| д. Новогутово | 30 | 42 | 297 |
| ж.-д. ст. Труновское | 30 | 40 | 279 |
| ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово | 30 | 13 | 89 |
| ж.-д. рзд. 3071 км | 30 | 4 | 28 |

Таблица 4.8.2.1.2

Суммарное водопотребление Щербаковского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход воды, м3/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, м3/сут |  | Итоговый расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Щербаковский сельсовет | 1575 | 1600 | 438,42 | 446,70 | 131,53 | 134,01 | 405,00 | 405,00 | 141,75 | 144,00 | 1116,70 | 1129,71 |
| 2. | д. Старощербаково | 485 | 500 | 145,50 | 150,00 | 43,65 | 45,00 | 81 | 81 | 43,65 | 45,00 | 313,80 | 321,00 |
| 3. | п. Горка | 140 | 150 | 42,00 | 45,00 | 12,60 | 13,50 | 81 | 81 | 12,60 | 13,50 | 148,20 | 153,00 |
| 4. | с. Новоульяновское | 620 | 625 | 186,00 | 187,50 | 55,80 | 56,25 | 81 | 81 | 55,80 | 56,25 | 378,60 | 381,00 |
| 5. | д. Новогутово | 120 | 120 | 36,00 | 36,00 | 10,80 | 10,80 | 81 | 81 | 10,80 | 10,80 | 138,60 | 138,60 |
| 6. | ж.-д. ст. Труновское | 155 | 150 | 22,32 | 21,60 | 6,70 | 6,48 | 81 | 81 | 13,95 | 13,50 | 123,97 | 122,58 |
| 7. | ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово | 50 | 50 | 6 | 6 | 1,8 | 1,8 | - | - | 4,5 | 4,5 | 12,3 | 12,3 |
| 8. | ж.-д. рзд. 3071 км | 5 | 5 | 0,6 | 0,6 | 0,18 | 0,18 | - | - | 0,45 | 0,45 | 1,23 | 1,23 |

Водоотведение

Водоотведение ж.-д. рзд. 3071 км, ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово предлагается осуществлять в  герметичные выгреба для жилой застройки и объектов соцкультбыта, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Основным решением по водоотведению остальных населенных пунктов предлагается отведение стоков от объектов соцкультбыта и части жилой застройки в локальные очистные установки. Стоки от неканализованной жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения, либо использовать локальные очистные установки.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование оборудование компании «Альта-Сиб», «ТОПОЛ-ЭКО» и других фирм.

Станции очистки бытовых сточных вод «Alta Bio» предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Бытовые стоки, поступающие в септик «Alta Bio», проходят три стадии очистки: гравитационную, анаэробную и, с помощью биореактора, - аэробную. Все осадки и твердые фракции остаются внутри станции.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки «Alta Bio+», с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания «Alta BioClean».

Очищенную воду после локальных очистных установок по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения, так же может использоваться в качестве удобрения для неплодоносящих видов деревьев, кустарников.

Окончательные решения выбора локальных станций очистки, трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Расчетные расходы сточных вод в жилищно-коммунальном секторе определены в соответствии с расчетным водопотреблением на основании удельных  нормативов СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 4.8.2.1.3

Суммарный расход сточных вод Щербаковского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход стоков, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход стоков, м3/сут |  | Итоговый расход стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1. | Щербаковский сельсовет | 1575 | 1600 | 438,42 | 446,70 | 131,53 | 134,01 | 569,95 | 580,71 |
| 2. | д. Старощербаково | 485 | 500 | 145,50 | 150,00 | 43,65 | 45,00 | 189,15 | 195,00 |
| 3. | п. Горка | 140 | 150 | 42,00 | 45,00 | 12,60 | 13,50 | 54,60 | 58,50 |
| 4. | с. Новоульяновское | 620 | 625 | 186,00 | 187,50 | 55,80 | 56,25 | 241,80 | 243,75 |
| 5. | д. Новогутово | 120 | 120 | 36,00 | 36,00 | 10,80 | 10,80 | 46,80 | 46,80 |
| 6. | ж.-д. ст. Труновское | 155 | 150 | 22,32 | 21,60 | 6,70 | 6,48 | 29,02 | 28,08 |
| 7. | ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово | 50 | 50 | 6 | 6 | 1,8 | 1,8 | 7,8 | 7,8 |
| 8. | ж.-д. рзд. 3071 км | 5 | 5 | 0,6 | 0,6 | 0,18 | 0,18 | 0,78 | 0,78 |

4.8.2.2 Теплоснабжение

Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления мало- и средне- этажной застройки и объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов.

В населенных пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Для теплоснабжения Щербаковского сельсовета  проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии.

- переход на локальные системы отопления, с целью снижения затрат на системы теплоснабжения.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

Мероприятия на I очередь проектирования, согласно программе комплексного развития системы ЖКХ Щербаковского сельсовета:

| Года | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2012-2015 | Капитальный ремонт теплотрасс в Щербаковском сельсовете |

4.8.2.3 Газоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории Щербаковского сельсовета, кроме ж.-д. рзд. 3071 км, ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово, ж.-д. ст. Труновское.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=12 кгс/см2);

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/см2);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Определение расхода газа

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с расчетными показателями, принятыми по приложению «А» СП 42-101-2003. Часовые расходы приняты по удельным нормам расхода газа с учетом коэффициента часового максимума, принятого по табл. №2 СП 42-101-2003в зависимости от количества газоснабжаемого населения.

Удельные нормы расхода газа определены на основании максимально-часового расхода 4х конфорочной газовой плиты, проточного водонагревателя.

Годовые расходы газа на отопление определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

Исходные характеристики района проектирования

| Температура наружного воздуха | минус 39оС |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | минус 9,0 оС |
| Температура внутри отапливаемых зданий | плюс 18оС |
| Количество дней отапливаемого периода | 230 суток |

Таблица 4.8.2.3.1

Суммарный расход газа на территории Щербаковского сельсовета на расчетный срок

| № п.п. | Наименование потребителя | Годовой расход газа тыс. м3 /год |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газоснабжение индивидуального жилого фонда | Газоснабжение индивидуального животноводства | Газоснабжение общественного животноводства | Газоснабжение мастерских и гаражей | Газоснабжение котельных | Газоснабжение коммуналь но-бытовых потребителей |  |
| 1 | д. Старощербаково | 1788,5 | 79,6 | - | - | 805,9 | 193,2 | 2867,2 |
| 2 | п. Горка | 1159,2 | 7,0 | - | - | - | 115,9 | 1282,1 |
| 3 | д. Новогутово | 1683,6 | 10,5 | - | - | - | 171,1 | 1865,2 |
| 4 | с. Новоульяновское | 3880,6 | 45,5 | 282,0 | 855,6 | 1357,9 | 540,9 | 6962,5 |
|  | Итого: | 8511,9 | 142,6 | 282,0 | 855,6 | 2163,8 | 1021,1 | 12977,0 |

Таблица 4.8.2.3.2

| № п.п. | Наименование потребителя | Максимально-часовой расход газа м3 /час |  |  |  |  |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газоснабжение индивидуа льного жилого фонда | Газоснабжение индивидуа льного животноводства | Газоснабжение общественного животноводства | Газоснабжение мастерских и гаражей | Газоснабжение котельных | Газоснабжение коммунально-бытовых потребите лей |  |
| 1 | д. Старощербаково | 324,0 | 26,0 | - | - | 146,0 | 35,0 | 531,0 |
| 2 | п. Горка | 210,0 | 4,0 | - | - | - | 21,0 | 235,0 |
| 3 | д. Новогутово | 305,0 | 6,0 | - | - | - | 31,0 | 342,0 |
| 4 | с. Новоульяновское | 703,0 | 26,0 | 94,0 | 155,0 | 246,0 | 98,0 | 1322,0 |
|  | Итого: | 1542,0 | 62,0 | 94,0 | 155,0 | 392,0 | 185,0 | 2430,0 |

4.8.2.4 Электроснабжение

Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабжения Щербаковского сельсовета проектом предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- реконструкция существующих подстанций;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

-строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен и скважин.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”] по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя:

- для поселков и сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 950 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4100 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами;

- для поселков и сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 1350 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Таблица 4.8.2.4.1

Электрические нагрузки по населенным пунктам Щербаковского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Щербаковский сельсовет | 1575 | 1600 | 1 580 250 | 1 602 000 | 377,337 | 382,754 |
| 2. | д. Старощербаково | 485 | 500 | 460 750 | 475 000 | 112,38 | 115,85 |
| 3. | п. Горка | 140 | 150 | 133 000 | 142 500 | 32,44 | 34,76 |
| 4. | с. Новоульяновское | 620 | 625 | 589 000 | 593 750 | 143,66 | 144,82 |
| 5. | д. Новогутово | 120 | 120 | 114 000 | 114 000 | 27,80 | 27,80 |
| 6. | ж.-д. ст. Труновское | 155 | 150 | 209 250 | 202 500 | 47,56 | 46,02 |
| 7. | ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово | 50 | 50 | 67 500 | 67 500 | 12,27 | 12,27 |
| 8. | ж.-д. рзд. 3071 км | 5 | 5 | 6 750 | 6 750 | 1,23 | 1,23 |

4.8.2.5 Связь и информация

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Потребное количество телефонов на Щербаковский сельсовет

Таблица 4.8.2.5.1

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Щербаковский сельсовет | 1575 | 1600 | 540 | 549 |
| 2. | д. Старощербаково | 485 | 500 | 166 | 171 |
| 3. | п. Горка | 140 | 150 | 48 | 51 |
| 4. | с. Новоульяновское | 620 | 625 | 213 | 214 |
| 5. | д. Новогутово | 120 | 120 | 41 | 41 |
| 6. | ж.-д. ст. Труновское | 155 | 150 | 53 | 51 |
| 7. | ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово | 50 | 50 | 17 | 17 |
| 8. | ж.-д. рзд. 3071 км | 5 | 5 | 2 | 2 |

Развитие телефонной сети предусматривается по нескольким направлениям. В первую очередь путем традиционного наращивания номерной емкости АТС, отвечающих требованиям используемых цифровых технологий. Кроме того, генеральным планом намечается замена устаревшего оборудования функционирующих АТС на цифровое с возможностью предоставления пакета сервисных услуг.

Телефонизация населенных пунктов следует  осуществлять с использованием технологии FTTB, что подразумевает подключение по оптической линии связи группы домов на узел мультисервисной сети. Подключение абонентов к сети связи общего пользования осуществляется по витой паре либо с использованием радиоканала (Wi-Fi, Wi-Max, CDMA).

Подвижная радиотелефония

Необходимо создать благоприятные условия для развития ускоренными темпами системы подвижной радиотелефонной связи на базе стандартов GSM, UMTS, LTE. Дальнейшее увеличение количества базовых станций по мере заполнения объемов существующих, будет составлять существенную конкуренцию проводным сетям телефонии общего пользования и должно идти по пути увеличения площади покрытия территории муниципального района зонами устойчивого доступа мобильной связи на всей территории населенных пунктов и вдоль автодорог.

Телевизионное и радиовещание

В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ «О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB» от 25 мая 2004 г. N 706-р, необходимо построить сеть передающих станций.. Для населения необходимо обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать новый стандарт DVB-T2 на старые телевизионные приемники.

Переход на цифровое телевизионное вещания включает в себя и FM радиовещание на территории сельсовета.

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы

Для обеспечения населения всем спектром услуг связи необходимо построить волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) ко всем существующим АТС и распределительную абонентскую сеть, с использованием технологий как на основе ВОЛС, так и технологий беспроводной связи. При новом строительстве должны применяться, как правило, кабели оптические (ОК) одномодовые типа РКП с числом омических волокон (ОВ) 4 и 8 для работы волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) на длине волн 1,3 и 1,55 мкм. При необходимости возможно также применение ОК с числом ОВ более 8.

4.9 Объекты специального назначения

4.9.1 Кладбища

На территории Щербаковского сельсовета располагаются 6 кладбищ, рядом с п. Горка, д. Новогутово, с. Новоульяновское и ж.-д. ст. Труновское, внутри населённого пункта в д. Старощербаково и ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово, также кладбище принадлежащее Барабинску. Кладбища удалены от населённых пунктов на безопасное расстояние, санитарно-защитная зона выдерживается, кроме кладбища в д. Старощербаково. В водоохранные зоны озер кладбища не попадают.

Проектом предусматривается развитие территорий существующих кладбищ (на 1,2 га), кроме Старощербаковского. Кладбище д. Старощербаково закрывается, поскольку расположено внутри населенного пункта, на перспективу проектируется новая площадка в северо-восточном направлении.

4.9.2 Полигоны ТБО. Поля ассенизации и поля запахивания.

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. На полигонах обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности последующего рационального использования участка после закрытия полигонов. Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется создание централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

Выбранный участок для устройства полигона должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным правилам.

На полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3-4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

На территории Щербаковского сельсовета действуют три свалки ТБО возле населенных пунктов Старощербаково, Новоульяновское, Новогутово. Жители п. Горка пользуются свалкой ТБО г. Барабинска.

Проектом сохраняется свалка ТБО д.Новогутово, для д. Старощербаково и с. Новоульяновское проектируются новые полигоны ТБО с нормативными радиусами отступа от жилой застройки.

Проектом указан ориентировочный размер санитарно-защитных зон, принятый в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Окончательный проект санитарно-защитных зон выполняет специализированная организация.

Проектом генерального плана Щербаковского сельсовета предусматривается организация полей ассенизации и запахивания ЖБО близ населенных пунктов Новоульяновское и Новогутово. Их предлагается организовать недалеко от полигонов ТБО.

Поля ассенизации предназначаются для сбора, удаления и обезвреживания нечистот в неканализованных населенных пунктах. Удаление жидких отбросов производится специализированным ассенизационным транспортом. Нечистоты обезвреживаются почвенным методом.

4.9.3  Сктомогильники

На территории Щербаковского сельсовета располагаются 2 скотомогильника, оба являются действующими, один в с. Новоульяновское, другой в д. Старощербаково.

Таблица 4.9.3.1

Состояние действующих скотомогильников Щербаковского сельсовета

| Населенный пункт | Владелец скотомо-гильника | Пользоват. скотомог. | Состояние на момент проверки | Оконавливание | Навес | Место для хранения дезосредств | Вскрывочная | Тип конструкции | Краткое описание состояния земли под скотомогильником |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Новоульяновское | ГУП подхоз «Ульяновский» | ГУП подхоз «Ульяновский» | действующий | да | нет | нет | нет | Земляная яма | в стадии оформления |
| Д. Старощербаково | - | МО, ЛПХ | действующий | - | - | - | - | Земляная яма | Не оформлен |

На территории скотомогильника запрещается:

-  пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.

Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника  в соответствии с настоящими Правилами возлагается на руководителя ГУП подхоз «Ульяновский» и администрацию сельсовета, в ведении которых находятся указанные объекты.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

на комплексное развитие этих территорий

5.1 Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения муниципального района

5.1.1 Охранные зоны объектов инженерной  и транспортной инфраструктуры

В соответствии программой газификация Новосибирской области и разработанным проектом газоснабжения Барабинского района, на территории Щербаковского сельсовета запроектированы сети газоснабжения. От элементов системы газоснабжения проектом генерального плана устанавливаются нормативные расстояния до фундаментов зданий и соооружений, в соответствии с СП 62.13330.2011 – актуализированной версией СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Нормативные расстояния - минимально допустимые расстояния от газораспределительной сети до зданий и сооружений, не относящихся к этой сети, устанавливаемые при проектировании и строительстве этой сети, зданий и сооружений в целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей в случае возникновения аварийной ситуации на газораспределительной сети.

Нормативные расстояния принимаются следующими:

- от газопровода высокого давления Pраб = 12кгс/кв.см – 10м;

- от газопровода высокого давления Pраб = 6кгс/кв.см – 7м;

- от газораспределительной станции (ГРС) – 15м;

- от головных газораспределительных пунктов (ГГРП) – 15м;

- от газорегуляторных пунктов (ГРП) – 10м.

В соответствии с Постановленим Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 22.12.2011) "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от элементов газораспределительной сети предлагается установить охранные зоны.

Охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения. Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

-  вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

-  вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

-  вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:

-  строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

-  сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под эти ограничения и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная указанными пунктами при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков - для проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными лицами - для существующих газораспределительных сетей.

Санитарные разрывы и охранные зоны магистральных трубопроводов

По северной части территории Щербаковского сельсовета проходит магистральный газопровод, для которого устанавливается санитарный разрыв 300 м. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальный размер санитарного разрыва устанавливаются в соответствии с приложениями № 1 к п.2.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
          Для исключения возможности повреждения газопровода устанавливается охранная зона 25 м. Размер охранной зоны трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г.). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил.

         В центральной части сельсовета проходит нефтепровод, для которого устанавливается санитарный разрыв 150 м и охранная зона 25 м в соответствии с РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов».

В зоне санитарного разрыва трубопроводов не допускается размещение:

- населенных пунктов;

- коллективных садов с дачными домиками;

- отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств;

- молокозаводов;

- карьеров разработки полезных ископаемых;

- гаражей и открытых стоянок для автомобилей;

- отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.);

- железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов;

- очистных сооружений и насосных станций водопроводных;

- складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения,

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,

- устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов,

- размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные   и взрывные работы, планировку грунта, др.;

- производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

5.1.2 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Характеристики зон принимаются в соответствии с п.3.2.3 материалов по обоснованию проекта генерального плана Щербаковского сельсовета.

Проектом генерального плана предлагаются к строительству следующие объекты, требующие установления санитарно-защитных зон:

- 2 полигона ТБО;

- поля ассенизации и запахивания ЖБО;

Таблица 5.1.2.1

Перечень планируемых к размещению объектов Щербаковского сельсовета, требующих установления санитарно-защитных зон.

| № п/п | Наименование предприятий | Отраслевая направленность | Класс опасности | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поля ассенизации и запахивания | Объект, связанный с размещением отходов | I | 1000 |
| 2 | Полигон ТБО (2 шт) | Объект, связанный с размещением отходов | II | 500 |

  - Мероприятия по охране окружающей среды

    - Мероприятия по учету местных природно-климатических условий

По санитарно-гигиенической оценке климатометеорологических факторов Новосибирской области (В.М. Пивкин) условия проектируемой территории определяются как достаточно суровые; инсоляционные ресурсы и ресурсы УФР благоприятны; зимняя дискомфортность характеризуется интенсивной ветро-метелевой деятельностью, летняя - избыточной солнечной радиацией. Здесь желательны мероприятия по корригированию микроклимата.

Путями корригирования микроклимата будут являться зимой ветро – и снегозащита территории, зданий и сооружений, летом – регулирование солнечной радиации и теплового излучения сильно нагретых поверхностей. Средства же регулирования микроклимата предполагают использование в проекте градостроительных, архитектурно- строительных и инженерно- технических мероприятий.

Комплекс метеорологических факторов в совокупности с размещением отраслей промышленности определяет качественную и количественную характеристики загрязнения атмосферы территории.

Повторяемость погод, при которых имеют место штили и инверсии способствует накоплению промышленных выбросов и взаимному их переносу преобладающими ветрами.

Поэтому в период неблагоприятных метеоусловий необходимо запретить выпуск на линию автомашин с повышенной токсичностью выхлопных газов. На предприятиях обязательно выполнять комплекс мероприятий по временному сокращению выбросов (разработать их в рамках томов ПДВ) при получении предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях.

Территория сельсовета характеризуется слабой защищенностью геологических структур от проникновения загрязняющих веществ в подземные воды. Наиболее уязвимыми являются грунтовые воды, залегающие на глубине 3-5 м.

Проникновение загрязнений в подземные воды происходит главным образом путем инфильтрации с атмосферными осадками, а также стока в естественные дренирующие системы.

Проектируемая территоия относится к затопляемым зонам. В период прохождения паводка уровень грунтовых вод поднимается и происходит подтопление территории. В связи с неблагоприятными условиями стока поверхностных вод в период интенсивного выпадения осадков, происходит скопление вод в пониженных местах рельефа и инфильтрация ее в грунт, что приводит также к значительному колебанию уровня грунтовых вод.

Существенной причиной процесса подтопления, наряду с природными процессами, являются также утечки в сетях водонесущих коммуникаций из-за их аварийного состояния, невыполнение соответствующей вертикальной планировки.

    - Мероприятия по улучшению состояния атмосферного воздуха

Степень загрязненности атмосферы является допустимой. С учетом существующего положения и перспектив развития здесь не следует ожидать существенных изменений  в составе атмосферного воздуха. Однако  функционирование объектов, имеющих выбросы, свидетельствует о необходимости проведения комплекса мер по защите воздушного бассейна, включающих в себя планировочные, технологические и технические мероприятия:

- организация системы контроля и регулирования источников загрязнения, включающая разработку проектов ПДВ на основных предприятиях, оснащение источников выбросов приборами контроля за качественным и количественным составом отходящих газов;

- ремонт, внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов, исключающих аварийный выброс;

- перевод объектов системы отопления газовое топливо, в связи с планируемым развитием газораспределительной сети;

- перевод части транспорта на газ, организацию эффективного контроля за техническим состоянием транспортных средств;

- в целях  улучшения санитарного состояния территории и снижения природного пылеобразования проектируется усовершенствованное покрытие улиц, тротуаров и площадей, полив и очистка автомагистралей;

- предусматриваются парки, скверы и рекреационные зоны;

- установливатся санитарных разрывов от автомагистралей до жилой застройки;

- проектируется устройство СЗЗ вокруг предприятий и котельных в соответствии   с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленены - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Проектом рекомендуется следующий список деревьев и кустарников, наиболее устойчивых к загрязняющим веществам с учетом климатических особенностей: береза бородавчатая и пушистая, клен остролистный, татарский, ива остролистная, русская, ясень обыкновенный, рябина обыкновенная, черемуха Маака, шиповник обыкновенный, бересклет бородавчатый, смородина черная и красная, сосна обыкновенная, тополь канадский, бальзамический, клен ясенелистный, липа мелколистная, спирея иволистная, калинолистная и др.

Нормативные санитарно-защитные зоны требуют уточнения, которые могут быть решены только

    - Мероприятия по улучшению состояния поверхностных

и подземных вод

Для улучшения состояния водных объектов проектируется мониторинг состояния поверхностных и подземных вод,  реконструкция гидротехнических сооружений района в рамках федеральных и областных целевых программ.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды потребителям и повышения качества питьевой воды для населения, администрация Барабинского района участвует в реализации мероприятий в рамках ОЦП «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой на 2008-2012гг.»

Комплекс мероприятий по охране поверхностных и подземных вод также включает:

-     своевременное обнаружение и устранение поврежденных участков сетей;

- создание усовершенствованной системы коммунально-бытового обеспечения и осуществление водно-рекреационного благоустройства территории путем внедрения современных методов очистки;

- обеспечение рационального водопользования;

- существующая индивидуальная застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом стоков на сливную станцию при очистных сооружениях;

- улучшение технологии обработки воды на основе модернизации водоочистных сооружений и обеспечение технологии водоподготовки для приведения качества воды на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- осуществление мероприятий по отводу грунтовых вод и другие противопаводковые мероприятия;

-  организация отвода поверхностного стока;

- выполнение установленных режимов водоохранных зон и прибрежных полос  водных объектов.

Для повышения качества питьевой воды часть скважин подлежит ликвидации, но вместе с тем, проектируется строительство новых. Целесообразно провести их обследование для решения проблемы восстановления, что на 50 % дешевле строительства новых скважин. В то же время бурение скважин для введения в эксплуатацию нового подземного водоисточника питьевого назначения желательно подтверждать данными специальных геофизических исследований, что в десятки раз может снизить затраты на их строительство. Проведение работ без обоснования санитарной надежности и охраны водоисточника недопустимо.

При водоснабжении из подземных источников необходимо решить проблему комплексной обработки питьевой воды на основе блочно-модульного принципа последовательного устранения неблагоприятных свойств воды. При организации обезжелезивания воды одновременно должно осуществляться снижение ее газонасыщенности для предупреждения эффекта повторного насыщения ионами железа в водопроводной сети.

    - Мероприятия по улучшению состояния почв и земель

Проектом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния почв и земель:

- организации полигонов твердых и жидких бытовых отходов, содержание свалок и производственный контроль по утилизации;

- организация работ по ликвидации несанкционированных свалок и недопущение их увеличения;

- усовершенствование системы сбора и вывоза ТБО, приобретение необходимого оборудования и техники по обслуживанию вывоза ТБО;

- контроль за состоянием окружающей среды;

- создание, организация и благоустройство санитарно-защитных зон;

- разработка проектов лимитов отходов, образующихся на предприятиях и заключение договоров на утилизацию отходов;

- разработка проектов мини-парков и рекреационных зон в жилой застройке;

- в целях охраны почвенного покрова и ландшафтов рекомендуется не допускать нарушение почвенно-растительного покрова при строительных работах, вырубку древесно-кустарниковой растительности, уничтожение травяного покрова. Необходимо приведение в порядок полос отчуждения территорий, примыкающих к магистралям, складских и коммунальных территорий и создание единой системы зеленых насаждений;

- осуществление мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения.

6. Комплекс мероприятий по санитарной очистке территории

6. 1  Объекты, негативно влияющие на экологию поселения

Санитарная очистка представляет собой комплекс плановых, организационных, санитарных, технических и хозяйственных мероприятий. Санитарная очистка должна производиться в соответствии с «Правилами санитарного содержания территории населенных мест» и полностью соответствовать требованию санитарных норм.

Отходы делятся на две группы:

а) жидкие отходы: нечистоты из выгребов, помои, сточные воды (атмосферные, бытовые, промышленные);

б) твердые отходы: мусор домовой, уличный смет, отходы деятельности предприятий.

Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и др.). Источником образования твердых бытовых или коммунальных отходов является жизнедеятельность населения.

По морфологическому составу ТБО подразделяются на компоненты: бумагу, картон, пищевые отходы, дерево, черные и цветные металлы, текстиль, стекло, кожу, резину, полимерные материалы, уличный смет и прочие. Последние два десятилетия происходит постоянное увеличение доли упаковочных материалов и различных видов тары (пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, стеклотара, алюминиевые банки) в составе ТБО.

На территории Щербаковского сельсовета действует несколько несанкционированных свалок твердых бытовых отходов в отдельных населенных пунктах. Свалки бытовых отходов, особенно несанкционированные, представляют серьезную экологическую  опасность, т.к. существенно влияют на все объекты окружающей среды и являются источником загрязнения атмосферного воздуха (метан, сернистый газ, растворители и т.п.), почв и грунтовых вод (тяжелые металлы, полихлорбифенилы, диоксины, инсектициды и др.).  Эти свалки являются, кроме того, еще и рассадниками крыс, мышей, насекомых и могут являться источником инфекционных заболеваний. Несанкционированные свалки ТБО не соответствуют природоохранным требованиям, т.к. отсутствуют санитарно-защитные зоны, системы отвода и  счистки дождевых вод и фильтратов свалок, водоупорные экраны.

Особо следует отметить, что несвоевременная  ликвидация несанкционированных свалок, приводит, особенно в зимний период к намораживанию отходов, а в теплое время года происходит их оттаивание и вследствие этого талые воды и фильтрат загрязняют почву и придомовые территории.

Селективный сбор бытовых отходов не ведется, отсутствует и вторичное использование утилизируемой части отходов.

Вывоз жидких бытовых отходов на территории сельсовета осуществляется ООО "Единая управляющая организация коммунального хозяйства" на прилегающие к населенным пунктам территории.

Остается несовершенной система очистки населенных мест, не всегда соблюдаются сроки плановой очистки территории от бытового мусора из-за нехватки специализированного транспорта, контейнеров для сбора отходов. Проблемой является и нехватка ассенизационной техники в сельских населенных пунктах, что способствует загрязнению почвы населенных мест.

Кроме бытовых отходов, на территории поселения образуются отходы сельскохозяйственного производства. На территории Щербаковского сельсовета функционирует сельскохозяйственное предприятие ГУП подхоз. «Ульяновский» и личные подсобные хозяйства.

Недостаточно внедрена система комплексной переработки отходов животноводства с использованием современных технологий. Не до конца решена проблема безопасного хранения, утилизации опасных ядохимикатов и средств защиты растений с истекшим сроком годности, запрещенных для применения.

Функционируют два скотомогильника: рядом с д. Старощербаково и с. Новоульяновское.

Таким образом, в Щербаковском сельском поселении сложился ряд проблем в области обращения с отходами всех групп, среди них:

- отсутствие оборудованных полигонов твердых бытовых отходов во всех населённых пунктах;

- недостаточное количество оборудованных контейнерами площадок для сбора мусора;

- отсутствие централизованного сбора ТБО мусоросборной спецтехникой;

- отсутствие селективный сбор ТБО;

- отсутствие переработки ТБО;

- отсутствие организации  утилизации ртутьсодержащих ламп;

- жидкие бытовые отходы не проходят полный цикл обезвреживания и утилизации;

- недостаток спецтехники для вывоза ЖБО.

6.2 Санитарная очистка территории

6.2.1 Очистка от твердых бытовых отходов

На территории Щербаковского сельсовета ежегодно образуется около 480,0 тонн твердых бытовых отходов в год. В составе проекта выполнен расчёт годового количества твердых бытовых отходов по сельским населённым пунктам. Нормы образования отходов рассчитаны в соответствии со СНИП 2.07.01-89, твердые бытовые отходы – 300 кг на 1 чел./год, смет с улиц – 5 кг с 1 м2. Расчёт годового количества отходов по сельским населённым пунктам Новоспасского сельсовета представлен в таблице 6.2.1.1.

Таблица 6.2.1.1

Расчёт годового количества твердых бытовых отходов

по сельским населённым пунктам

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Проектная численность населения, чел. 1 очер. / расч.срок | Количество бытовых отходов, т в год |  | Смет с улиц, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очер. | Расч. срок |  |
| 1 | д. Старощербаково | 485 / 500 | 145,5 | 150,0 | 45 |
| 2 | п. Горка | 140 / 150 | 42,0 | 45,0 | 18 |
| 3 | с. Новоульяновское | 620 / 625 | 186,0 | 187,5 | 50 |
| 4 | д. Новогутово | 120 / 120 | 36,0 | 36,0 | 18 |
| 5 | ж.-д. ст. Труновское | 155/150 | 46,5 | 45 | 10 |
| 6 | ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово | 50/50 | 15,0 | 15,0 | 5 |
| 7 | ж.-д. рзд. 3071 км | 5/5 | 1,5 | 1,5 | - |
|  | Итого на сельсовет: | 1575 / 1600 | 472,5 | 480,0 | 146 |

В составе проекта также выполнен расчет емкости и площади полигонов ТБО согласно Инструкции «По проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов».

Расчетные нормы накоплений отходов приняты по рекомендуемому Приложению М СП 42.13330.2011 – Актуализированной версии СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий». Среднегодовая норма образования и накопления отходов принята - 1100 литров = 1,1 м3 на человека в год.

Расчёт количества отходов по сельским населённым пунктам Щербаковского сельсовета представлен в таблице 6.2.1.2.

Таблица 6.2.1.2

Расчет емкости и площади полигонов ТБО по сельским населённым пунктам

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Проектная численность населения, чел. 1 очер. / расч.срок | Количество бытовых отходов в год, м3 |  | Площадь полигона, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | д. Старощербаково | 485 / 500 | 533,5 | 550,0 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | п. Горка | 140 / 150 | 154,0 | 165,0 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | с. Новоульяновское | 620 / 625 | 682,0 | 687,5 | 0,6 | 0,6 |
| 4 | д. Новогутово | 120 / 120 | 132,0 | 132,0 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | ж.-д. ст. Труновское | 155/150 | 170,5 | 165,0 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово | 50/50 | 55,0 | 55,0 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | ж.-д. рзд. 3071 км | 5/5 | 5,5 | 5,5 | - | - |
|  | Итого на сельсовет: | 1575 / 1600 | 1732,5 | 1760,0 | 1,8 | 1,8 |

Проектом предлагаются следующие направления и мероприятия по обращению с отходами и защите окружающей среды от их негативного воздействия:

- устройство оборудованных полигонов ТБО рядом со всеми населёнными пунктами сельсовета;

-  максимально возможная утилизация, вторичное использование ТБО;

- развитие рынка вторичного сырья и его продукции;

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

- уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.

Необходимо внедрение селективного сбора отходов, превращение утильной части во вторичное промышленное сырьё, захоронение неутилизируемой части отходов производить в уплотнённом виде на специально оборудованном полигоне.

На период первой очереди осуществлении генерального плана сбор и удаление бытовых отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями следует осуществлять по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам. Планово-регулярная система включает сбор, временное хранение и удаление бытовых отходов с селитебных территорий, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Отходы следует удалять ежедневно. Сбор и вывоз их предусматривается кузовными мусоровозами с механизированной загрузкой.

Лечебно-профилактические учреждения должны осуществлять сбор отходов классов «А», «Б» и «В» в одноразовые пакеты, контейнеры (емкости) разного цвета (отдельно для каждого класса опасности). Однако в связи с недостаточным финансированием на приобретение инвентаря и расходных материалов допускаются отступления от санитарных норм и правил (в практике используются бытовые полиэтиленовые пакеты, коробки, пластиковые бутылки и т.п.). В режиме схемы обращения, с медицинскими отходами использованные шприцы (класс «Б») после дезинфекции должны сдаваться по договорам специализированными учреждениями на переработку. В этом случае сбор и перевозка шприцев осуществляется транспортом перерабатывающих предприятий.

Транспортирование, обезвреживание и утилизация отходов класса «Г» (ртуть содержащие приборы и оборудование, люминесцентные лампы) должны осуществляться на договорных началах со специализированным предприятием.

С целью качественного улучшения и понижения устойчивости природных ландшафтов необходимо быстрейшее санирование территорий, занятых несанкционированными свалками бытовых отходов.

Оборудование во всех населенных пунктах контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора. Все мусоросборочные контейнеры должны соответствовать односуточному накоплению. Размещать их надо по несколько штук на замощенных или хорошо утрамбованных площадках, окруженных живой изгородью из кустарника.

Обязательным элементом очистки является уборка улиц и площадей, которая производится ежедневно. Летом - поливка и мойка, зимой – сгребание снега, сколка льда и посыпание песком.

Обезвреживание и утилизация твердых бытовых отходов

Проектом предусматривается обезвреживание и утилизация мусора биотермическим методом на коллективных полигонах ТБО. При биотермическом методе обеззараживание идет за счет биохимического распада органических веществ. Размещение полей компостирования принимается согласно катре-схеме ГП-1. Участок необходимо выровнять, организовать водостоки. Санитарно-защитная зона такого поля – 500м.

Неутилизируемые и токсичные промышленные отходы должны вывозиться спецтранспортом на краевой полигон по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, проект которого необходимо выполнить специализированной проектной организацией.

6.2.2 Очистка от жидких отходов

По расчету годового количества жидких бытовых отходов в Щербаковском сельсовете ежегодно образуется 3200 м3  жидких нечистот. Нормы образования жидких бытовых отходов рассчитаны в соответствии со СНИП 2.07.01-89, жидкие нечистоты – 2 м3 на 1 чел./год.

Таблица 6.2.2.1

Расчёт годового количества жидких бытовых отходов

по сельским населённым пунктам

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Проектная численность населения, чел. 1 очер. / расч.срок | Жидкие нечистоты, тыс. м3 в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | д. Старощербаково | 485 / 500 | 970,0 | 1000,0 |
| 2 | п. Горка | 140 / 150 | 280,0 | 300,0 |
| 3 | с. Новоульяновское | 620 / 625 | 1240,0 | 1250,0 |
| 4 | д. Новогутово | 120 / 120 | 240,0 | 240,0 |
| 5 | ж.-д. ст. Труновское | 155/150 | 310,0 | 300,0 |
| 6 | ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово | 50/50 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | ж.-д. рзд. 3071 км | 5/5 | 10,0 | 10,0 |
| Итого |  | 1575/1600 | 3150,0 | 3200,0 |

Для неканализованной застройки повсеместно пользуются выгребные ямы. Сбор и временное хранение ЖБО от не канализованного жилья может быть выполнен как по планово-квартирной, так и планово-подворной схеме. Для неканализованных районов с малоэтажной застройкой целесообразно рассмотреть вопросы по оборудованию зданий внутренними канализационными сетями со сбросом ЖБО в дворовые люфтклозеты (в случае наличия водопровода – в промывные ватерклозеты). Для таких районов общественной и жилой застройки следует предусмотреть установку дворовых помойниц со сбросом ЖБО в герметичные септики.

Обезвреживание и утилизация жидких бытовых отходов

Удаление жидких отбросов производится специальным ассенизационным транспортом. Система ассенизации должна быть оснащена в основном автоцистернами, оборудованными вакуумными насосами. Использование    ассенизационного    транспорта для других целей и промывка автомашин и бочек (ассенизационных) в тех местах, где промываются машины иного назначения, категорически запрещается.

Ассенизация - система сбора, удаления и обезвреживания нечистот в неканализованных населенных пунктах.

Для обезвреживания нечистот проектом предполагается почвенный метод на специально распаханных земельных участках — полях ассенизации и запахивания, на которых, помимо обезвреживания нечистот почвенным способом, органические вещества, содержащиеся в нечистотах, утилизируются выращиваемыми растениями. В летний период такие поля заливаются через 1-1,5 мес. из расчета 1 м3 нечистот на 10 м поля. Поля ассенизации озеленяются, обеспечиваются водопроводом или колодцем с механизированной подачей воды и площадками для обработки ассенизационного   транспорта.

По санитарным показаниям поля ассенизации и запахивания используют в следующем режиме: первый год - загрузка, второй - выращивание кормовых трав, третий - выращивание кормовой и столовой свеклы, четвертый - картофеля. Недопустимо выращивание помидор, огурцов, редиса, салата и других овощей, употребляемых в пищу без предварительной термической обработки.

Проектом также выполнен расчет ориентировочных площадей полей ассенизации и запахивания. Принята следующая норма к расчету: для обезвреживания нечистот от 1000 жителей требуется площадь в 0,6 га, т.е. на четырехгодичный цикл обезвреживания нечистот требуется 2,4 га на 1000 жителей. Площадь полей ассенизации для Щербаковского сельсовета принята 3,84 га.

6.2.3 Уборка улиц и дорог

В градостроительной перспективе проектом заложено развитие улично-дорожной сети с увеличением ее площади под механизированную уборку.

С развитием улично-дорожной сети появится необходимость разработки норм накопления и вывоза снежно-ледяных образований. Потребуются снегоуборочные машины. Также необходимо устройство снегоотвала с соблюдением технологических норм.

6.2.4 Уборочная техника

Расчет необходимого транспорта производится в соответствии со СНиП 2.07.01-89*(94). Согласно расчету требуется 1 грузовой мусоровоз на период первой очереди и на расчетный срок (из расчета - 20 мусоровозов на 100 тыс. жит).

Наиболее перспективным является оснащение района мусоровозами, имеющими установки для мойки и дезинфекции контейнеров на местах.

Для вывоза ЖБО потребуется 1 ассенизационная машина на 1-ю очередь и на период расчетного срока (из расчета - 20 ассенизационных машин на 100 тыс. жит).

    - Мероприятия по санитарной очистке территории

- разработка проектов и строительство полигонов ТБО, предлагаемых проектом;

- ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок;

- согласование с органами ТО ТУ  Роспотребнадзора и Ветнадзора Барабинского района способа и места уничтожения медицинских биологических отходов, отходов ветслужбы и захоронения домашних животных;

- решить проблему незамедлительной утилизации ртутьсодержащих  приборов и оборудования (люминесцентные лампы);

- оборудовать контейнерные площадки;

- устройство полей ассенизации и запахивания, предлагаемых проектом;

- разработать и внедрить Генеральную схему санитарной очистки территорий Щербаковского сельсовета.

- в районе расположения полигонов ТБО усилить производственный контроль и государственный надзор за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе санитарно-защитной зоны, почве и подземных грунтовых водах, предусмотренных требованиями СанПиН 2.1.7.1038-01.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- Перечень основных источников возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Щербаковского сельсовета

Основные понятия

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года с изменениями на 19 мая 2010 года).

Источники ЧС определяются в соответствии с их классификацией по сфере возникновения.

Поражающий фактор источника ЧС – составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются существующими параметрами (ГОСТ 22.0.02-94).

Согласно долгосрочному прогнозу службы ГОЧС администрации Барабинского района основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Щербаковского сельсовета являются:

- природные пожары в летний и осенний периоды;

- аварии на инженерных сетях;

- взрывопожароопасные объекты;

- чрезвычайные ситуации, связанные с транспортной инфраструктурой.

  - Источники возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Природные пожары

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Лесной пожар – пожар, распространяющийся по лесной площади (ГОСТ 17.6.1.01-83).

Барабинский район находится в равнинно-луговой подзоне лесостепи. Леса представлены березово-осиновыми колками и искусственными сосновыми насаждениями. Основными причинами лесных пожаров являются:

- переход лесных пожаров со стороны Убинского района;

- нарушение режима сельскохозяйственных палов сельхозпредприятиями;

- небрежное обращение с огнем населения;

- разряды молний и аварии на транспортных путях.

Наиболее вероятным местом возникновения пожаров в сельсовете является Щербаковская лесопосадка. Из населенных пунктов в пожароопасную зону попадает поселок Новогутово. Опасными в пожарном отношении также являются болотные массивы камыша, примыкающие к жилому сектору.

Эпизоотическая и эпифитотическая обстановка. На территории Барабинского района высока вероятность возникновения инфекционного заболевания домашней птицы – «Птичий грипп», массового распространения колорадского жука, стадной сарнчи, а также эпифитотического заболевания злаковых на отдельных сельскохозяйственных участках.

При отклонении климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и т.д.) могут возникнуть аварии на коммунально-энергетических сетях с нарушением нормальной жизнедеятельности населенных пунктов и объектов экономики Барабинского района.

7.2 Источники возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ 22.0.05-94).

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями и проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ 22.0.05-94).

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Инженерные сети

Наиболее вероятными местами аварий могут быть:

а) на газопроводах - газораспределительные подстанции.

б) на линиях электропередач:

- трансформаторные подстанции;

- обрыв воздушной линии электропередач.

в) на системах водоснабжения и водоотведения:

- водозаборные узлы;

- трубопроводы.

г) на системе теплоснабжения:

- котельные;

- трубопроводы теплоснабжения.

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения, производственной деятельности промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного назначения.

Объекты транспортной инфраструктурой

Опасным объектом транспортной инфраструктуры на территории Щербаковского сельсовета являются железная дорога и автомобильные дороги федерального и регионального значения. По этим трассам наиболее вероятны перевозки опасных грузов и транспортные аварии.

В транспортную инфраструктуру сельсовета входят 2 магистральных трубопровода: газопровод и нефтепровод. Они также являются потенциальными объектами техногенной аварии.

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

Взрывопожароопасные объекты

Взрывопожароопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Взрыв – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Пожар – неконтролируемое горение, приводящее к ущербу (СТ СЭВ 383-87).

Количество взрывопожароопасных объектов на территории сельсовета – 7. Взрывопожароопасные объекты, расположенные на территории муниципального образования приведены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1

Взрывопожароопасные объекты

| п/п | Наименование ВПОО | Статус объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газораспределительная станция | Планируемый | д.Новогутово |
| 2 | Газорегуляторные пункты | Планируемый | д. Старощербаково, п.Горка, с. Новоульяновское |
| 3 | АГЗС | Существующий |  |
| 4 | Нефтеперерабатывающий завод | Планируемый | Юго-западная часть сельсовета |

  - Источники биологической опасности

На территории Щербаковского сельсовета располагаются 2 существующих скотомогильника.

Эти объекты могут являться  потенциально биологически опасными при условии их ненадлежащего использования и обслуживания.

  - Источники чрезвычайных ситуаций военного времени

К чрезвычайным ситуациям военного времени относятся ситуации, связанные с вооруженным нападением на города и другие населенные пункты, захват отдельных объектов, имеющих стратегическое значение, применение противником оружия массового поражения.

Поражающим фактором здесь является действие, оказываемое на людей, объекты и окружающую среду современными средствами поражения. Поражающие факторы могут воздействовать также одновременно и последовательно.

Возможными последствиями воздействия современных средств поражения на функционирование поселения может быть нарушение жизнедеятельности населения.  В том числе нарушение транспортного движения, в связи с разрушением зданий, завалом и разрушением дорожного покрытия дорог и улиц; нарушение радио и телефонной связи; нарушение снабжения жилых и общественных зданий водой и электроэнергией; взрывы и пожары; заражение территории, атмосферного воздуха, продуктов питания и воды химическими, радиоактивными или бактериальными веществами; поражение, ранение или гибель людей; при разрушении гидротехнических сооружений возможно возникновение зон катастрофического затопления; разрушение объектов особой важности, в том числе взрывопожароопасных, химически опасных предприятий.

Основными целями противника являются объекты коммунального и социального обеспечения, стратегически важные объекты (военные, экономические и т.д.), химически, взрывопожароопасные и другие предприятия, а также гидротехнические и иные сооружения подобного назначения, объекты особой важности и объекты, имеющие категорию по ГО.

Организаций, отнесенных к категориям ГО на территории Щербаковского сельсовета – нет.

Мероприятия по управлению сельсоветом в условиях военного времени осуществляется согласно плану гражданской обороны Барабинского района.

- Мероприятия по предупреждению и устранению последствий чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по предупреждению и устранению последствий ЧС направлены на создание и поддержание условий, необходимых для сохранения жизни людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах, предусмотренных для размещения эвакуируемых и проводятся в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с изменениями от 19.05.2010, который включает в себя следующие положения:

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения;

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов;

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно;

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;

Объем мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, определяется исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны;

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

В целях предупреждения и снижения  последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий необходимо:

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений;

- герметизация или подготовка системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продуктов питания;

- организация постоянного экологического мониторинга;

- планирование эвакуационных мероприятий населения, продовольствия, материальных ценностей;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств ликвидации ЧС, учреждений сети наблюдения, лабораторного контроля;

- создание резерва финансовых и материальных средств;

- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- создание запасов дегазирующих материалов на объектах экономики;

- подготовка котельных к работе на резервном топливе и создание 3-х суточного запаса топлива;

- медицинские учреждения осуществляют мероприятия по противоэпидемической защите населения.

  - Противопожарные мероприятия

    - Основные понятия

Для городов и поселений предусматриваются противопожарные мероприятия, которые являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий ГО, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов народного хозяйства. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары, возникающие как в мирное время, так и в военное время, в очагах массового поражения. Противопожарные мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г., который включает следующие положения:

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами;

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;

Тушение пожаров представляет собой боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожара.

    - Организация обеспечения мер пожарной безопасности на территории муниципального образования и сельских населенных пунктов

Согласно Общим Правилам обеспечения пожарной безопасности в муниципальных образованиях Барабинского района 19 января 2009 года и в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.94 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления городского и сельских поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Барабинского района относятся:

- организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в г.Барабинске и сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений ГПС;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий сельских населенных пунктов;

- оказание содействия органам государственной власти РФ в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Для предупреждения ЧС, связанных с возникновением пожароопасной ситуации, снижение их тяжести и ликвидация последствий на последующих стадия проектирования необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение риска вероятности возникновения пожароопасной ситуации, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и продвижение по территории пожарных расчетов и техники.

При возникновении пожаров в зависимости от направления ветра возможно задымление. Безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и повышенного температурного режима.

В зонах возникновения пожаров могут оказаться линии электропередач, садоводческие товарищества, общественно-деловые и жилые зоны населенных пунктов. Опасными в пожарном отношении также являются болотные массивы камыша, примыкающие к жилому сектору. Противопожарные мероприятия сводятся, прежде всего, к выполнению нормативных требований при эксплуатации предприятий, соблюдении противопожарных разрывов. При проектировании зданий и сооружений также необходимо выполнение нормативных требований, в том числе проектирование и устройство пожарной сигнализации с оповещением людей при пожаре.

В населенных пунктах средства пожаротушения обеспечиваются водой из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода. Также обеспечивается возможность использования имеющихся на территории сельсовета водоемов для забора воды пожарными машинами непосредственно из источника в случае необходимости. Необходимо хранение неприкосновенного запаса (3-х часовое на внутреннее и наружное пожаротушение)  в резервуарах на каждый населенный пункт.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских поселений субъекта РФ определяется расчетом в зависимости от степени пожарной опасности объектов защиты и целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ) или устанавливается, исходя из условия, что время прибытия в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

Проектом предлагается к размещению пункт пожарной охраны в д. Старощербаково.

В качестве превентивной меры для защиты населенных пунктов от лесных пожаров проектом предлагается устройство минерализированных полос вдоль примыкающих лесных массивов.

  - Мероприятия по предупреждению и устранению последствий чрезвычайных ситуаций на инженерных сетях

а) на сетях энергоснабжения - для основных источников водоснабжения (водозаборы из скважин, насосные станции) предусматриваются 2-х трансформаторные подстанции; резервным источником служат дизельные электростанции;

б) на сетях водопровода - создается запас воды в резервуарах чистой воды и баках водонапорных башен (с учетом противопожарных запасов). При кольцевой централизованной системе обеспечивается подача воды без перерыва в любую точку;

- котельные обеспечиваются водой от собственной скважины.

в) на сетях канализации - для территории усадебной застройки предусматривается размещение локальных канализационных очистных сооружений;

8.3. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

Инженерно-технические мероприятия разработаны согласно требованиям инструкции ВСН ГО-38-83 и в соответствии с действующими СН и П.

Для обеспечения мест временного пребывания эвакуируемого населения на случай радиационной опасности необходимо устройство противорадиационных укрытий (ПРУ).

Расчет противорадиационных укрытий

Число укрываемых рассчитывается по формуле:

Ну = Нр х 0,85,            где

Ну – число укрываемых;

Нр – расчетное население;

0,85 – расчетный коэффициент, принятый согласно нормативным документам.

Площадь на одного укрываемого принята 0,5 м2, площадь для хранения загрязненной одежды 0,07 м2 на одного укрываемого, следовательно потребная площадь ПРУ на 1 человека составляет 0,57 м2.

Таблица 8.3.1

Противорадиационные укрытия на 1 очередь реализации проекта

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения на 1 очередь | Число укрываемых на 1 очередь | Потребная площадь ПРУ на 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Старощербаково | 485 | 413 | 235,4 |
| 2 | с. Новоульяновское | 620 | 527 | 300,4 |
| 3 | д. Новогутово | 120 | 102 | 86,7 |
| 4 | п. Горка | 140 | 119 | 67,8 |
| 5 | ж.-д. ст. Труновское | 155 | 132 | 75,2 |
| 6 | ж.-д. рзд.. 3046 км Новогутово | 50 | 43 | 24,5 |

Таблица 8.3.2

Противорадиационные укрытия на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения на расчетный срок, чел | Число укрываемых на расчетный срок, чел | Потребная площадь ПРУ на расчетный срок, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Старощербаково | 500 | 425 | 242,3 |
| 2 | с. Новоульяновское | 625 | 532 | 303,2 |
| 3 | д. Новогутово | 120 | 102 | 86,7 |
| 4 | п. Горка | 150 | 128 | 73,0 |
| 5 | ж.-д. ст. Труновское | 150 | 128 | 73,0 |
| 6 | ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово | 50 | 43 | 24,5 |

Таблица 8.3.3

Перечень объектов с проектируемым укрытием

| № п/п |  | Объект с проектируемым укрытием | Площадь, м2 |  | Количество укрываемых, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. Срок |
| 1 |  | д. Старощербаково |  |  |  |  |
|  |  | Всего (требуется) В т. ч. (по расчету): | 235,4 | 242,3 | 413 | 425 |
| 1.1 |  | Школа на 320 мест | 160 | 160 | 280 | 280 |
| 1.2 |  | Дом Культуры на 250 мест | 200 | 200 | 350 | 350 |
| 2 |  | с. Новоульяновское |  |  |  |  |
|  |  | Всего (требуется) В т. ч. (по расчету): | 300,4 | 303,2 | 527 | 532 |
| 2.1 |  | Детский сад на 40 мест | 54 | 54 | 90 | 90 |
| 2.2 |  | Школа на 60 мест | 54 | 54 | 90 | 90 |
| 2.3 |  | Дом Культуры на 200 мест | 150,0 | 150,0 | 260 | 260 |
| 2.4 |  | Спорткомплекс | - | 200,0 | - | 350 |
| 3 |  | д. Новогутово |  |  |  |  |
|  |  | Всего (требуется) В т. ч. (по расчету): | 86,7 | 86,7 | 102 | 102 |
| 3.1 |  | Сельский клуб на 100 мест | 65,0 | 65,0 | 114 | 114 |
| 4 | п. Горка |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего (требуется) В т. ч. (по расчету): | 67,8 | 73,0 | 119 | 128 |
| 4.1 |  | Многофункциональное здание | - | 75,0 | - | 130 |
| 5 | ж.-д. ст. Труновское |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего (требуется) В т. ч. (по расчету): | 75,2 | 73,0 | 132 | 128 |
| 5.1 |  | Сельский клуб на 50 мест | 54,0 | 54,0 | 94 | 94 |
| 5.2 |  | Многофункциональное здание | - | 50,0 | - | 85 |
| 6 | ж.-д. рзд. 3046 км Новогутово |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего (требуется) В т. ч. (по расчету): | 24,5 | 24,5 | 43 | 43 |
| 6.1 |  | Многофункциональное здание | - | 50,0 | - | 85 |

Конструктивные решения

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

- устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7 м от отметки пола;

- заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок экранов во входах.

Инженерное оборудование ПРУ

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ, принята с механическим побуждением. Отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение, связь по условиям эксплуатации зданий в мирное время.

IV  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 9

| № | Наименование | Един. | Современ- | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | показателей | изм. | ное поло- жение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Всего в границах сельсовета в том числе территории: | га | 26521,0 | 26521,0 | 26521,0 |
|  | Земли населённых пунктов | га | 432,58 | - | 653,26 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 25723,25 | - | 25363,7 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 357,87 | - | 504,03 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1561 | 1575 | 1600 |
| 2.2 | Число сельских поселений, из них с численностью населения: | единиц |  |  |  |
|  | 500-1000 | единиц | 1 | 1 | 2 |
|  | 100-500 | единиц | 4 | 4 | 3 |
|  | до 100 | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 2.3 | Плотность населения селитебной зоны | чел./га | 3,6 | - | 2,4 |
| 2.4 | Возрастная структура |  |  |  |  |
|  | - младше трудоспособного возраста | чел./ % населения | 251/16,1 | 305/19,4 | 300/18,8 |
|  | - трудоспособного возраста | чел./ % населения | 952/61,0 | 885/56,0 | 870/54,3 |
|  | - старше трудоспособного возраста | чел./ % населения | 358/22,9 | 385/24,5 | 430/26,9 |
| 2.5 | Численность населения, занятого в экономике | чел./ % населения | - | 820/52,1 | 810/50,6 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 3.1 | Учреждения народного образования |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | объект/мест | 1/320 | 1/320 | 1/320 |
|  | Начальная школа | объект/мест | 1/40 | 1/40 | 5/70 |
|  | Дошкольное учреждение | объект/мест | 2 | 3 | 6 |
| 3.2 | Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения и физкультурно-оздоровительные |  |  |  |  |
|  | ФАП | объект | 5 | 5 | 6 |
|  | Спорткомплекс общего пользования | объект/площадь (м2) | 1/40 | 1/160 | 2/320 |
|  | Открытые спортивные площадки | объект/площадь (га) | 1/0,08 | 3/1,8 | 6/2,7 |
| 3.3 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
|  | Дома культуры, клубы | объект/мест | 4/600 | 4/600 | 4/670 |
| 3.4 | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |
|  | Магазины смешанных товаров | площадь (м2) | 195,0 | 250,0 | 480,0 |
|  | Предприятия общественного питания | объект/мест | 1/20 | 2/40 | 5/62 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 1/4 | 5/12 |
| 3.5 | Организации и учреждения управления, предприятия связи |  |  |  |  |
|  | Отделение связи | объект | 2 | 2 | 2 |
|  | Организации управления | объект | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов | м2 общ. площади | 30758,0 | 36230,0 | 40000,0 |
| 3.2. | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 19,7 | 23,0 | 25,0 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Плотность автомобильной сети | км/100 км2 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| 4.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | км | 63,04 | 63,04 | 63,04 |
|  | - федерального значения | км | 15,835 | 15,835 | 15,835 |
|  | -регионального значения | км | 8,051 | 8,051 | 8,051 |
|  | - межмуниципального значения | км | 13,174 | 13,174 | 13,174 |
|  | -местного и внутрихозяйственного значения | км | 25,98 | 25,98 | 25,98 |
| 4.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 45,29 | 50,0 | 63,0 |
| 5. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | расходы воды | м3/сут. | 408 | 1116,7 | 1129,7 |
|  | источник |  | Подземный водозабор из скважин |  |  |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |  |
|  | расход стоков | м3/сут. | - | 570 | 580 |
|  | Очистка |  | Выгреба | Местная (автономные о.с), ЛОС модульные |  |
| 5.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | источник |  | Локальные котельные, печи | Локальные котельные, автономные источники, печи |  |
|  | топливо |  | уголь | Природный газ, уголь |  |
| 5.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | расход газа годовой | млн..м3/год | - | 12977 | 12977 |
|  | расход газа часовой | Тыс.м3/час | - | 2,430 | 2,430 |
|  | источник |  |  | газопровод высокого давления |  |
| 5.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | суммарная электрическая нагрузка | тыс.кВт | - | 377 | 383 |
|  | электропотребление | Тыс. кВт*час/ год | - | 1580 | 1602 |
|  | Источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5.6. | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | Количество телефонов | тел.т. | 177 | 540 | 549 |
| 5.8. | Количество твердых бытовых отходов | т/год | 470,0 | 472,5 | 480,0 |
|  | в т.ч. утилизируемых | -*- | - | 472,5 | 480 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| № п/п | Номер участка | Площадь изымаемой части участка, га | Категория земель |  | Цели использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение | Проектное решение |  |
| 1 | 54:02:010432:660 | 0,0005 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 2 | 54:02:010432:659 | 0,0005 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 3 | 54:02:010432:658 | 0,004 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 4 | 54:02:010432:657 | 0,0005 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 5 | 54:02:010432:656 | 0,0005 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 6 | 54:02:010432:655 | 0,0005 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 7 | 54:02:010432:654 | 0,0005 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 8 | 54:02:010432:653 | 0,0005 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 9 | 54:02:010432:652 | 0,0005 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 10 | 54:02:010432:651 | 0,0005 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 11 | 54:02:010432:1 | 11,89 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (с. Новоульяновское) | Размещение зоны сельскохозяйственного назначения |
| 12 | Итого для с. Новоульяновское | 11,9 | в том числе: | Земли населённых пунктов | - |
|  |  | 11,89 | из земель сельхозназначения |  |  |
|  |  | 0,0085 | из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д. |  |  |
| 13 | 54:02:010432:809 | 0,07 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Для размещения зоны транспортной инфраструктуры |
| 14 | 54:02:010432:721 | 0,001 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 15 | 54:02:010432:720 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 16 | 54:02:010432:719 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 17 | 54:02:010432:718 | 0,001 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Размещение зоны инженерной инфраструктуры |
| 18 | 54:02:010432:717 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 19 | 54:02:010432:716 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 20 | 54:02:010432:715 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 21 | 54:02:010432:1 | 89,16 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Размещение жилой, транспортной зон и зоны специального назначения |
| 22 | 54:02:010432:808 | 10,41 | Земли сельхозназначения, переданные в ведение администрации сельсовета | Земли населённых пунктов (п. Горка) | Размещение жилой и транспортной зон |
| 24 | Итого для п. Горка | 99,64 | В том числе | Земли населённых пунктов | - |
|  |  | 99,57 | из земель сельхозназначения |  |  |
|  |  | 0,0745 | из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д. |  |  |
| 25 | 54:02:010430:4 | 0,002 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 26 | 54:02:010430:3 | 0,002 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 27 | 54:02:010430:2 | 0,002 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 28 | 54:02:010429:190 | 0,002 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 29 | 54:02:010429:51 | 1,66 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны транспортной инфраструктуры |
| 30 | 54:02:010430:148 | 0,03 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны транспортной инфраструктуры |
| 31 | 54:02:010430:149 | 1,27 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны транспортной инфраструктуры |
| 32 | 54:02:010430:96 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 33 | 54:02:010430:95 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 34 | 54:02:010430:94 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 35 | 54:02:010430:93 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 36 | 54:02:010430:121 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 37 | 54:02:010430:122 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 38 | 54:02:010430:123 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 39 | 54:02:010430:124 | 0,001 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 40 | 54:02:010430:125 | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 41 | 54:02:010430:126 | 0,001 | Земли промышленности, энергетики, транспорта связи, иного специального назначения и т.д. | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Для размещения зоны инженерной инфраструктуры |
| 42 | 54:02:010430:161 | 13,52 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Размещение жилой и транспортной зон, зоны сельскохозяйственного назначения, зоны специального назначения, резервной зоны для развития сельскохозяйственных объектов, производственной зоны |
| 43 | 54:02:010430:160 | 3,48 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Размещение транспортной зоны, рекреационной и производственной зон |
| 44 | 54:02:010429:56 | 6,41 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Размещение зоны сельскохозяйственного назначения, транспортной и рекреационной зоны |
| 45 | 54:02:010429:54 | 17,25 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Размещение зоны сельскохозяйственного назначения |
| 46 | 54:02:010430:147 | 10,37 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Размещение жилой и транспортной зон, зоны сельскохозяйственного назначения |
| 47 | 54:02:010430:152 | 25,25 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Размещение зоны сельскохозяйственного назначения и транспортной зоны |
| 48 | 54:02:010430:159 | 23,6 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Размещение зоны сельскохозяйственного назначения |
| 49 | 54:02:010430:155 | 4,13 | Земли сельхозназначения | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Размещение зоны сельскохозяйственного назначения |
| 50 | Земли, категория которых не определена | 1,12 | Земли, категория которых не определена | Земли населённых пунктов (д. Старощербаково) | Размещение зоны сельскохозяйственного назначения |
| 51 | Итого для д. Старощербаково | 108,1 | В том числе | Земли населённых пунктов | - |
|  |  | 104,01 | из земель сельхозназначения |  |  |
|  |  | 2,974 | из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д. |  |  |
|  |  | 1,12 | Земли, категория которых не определена |  |  |
| 52 | Итого по всем участкам Щербаковского сельсовета | 219,65 | Различные категории земель | Земли населенных пунктов | Развитие населенных пунктов |
|  | В т. ч.: | 215,47 | - Земли сельхозназначения |  |  |
|  | из них | 10,41 | Земли сельхозназначения, переданные в ведение администрации сельсовета |  |  |
|  |  | 3,057 | - Земли промышленности, энергетики, транспорта связи… иного специального назначения |  |  |
|  |  | 1,12 | - Земли, категория которых не определена |  |  |